Иципальный район

Заказчик: Администрация Кавалеровского муниципального округа

Приморского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Генеральный директор								Е. А. Казакевич

Новосибирск

2024

Оглавление

Состав проекта	6

Перечень сокращений	8

Введение	9

Цели и задачи проекта	10

Нормативная и правовая база разработки градостроительной документации	10

Градостроительная документация, разработанная ранее и учтенная проектом генерального плана	14

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распордителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	16

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования территорий муниципального округа возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	24

2.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	24

2.2.	Природные условия и ресурсы территории	25

2.2.1.	Климат	25

2.2.2.	Ресурсы поверхностных вод	26

2.2.3.	Месторождения полезных ископаемых	27

2.2.4.	Лесные ресурсы	42

2.2.5.	Сведения об охотничьих угодьях	48

2.2.6.	Особо охраняемые природные территории	50

2.3.	Комплексная оценка территории	51

2.3.1.	Система расселения	51

2.3.2.	Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда	52

2.3.2.1.	Границы населенных пунктов	52

2.3.2.2.	Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда	54

2.3.3.	Использование территории	54

2.3.4.	Демографическая ситуация	58

2.3.5.	Трудовой потенциал и занятость населения	61

2.3.6.	Экономическая база развития муниципального округа	69

2.3.7.	Жилищный фонд	73

2.3.8.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	80

(50%)	107

независимо от количества населения	110

2.3.9.	Объекты государственной ветеринарной службы	114

2.3.10.	Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства	114

2.3.10.1.	Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности	114

2.3.10.2.	Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства	115

2.3.10.3.	Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью	115

2.3.11.	Транспортная инфраструктура	115

2.3.11.1.	Водный транспорт	116

2.3.11.2.	Железнодорожный транспорт	116

2.3.11.3.	Автомобильные дороги федерального значения	117

2.3.11.4.	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	117

2.3.11.5.	Автомобильные дороги местного значения	121

2.3.11.6.	Объекты обслуживания и хранения транспорта	127

2.3.11.7.	Общественный пассажирский транспорт	129

2.3.11.8.	Искусственные дорожные сооружения	134

2.3.12.	Инженерная инфраструктура	136

2.3.12.1.	Водоснабжение	136

2.3.12.2.	Водоотведение	139

2.3.12.3.	Теплоснабжение	140

2.3.12.4.	Электроснабжение	141

2.3.12.5.	Связь	143

2.3.12.6.	Газоснабжение	143

2.3.12.7.	Трубопроводный транспорт	144

2.3.13.	Иные объекты	144

2.3.13.1.	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	144

2.3.13.2.	Места погребения	146

2.3.13.3.	Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды	148

2.3.14.	Объекты культурного наследия	149

2.3.15.	Территории, зоны и площадки для инвестиционной деятельности, комплексного развития	157

2.3.16.	Санитарная очистка	162

2.3.16.1.	Объекты обращения с отходами	162

2.3.16.2.	Нахождение источников образования отходов	164

2.3.16.3.	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов	165

2.3.16.4.	Места накопления отходов	167

2.3.16.5.	Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	169

2.3.16.6.	Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	174

2.3.16.7.	Система обращения с медицинскими и биологическими отходами	175

2.3.16.8.	Региональный оператор	175

2.3.17.	Зоны с особыми условиями использования территории	175

2.3.17.1.	Перечень зон с особыми условиями использования территории на территории муниципального округа	176

2.3.17.2.	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	177

2.3.17.3.	Охранная зона железных дорог	183

2.3.17.4.	Придорожные полосы автомобильных дорог	185

2.3.17.5.	Охранная зона линий и сооружений связи	186

2.3.17.6.	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	186

2.3.17.7.	Зоны затопления и подтопления	188

2.3.17.8.	Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	191

2.3.17.9.	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	195

2.3.17.10.	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	195

2.3.17.11.	Водоохранная (рыбоохранная) зона	196

2.3.17.12.	Прибрежная защитная полоса	199

2.3.18.	Экологическое состояние	200

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие этих территорий	217

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального окруа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	218

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	227

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	228

6.1.	Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	228

6.2.	Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	230

6.3.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	232

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	233

6.5.	Объекты, отнесенные к категории по ГО	236

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемог использования	237

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	244

Основные технико-экономические показатели генерального плана Кавалеровского муниципального округа	245

Приложение 1	248

Приложение 2	251

Приложение 3	258

Приложение 4	260

Состав проекта

| № | Наименование | Лист | Масштаб | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план содержит: |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - | - | docx, .pdf |
| 2 | Карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа | 1.1 | 1:50000 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 3 | Карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (пгт. Кавалерово, п. Горнореченского, с. Синегорье) | 1.2 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 4 | Карту планируемого размещения объектов местного значения (пгт. Хрустальный, п. Рудный, с. Суворово, с. Зеркальное, с. Устиновка) | 1.3 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 5 | Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 2 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 6 | Карту функциональных зон объектов местного значения муниципального округа | 3.1 | 1:50000 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 7 | Карту функциональных зон (пгт. Кавалерово, п. Горнореченского, с. Синегорье) | 3.2 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 8 | Карту функциональных зон (пгт. Хрустальный, п. Рудный, с. Суворово, с. Зеркальное, с. Устиновка) | 3.3 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме. Часть 1 | - | - | .docx, .pdf |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме Часть 2 Сведения о включении в границы населенных пунктов земель лесного фонда и земельных участков, имеющих двойной учет согласно государственным реестрам | - | - | .docx, .pdf |
| Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт: |  |  |  |  |  |
| 3 | Карту положения населенных пунктов в структуре муниципального образования | 4 | - | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 4 | Карту современного использования территории и зон с особыми условиями использования территории муниципального округа | 5.1 | 1:50000 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 5 | Карту современного использования территории и зон с особыми условиями использования территории муниципального округа (пгт. Кавалерово, п. Горнореченского, с. Синегорье) | 5.2 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 6 | Карту современного использования территории и зон с особыми условиями использования территории муниципального округа (пгт. Хрустальный, п. Рудный, с. Суворово, с. Зеркальное, с. Устиновка) | 5.3 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 7 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории муниципального округа | 6.1 | 1:50000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 8 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории муниципального округа (пгт. Кавалерово, п. Горнореченского, с. Синегорье) | 6.2 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 9 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории муниципального округа (пгт. Хрустальный, п. Рудный, с. Суворово, с. Зеркальное, с. Устиновка) | 6.3 | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |

Перечень сокращений

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;

ООПТ – Особо охраняемые природные территории;

ТКО – Твердые коммунальные отходы;

ЗОУИТ – Зоны с особыми условиями использования территории;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ГЛР – государственный лесной реестр.

Введение

Границы проектируемой территории определяются границами Кавалеровского муниципального округа Приморского края в соответствии с Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края». В состав муниципального округа в соответствии со ст.2 п.2 закона Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края» входят:

- поселки городского типа Кавалерово, Хрустальный;

- поселки Горнореченский, Рудный;

- села Богополь, Высокогорск, Зеркальное, Синегорье, Суворово, Устиновка.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Кавалеровского муниципального округа и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

4) карту функциональных зон.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26.05.2011 № 244.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, генеральный план Кавалеровского муниципального округа утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Соответственно:

- исходный год проекта – 2024 год;

- первая очередь реализации проекта – 2034 год;

- расчетный срок реализации проекта – 2045 год.

В соответствие с п.5 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Цели и задачи проекта

Целями проекта являются:

- обеспечение комплексного развития территории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»;

- определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачами проекта являются:

- определение перспективных направлений развития Кавалеровском муниципального округа с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры;

- установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах;

- определение местоположения на территории населенного пункта планируемых к размещению объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Нормативная и правовая база разработки градостроительной документации

Нормативная и правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с ч.ч. 1, 3–13, 15 ст. 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 19.07.2019 № 442 «Об организации работ по размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» xsd-схемы, используемой для формирования xml-документов территориального планирования в форме электронного документа».

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - приказ Росреестра № п/0412);

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской Работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст);

- Законы Приморского края:

от 05.03.2007 № 34-КЗ «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

- Постановление Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па «Об утверждении схемы территориального планирования Приморского края»;

- Приказы министерства строительства Приморского края:

от 02.03.2020 № 35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края»,

от 11.04.2022 № 38-пр «Об утверждении технических требований к градостроительным регламентам Приморского края»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Части I, II, III.

- ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для обновления карт и планов (ОПА-80);

- «Руководство по аэрофотосъемочным работам» (утв. МГА СССР 30.06.1986 N 45/И) (вместе с «Типовым положением об АФСП эксплуатационного предприятия гражданской авиации», «Типовым положением о группе технического контроля в аэрофотосъемочном производстве эксплуатационных предприятий гражданской авиации»);

Нормативные правовые акты применяются в действующей на момент выполнения работы редакции;

- ГОСТ Р 59562 2021 СЪЕМКА АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ;

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Конвенция о правах инвалидов;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 об утверждении государственной программы «Доступная среда»;

- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»;

- Иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для разработки градостроительной документации.

Градостроительная документация, разработанная ранее и учтенная проектом генерального плана

Проект генерального плана выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с текущими изменениями);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 2418-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.08.2022 №2441-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2105-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р);

- схема территориального планирования Приморского края, утвержденная распоряжением Правительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп);

- схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района, утвержденная Решением Думы Кавалеровского муниципального района от 21.08.2014 № 75-НПА.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Указ Президента Российской Федерации № 309 от 07.05.2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 30.09.2022) (утв. распоряжением правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р).

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В целях реализации национальных проектов в Приморском крае указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко утвердил 45 региональных проектов. В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения.

На территории Приморского края осуществляется реализация 20 государственных программ Приморского края.

- Развитие здравоохранения Приморского края

- Развитие образования Приморского края

- Социальная поддержка населения Приморского края

- Содействие занятости населения Приморского края

- Развитие культуры Приморского края

- Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края

- Охрана окружающей среды Приморского края

- Развитие физической культуры и спорта Приморского края

- Развитие туризма в Приморском крае

- Информационное общество

- Развитие транспортного комплекса Приморского края

- Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

- Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

- Развитие лесного хозяйства в Приморском крае

- Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края

- Безопасный край

- Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края

- Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края

Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (утв. постановлением администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па) (с изменениями).

Прогноз социально-экономического развития Приморского края на 2024 год и период до 2026 года (утв. распоряжением правительства Приморского края 09.08.2023 № 538-рп).

Cтратегия социально-экономического развития Кавалеровского муниципального района до 2030 года (утв. Решением думы Кавалеровского муниципального округа Приморского Края №154 от 30 марта 2023 года).

Сведения об имеющихся пяти предложениях хозяйствующих субъектов по размещению и модернизации предприятий, выпускающих продукцию на проектируемой территории размещены на инвестиционном портале Приморского края.

Сведения об инвестиционных площадках существующих, а также планируемых к размещению на проектируемой территории размещены на Инвестиционном портале Приморского края.

На территории действуют следующие муниципальные программы, перечень которых приведён в таблице1-1.

Таблица 1-1.

Перечень действующих муниципальных программ Кавалеровского муниципального округа

| № | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Срок реализации программ |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие системы образования в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2027 годы»: - «Развитие системы общего образования»; - «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального округа»; - «Развитие системы дошкольного образования» - «Развитие дополнительного образования детей» | 2023-2027 годы |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 2023-2027 годы |
| 3. | «Укрепление общественного здоровья в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 4. | «Развитие улично-дорожной сети Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 2023-2027 годы |
| 5. | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 2023-2027 годы |
| 6. | «Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»: -»Социальная поддержка некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов и инвалидов в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025»; -»Доступная среда на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 7. | «Развитие муниципальной службы в администрации Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 8. | «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»: -»Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кавалеровского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы. -»Пожарная безопасность» на 2023 – 2025 годы. -»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кавалеровском муниципальном округе» на 2023 – 2025 годы. - «Совершенствование гражданской обороны на территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы. | 2023-2025 годы |
| 9 | «Комплексные меры профилактики экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы» «Профилактика терроризма и экстремизма в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы» «Противодействие потреблению наркотиков и их незаконному обороту в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 10. | «Противодействие коррупции в границах Кавалеровского муниципального округа на 2023 - 2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 11. | «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 2023- 2027 годы |
| 12. | «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 2023-2027 годы |
| 13. | «Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Кавалеровского муниципального округа, на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 14. | «Формирование современной городской среды Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы | 2023-2025 годы |
| 15. | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025» | 2023-2025 годы |
| 16. | «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2027годы | 2023-2027 годы |
| 17. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кавалеровского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 18. | «Информатизация Кавалеровского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы | 2023-2025 годы |
| 19. | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, содержание и озеленение территорий Кавалеровского муниципального округа на 2023 - 2025 годы» | 2023-2025годы |
| 20. | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы | 2023-2025 годы |
| 21. | «Развитие средств массовой информации в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 2023-2025 годы |
| 22. | «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа на 2024-2026 годы» | 2024-2026 годы |

Выписка из Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (утв. постановлением администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па) (с изменениями на 05.04.2024):

- В Приморье активно развивается малая авиация, субсидируются внутрикраевые пассажирские авиаперевозки. Сегодня в Приморье практически восстановлена сеть авиамаршрутов - в данный момент их 14. Самолеты DHC-6 выполняют рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск.

- В Приморском крае практический интерес представляют хвостохранилища обогатительных фабрик Кавалеровского рудного района, а также хвостохранилища Ярославского, Приморского, Лермонтовского ГОКов и месторождения Таежного. В настоящее время в ДФО во вторичную отработку вовлекаются преимущественно техногенные золотоносные россыпи и ГПО обогатительных золоторудных фабрик. В Приморском крае в 2013 г. начата переработка хвостов Дальне-Таежного оловорудного месторождения и Кавалеровских оловорудных месторождений.

3) Транспортная инфраструктура, развитие: на третьем этапе (до 2030 г.) предполагается:

- формирование широтных связей «Арсеньев - Кавалерово - Рудная Пристань» и «Кавалерово - Ольга»

Таблица 1-2

Выписка из перечня приоритетных проектов Приморского края (рыбопромышленный сектор

| № п/п | Наименование проекта | Описание проекта | Ориентировочная стоимость проекта, млн руб. | Место расположения, адрес | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Организация на базе р. Зеркальная рыбоводного завода по воспроизводству тихоокеанских лососей | Проект обосновывается тем, что по наблюдениям ФГБУ «Приморрыбвод» нерестилища кеты в р. Зеркальная Кавалеровского муниципального округа в последние годы заполнялись на 2 - 13%, что ниже, чем в предыдущие годы, когда заполняемость доходила до 40% | Нет данных | Кавалеровский муниципальный округ | Нет данных |
| 18 | Развитие аквакультуры в бухтах Кавалеровского муниципального округа | Все бухты, расположенные в Кавалеровском муниципальном округе относятся к бассейну Японского моря и являются водными объектами рыбохозяйственного использования, местами обитания, зимовки, нагула, миграционных путей и естественного воспроизводства особо ценных и ценных промысловых видов рыб, беспозвоночных и альгофлоры, характеризуются разнообразным биопотенциалом и значительными акваториями, пригодными для культивирования гидробионтов, хорошими климатическими условиями. Территорию района возможно рассматривать для внедрения новых технологий по развитию марикультуры: выращивание трепанга, гребешка приморского, мидий, морского ежа и других гидробионтов, востребованных на внутреннем и внешнем рынках, в том числе строительство цехов по глубокой переработке продукции. Многие бухты являются перспективными для размещения в них хозяйств полиаквакультуры либо заводов для воспроизводства беспозвоночных и водорослей | Нет данных | Кавалеровский муниципальный округ | Нет данных |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования территорий муниципального округа возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

  - Общие сведения о муниципальном образовании

В соответствии с Законом Приморского края «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», принятого Законодательным Собранием Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ, Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края, Устиновское сельское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края были преобразованы путем их объединения в новое муниципальное образование – Кавалеровский муниципальный округ.

Официальное наименование – муниципальное образование Кавалеровский муниципальный округ Приморского края. Сокращенное наименование – Кавалеровский муниципальный округ (в соответствии с уставом муниципального образования).

Границы Кавалеровского муниципального округа установлены также Законом Приморского края «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», принятого Законодательным Собранием Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ. Сведения о границах Кавалеровского муниципального округа, установленных данным законом, внесены в ЕГРН. По сведениям ЕГРН площадь территории Кавалеровского муниципального округа составляет 424321,84 га.

Кавалеровский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Приморского края.

Территория Кавалеровского муниципального округа граничит на северо-востоке с Дальнегорским городским округом Приморского края, на востоке омывается Японским морем, на юге с Ольгинским муниципальным округом Приморского края, на западе с Чугуевским муниципальным округом Приморского края.

В состав территории Кавалеровского муниципального округа входят поселки городского типа Кавалерово и Хрустальный, поселки Рудный и Горнореченский, села Высокогорск, Синегорье, Устиновка, Суворово, Богополь, Зеркальное.

Административный центр округа – поселок городского типа Кавалерово расположен в 430 км к северо-востоку по а/д 05Н-100 от административного центра Приморского края – города Владивосток.

Всего на территории Кавалеровского муниципального округа зарегистрировано 21270 человек.

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

По строительно-климатическому районированию Кавалеровский муниципальный округ относится к климатическому району I подрайону I-В по климатическому районированию России для строительства в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» с датой введения от 25.06.2021, таблица Б.1.

Абсолютный минимум температур воздуха -30℃, максимум – +40℃, (в соответствии с СП 131.13330.2020, таблицами 3.1 и 4.1) амплитуда колебания температуры воздуха составляет 70℃. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, также приведена в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» с датой введения от 25.06.2021, таблица 5.1 (таблица 2.2.1.-1).

Таблица 2.2.1.-1

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ℃

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Средняя температура воздуха (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Богополь | -12,5 | -9,1 | -2,4 | 4,5 | 9,6 | 13,6 | 17,7 | 19,4 | 14,2 | 7,2 | -1,9 | -10,2 | 4,2 |

Климат округа определяется муссонной циркуляцией атмосферы и имеет ярко выраженный сезонный характер. Долина реки Зеркальной способствует распространению летних морских туманов и низкой облачности. Физико-географические и природно-климатические условия территории Кавалеровского поселения способствуют возникновению периодически повторяющихся стихийных явлений – наводнений, снежных заносов, гололеда, лесных пожаров. Наводнениям, как правило, предшествуют затяжные дожди с сильными, порывистыми ветрами, нередко сопровождаемые тайфунами. Стихийные бедствия приводят к затоплению низменных мест, размыву дорог, разрушению мостов, линий связи и электропередач, сносу жилых домов, наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Особенности климата округа обусловлены его приморским положением и горным рельефом. Климат - континентально муссонный, характеризуется влажным жарким летом и малоснежной суровой зимой. Весна затяжная, холодная, ветреная. С ноября по март выпадает 100 мм осадков, с апреля по март – 561 мм (таблицы 3.1 и 4.1). Среднегодовая температура воздуха +3,5 – 4 градуса, самый холодный месяц – январь (до -36 градусов), самый жаркий – июль (до +35 градусов). Для летнего периода характерны моросящие, обложные, муссонные дожди. Половина из них выпадает с июля по сентябрь. В конце лета в Приморье прорываются тропические циклоны–тайфуны, приносящие ливни и катастрофические наводнения. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября, сходит снег в середине апреля, а на северных склонах и на вершинах сезонная мерзлота сохраняется до конца мая.

    - Ресурсы поверхностных вод

Согласно данным Государственного водного реестра Российской Федерации в таблице 2.2.2.1.-1 приводится перечень водных объектов, расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа.

Таблица 2.2.2.-1

Перечень водных объектов согласно данным

Государственного водного реестра Российской Федерации

| Наименование водного объекта | Протяженность, км, площадь, кв. км |
| --- | --- |
| Бассейновый округ – Амурский Речной бассейн – Бассейны рек Японского моря Водохозяйственный участок – Р. бассейна Японского моря от северной границы бассейна р. Самарга до восточной границы бассейна р. Партизанская |  |
| Водотоки |  |
| руч. Падь Левая Лиственная | 14 км (5,5 по пр. берегу р. Лиственная, впадает в р. Лиственная) |
| руч. Широкая Падь | 10 км ( впадает в р. Горбуша в 4,1 км от устья) |
| руч. Падь Широкая | 12 км (впадает в р. Милоградовка (Ванчин) в 12 км от устья) |
| руч. Базовый | 12 км (впадает в р. Устиновка) |
| руч. Светлый | 12 км (впадает в р. Зеркальная) |
| Реки |  |
| р. Курчумка | 12 км (впадает в р. Зеркальная в 37 км от устья) |
| р. Партизанка | 14 км (впадает в р. Зеркальная в 75 км по левому берегу от устья) |
| р. Сухой Ключ | 16 км (впадает в р. Колумбе (Кулумбе) в 14 км от устья) |
| р. Хрустальная | 10 км (впадает в р. Кавалеровка в 4,8 кс от устья) |
| р. Широкая Падь | 14 км (впадает в р. Арзамазовка в 12 км от устья) |
| р. Зеркальная (Тадуши) | 82 км (впадает в бухту Зеркальная Японского моря) |
| р. Кавалеровка (Лудье) | 23 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Высокогорская | 50 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Пиритная | 21 км (впадает в р. Высокогорская) |
| р. Маршрутный | 10 км (впадает в р. Высокогорская) |
| р. Правая Мирная | 13 км (впадает в р. Мирная) |
| р. Левая Мирная | 16 км (впадает в р. Мирная) |
| р. Падь Садовая | 21 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Падь Деревянкина | 15 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Падь Колобенкина | 13 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Падь Тетюхинская | 19 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Падь Гороховая | 18 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Падь Вторая Китайская | 18 км (впадает в р. Зеркальная) |
| р. Овсянникова падь | 12 км (впадает в оз. Зеркальное) |
| р. Падь Бологурова | 10 км (впадает в оз. Зеркальное) |

В границах разрабатываемой территории находится озеро Зеркальное - пресноводное озеро в Кавалеровском округе, расположено в долине реки Зеркальной, длина озера около 1,5 км; ширина - около 0,9 км.

    - Месторождения полезных ископаемых

Природные ресурсы используются в производственном цикле практически всех отраслей экономики. Они играют важную роль и в социальной сфере: обеспечение жильем населения, развитие транспортной инфраструктуры и прочее.

Природно-ресурсный потенциал округа характеризуется наличием на его территории месторождений, бурого угля, сурьмы, ртути, горно-технического сырья, строительных материалов и подземных вод. Из рудных ископаемых встречаются олово, цинк, свинец.

Согласно государственному реестру участков недр предоставленных в пользование, и лицензий на территории Кавалеровского муниципального округа есть действующие лицензии на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые на территории. Перечень действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащих ОПИ, на территории Кавалеровского муниципального округа приведен в таблице 2.2.3.-1.

Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории Кавалеровского муниципального округа учитывается 41 объект добычи полезных ископаемых. (таблица 2.2.3. - 2).

В графических материалах минерально-сырьевые ресурсы отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Карте современного использования территории Кавалеровского муниципального округа.

Таблица 2.2.3.-1

Перечень действующих лицензий на право пользования участками недр на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края

| Перечень действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащих ОПИ, на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Название объекта | Вид объекта |  |  | Рег. номер | Недропользователь |  |  | Полезное ископаемое |  | Администр. район |  | Местонахождение |  | Дата регистр. |  | Срок лицензии |
| Кавалеровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Силинское | месторождение |  |  | ВЛВ01698ТР | АО, Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл |  |  | полиметаллические руды |  | Кавалеровский |  | 900 м. на северо - восток от пгт. Хрустальный |  | 10.10.2007 |  | 31.12.2028 |
| 2 |  | Санькин Ключ-2 | Участок недр |  |  | ВЛВ015890ТЭ | ООО «Транс-Технологии» |  |  | диорит на строительный камень |  | Кавалеровский |  | 1900 м. на северо - восток от пгт.Кавалерово |  | 29.06.2023 |  | 28.06.2043 |
| 3 |  | Кавалеровский | Участок недр |  |  | ВЛВ006132ТП | Индивидуальный предприниматель КОМИССАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |  |  | гранит на строительный камень |  | Кавалеровский |  | У пгт. Хрустальный |  | 04.08.2022 |  | 03.08.2025 |
| 4 |  | Суворовский | Участок недр |  |  | ВЛВ02561ТР | ООО «Каменный век» |  |  | базальт на строительный камень, железные руды |  | Кавалеровский |  | 1500 м. на северо - восток от с.Суворово |  | 16.11.2018 |  | 15.11.2043 |
| 5 | месторождение р. Соболиная Падь |  |  | Участок недр | ВЛВ02623БР |  |  | ООО «Промышленная перерабатывающая компания-дальполиметалл» | Благородные металлы |  | Кавалеровский |  | Кавалеровский МО |  | 30.03.2020 |  | 29.03.2030 |  |
| 6 | Придорожное |  |  | месторождение | КАВ560ОЩ |  |  | АО «Примавтодор», 690062, г. Владивосток, ул. Нефтеветка, 8, 8(423)2367960, ген.. директор-Ширшов А.Н. | гранодиорит |  | Кавалеровский |  | в 4 км СВ п.Горнореченский |  | 09.04.04 |  | 01.01.33 |  |

Таблица 2.2.3.- 2

Основные месторождения Кавалеровского муниципального округа

| № | Название объекта учета | Номер паспорта ТГФ | Номер паспорта РГФ | Состояние паспорта | Расположение | Геол.фонд | Год составления паспорта | Основные ПИ | Попутные ПИ | Номенклатуры листов | Данные о районе объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожное | А-60 | А-1623 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово |  | L-53-XXVII | 90км к с от поселка кавалерово (связь грунтовой дорогой), 70км от поселка рудника дальнего, в бассейне реки дорожной. развиты горнодобывающая и лесная промышленность. разведаны арсеньевское, новогорское оловорудные, дальнее оловянно-полиметаллическое месторождения. |
| 2 | Кочубеевское | А-58 | А-1625 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово | свинец, серебро, вольфрам, висмут | L-53-XXXIII | 15км юз поселка кавалерово, 140км в ж.-д. станции новочугуевка (связь по асфальтированному шоссе). район экономически освоен. основная отрасль экономики - горнодобывающая промышленность. снабжение электроэнергией от партизанской грэс. |
| 3 | Кедровое | А-53 | А-1632 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово |  | L-53-XXXIII | 40км з пос. кавалерово, 8км от пос. н. лужки, 145км от ж.-д. ст. варфоломеевка, бассейна р. павловки. транспортная связь - грунтовые дороги. развиты сельское хозяйство, лесная, горнодобывающая промышленность. энергоснабжение - лэп партизанск - дальнегорск. |
| 4 | Рубежное | А-55 | А-1636 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово |  | L-53-XXXIII | 23км сз поселка кавалерово, 3-4км от действующего рудника центрального, междуречье перевальной и партизанки (бассейн реки павловки). транспортная связь - автодороги. развита горная промышленность. энергоснабжение - лэп партизанской грэс. разведаны оловорудные и оловополиметаллические месторождения лифудзинское, хрустальненское, перевальное, арсеньевское. |
| 5 | Перевальное | А-68 | А-1641 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | олово |  | L-53-XXXIII | 17км сз пос. кавалерово, расстояние до ближайшей ж.-д. ст.новочугуевка по шоссе 125км. основную роль в экономике кавалеровского района занимает горнодобывающая промышленность, представленная хрустальненским гоком. энергоснабжение от партизанской грэс. район экономически освоен. |
| 6 | Новогорское | А-72 | А-1791 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | олово |  | L-53-XXXIII | 40км сз поселка кавалерово, левобережье реки сотникова. транспортная связь - автодороги. энергоснабжение - госэлектросеть. район экономически освоен. развита горнодобывающая промышленность. разведаны дубровское, арсеньевское, перевальное, верхнее и другие оловянно-полиметаллические месторождения. |
| 7 | Темногорское | А-71 | А-1793 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово | свинец, цинк | L-53-XXXIV | 27км св поселка кавалерово, бассейн реки кавалеровки. транспортная связь - автодороги. развита горнорудная промышленность. разведаны месторождения олова и полиметаллов хрустальное, дубровское, силинское, верхнее, левицкое. |
| 8 | Искра | А-89 | А-2758 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1995 | олово | медь, серебро | L-53-XXXIII | 40км юго-восточнее автотрассы рудная пристань-владивосток, 110км восточнее ж.д. ст. ново-чугуевка. развита горно-рудная, лесодобывающая промышленность. разведаны хрустальненское(отработано), арсеньевское, юбилейное, высокогорское, дубровское оловянные месторождения. |
| 9 | Силинское | А-1 | А-478 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово, свинец, цинк | кадмий, серебро | L-53-XXXIV | 120км в ж.д. ст. новочугуевка. 30км с райцентра кавалерово, связанного авиалинией с владивостоком, хабаровском. энерго- снабжение через п/ст. пгт горнореченск. район экономически освоен. |
| 10 | Высокогорское | А-2 | А-566 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1988 | олово | медь, свинец, цинк, серебро, индий | L-53-XXXIV | 155км к в от ж.-д. ст. ново-чугуевка; 35км к св от райцентра кавалерово; через м-ние проходит государственное шоссе iv класса варфоломеевка- рудная пристань; энергоснабжение через п/ст. высокогорская. район экономически освоен. |
| 11 | Лиственное | А-4 | А-656 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1982 | олово | свинец, цинк | L-53-XXXIV | 5км к юв от пос. кавалерово; расстояние от пос.кавалерово до ближайшей ж.-д. ст. ново-чугуевка по шоссе 125км, до морской пристани рудная - 100км. район экономически освоен. основную роль в экономике района занимает горнодобывающая промышленность, представленная хрустальненским гоком. энергоснабжение - от партизанской грэс. |
| 12 | Хрустальное | А-12 | А-660 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово | индий | L-53-XXXIV | 120км в ж.-д. ст. ново-чугуевка, 15км с райцентра птг кавалерово, через который проходит государственное шоссе 2кл. варфоломеевка-рудная пристань, энергоснабжение через п/ст. горнореченск, район экономически освоен. |
| 13 | Левицкое | А-39 | А-680 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1981 | олово | индий, кадмий, висмут, серебро, свинец, цинк | L-53-XXXIV | 10км сев. пос. кавалерово. ближайшая ж.-д. ст. новочугуевка в 130км к зап. и связана с м-нием асфальтированной дорогой. морская пристань - рудная расположена в 100км восточнее. район экономически освоен. основная отрасль экономики горнодобывающая промышленность (хрустальненский гок). энергоснабжение - от партизанской грэс. |
| 14 | Верхнее | А-8 | А-971 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1991 | олово | индий | L-53-XXXIII, L-53-XXXIV | 120 км восточнее ж.-д.ст.новочугуевка; 20 км северо-западнее п.кавалерово, связанного авиалиниями с г.владивосток, г.хабаровск. энергоснабжение через п/ст. горнореченская. район экономически освоен. |
| 15 | Дубровское | А-11 | А-972 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1991 | олово | индий | L-53-XXXIII | 115км в ж.-д. станции ново-чугуевка, 18км з райцентр кавалерово, 9км с государственное шоссе 2 класса варфоломеевка-рудная пристань. энергоснабжение лэп-220, п/ст. рудная, район экономически освоен. |
| 16 | Арсеньевское | А-16 | А-973 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово | свинец, цинк, медь, мышьяк, висмут, кадмий, индий, серебро | L-53-XXXIII | 165 км в ж.-д.станция варфоломеевка, 42 км сз райцентра кавалерово, 22 км ю государственное шоссе 2 класса, связанное с месторождением грейдером. энергоснабжение от госсети. район экономически освоен. |
| 17 | Устиновское | Б-193 | Б-15796 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1985 | глина (адсорбционное сырье) |  | L-53-XXXIV | 2.5км в с.устиновки, на правобережьи р.зеркальной. м-ние связано с с.устиновка грунтовой дорогой, с пос.кавалерово(20км) и пос.зеркальным шоссейными дорогами. в 120км находится ж.-д. ст. ново-чугуевка. энергоснабжение - гос. электросеть. развита горнодобывающая промышленность. район экономически освоен. |
| 18 | Зеркальное | Б-194 | Б-15797 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1985 | глина бентонитовая (адсорбционное сырье) |  | L-53-XXXIV | 5км юв с.устиновка и связано с ним грунтовой дорогой, 21км юв пос.кавалерово, 80км юв пос.дальнегорск - связь с поселками по шоссе. до ближайшей ж.-д. ст.ново-чугуевка - 125км, до морского порта рудная пристань - 112км. энергоснабжение - гос.электросеть. развита горнодобывающая промышленность. район экономически освоен. |
| 19 | Свояковское | Б-214 | Б-21783 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1987 | глина (кирпично-черепичное сырье) |  | L-53-XXXIII | 6км западнее п.кавалерово, связь с ним по шоссе, район экономически освоен. энергоснабжение от партизанской грэс. |
| 20 | Устиновское, Устиновский участок, Устиновский-8 участок | Б-296 | Б-28528 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Филиал по Приморскому краю ФГУ «ТФИ по Дальневосточному федеральному округу» | 2006 | гравийно-песчаный материал (участк Устиновский) (балластное сырье), гравийно-песчаный материал (участок Устиновский-8) (балластное сырье) | почва (рекультивация), супесь (рекультивация) | L-53-XXXIV | участок устиновскй-8 находится в 5 км восточнее с.устиновка, в 150м вправо от автодороги осиновка-рудная пристань; участок устиновский находится в 7км восточнее села устиновка, в 250м влево от автодороги устиновка-суворово. электроснабжение осуществляется от лэп. |
| 21 | Бологуровское | Б-58 | Б-3401 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | песок (наполнители бетона) |  | L-53-XXXIV | побережье японского моря, 20км южнее пос.зеркального, с которым месторождение связано грунтовой дорогой. расстояние до заводов - потребителей в пос.дальнегорске 140км. пос.зеркальный связан с пос.кавалерово шоссейной дорогой iii класса. район экономически освоен. энергоснабжение от артемовской грэс. |
| 22 | Богопольское | Б-31 | Б-3423 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1982 | перлит (наполнители бетона) |  | L-53-XXXIV | 1.5км с с.богополь, 200км юв ж.-д. ст.варфоломеевка. район экономически освоен. |
| 23 | Суворовское | Б-411 | Б-35306 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский филиал ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» | 2020 | андезибазальт (андезитобазальт) (каменное литье) |  | L-53-XXXIV | месторождение связано с ж.д.станцией ново-чугуевка, автодорогой а-179. линия электропередач 10квт проходит в 100 м. |
| 24 | Чащеватое | Б-141 | Б-3925 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1982 | перлит (перлитовое сырье) |  | L-53-XXXIV | 18км юз пос.горелое, 23км юз пос.дальнегорск 8км юз пос.высокогорск. электроснабжение от партизанской грэс. район экономически освоен. |
| 25 | Санькин ключ | Б-158 | Б-5486 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | известняк (карбонатное сырье для извести) | ил лагунно-морской | L-53-XXXIV | 2км св пос.кавалерово, связь, по улучшеной грунтовой дороге. ближайшая ж.-д. станция новочугуевка находится в 125км к юз, связь по шоссе. расстояние до морской пристани рудная - 100км. район экономически освоен. основная отрасль экономики - горнодобывающая промышленность. энергоснабжение от партизанской грэс. |
| 26 | Придорожное | Б-100 | Б-5491 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1993 | гранодиорит-порфир (наполнители бетона) |  | L-53-XXXIV | 12км св пос.кавалерово, 300м от автодороги арсеньев-кавалерово-дальнегорск. развита горнодобывающая промышленность. линия электропередач в 800м от месторождения. район экономически освоен. |
| 27 | Соболиная Падь р. | В-37 | В-1350 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1982 | золото |  | L-53-XXXIII | ближайший населенный пункт с.ленино в 20км к северу от месторождения. ближайшая ж.д. станция новочугуевка в 50км к западу. экономически район освоен слабо. |
| 28 | Перевальное | В-47 | В-1588 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1983 | олово |  | L-53-XXXIII | 125км в ж.-д. ст.ново-чугуевка; 26км сз пгт кавалерово, 5км к с от гос. шоссе 2кл. варфоломеевка - рудная пристань, электроснабжение через п/ст. «горнореченск», район экономически освоен. |
| 29 | Право-Левицкое (право-лудьевское) | Г-1-37 | Г-1-3394 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | свинец, цинк |  | L-53-XXXIV | 12км с пос.кавалерово, правобережье р.кавалеровки (бассейн ключей сухого лога, дорожного, рудного, бархатного). транспортная связь - автодороги. район экономически освоен. развита горнодобывающая промышленность. |
| 30 | Верхне-Цинковое | Г-1-33 | Г-1-3395 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | олово, свинец, цинк |  | L-53-XXXIV | 20км с пос.кавалерово, 2.5км с левицкого месторождения, верховье кл.цинкового (приток р.кавалеровки). транспортная связь - автодороги. район экономически освоен. развита горнодобывающая промышленность. |
| 31 | Поворотное | Г-1-74 | Г-1-5060 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1997 | олово, свинец, цинк, серебро |  | L-53-XXXIII | 165 км к востоку от ж.-д.ст.варфоломеевка, 42 км северо-западнее райцентра кавалерово, 22 км южнее - государственное шоссе 2 класса. электроснабжение от госсети. район экономически освоен. |
| 32 | Первый ртутный уч.(верховья кл.октябрьского) | Г-1-77 | Г-1-5178 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | ФГУ «ТФИ по Приморскому краю» | 2004 | сурьма |  | L-53-XXXIII, L-53-XXXIV | 130 км восточнее ж/д ст. ново-чугуевка, 21 км южнее райцентра пгт кавалерово, через который проходит гос.шоссе 2 кл. варфоломеевка-рудная пристань. энергоснабжение р-на от краевых теплоэлектростанций, участка работ - от передвижных дизельных эл.станций. район экономически освоен. |
| 33 | Нестеровское |  | Г-1-7005 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | ФГУ «ТФИ по Приморскому краю» | 2004 | медь, молибден, золото, серебро |  | L-53-XVIII | рудопроявление нестеровское расположено на правобережье р.максимовки, впадающей в японское море, в устье кл.нестерова. в 7 км в сз от пос.максимовка, в 35 км к ссз от пос.амгу. |
| 34 | Лазурное |  | Г-1-7006 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | ФГУ «ТФИ по Приморскому краю» | 2004 | медь, молибден, золото |  | L-53-XXXIII | 95 км к востоку от г.арсеньева, 70 км к северо-западу от пос. и мор.порта ольга, 40 км к югу от пос.шумного, 60 км к юго-западу от арсеньевского вольфрамового м-ния, на северном фланге фурмановского рудного поля. |
| 35 | Диоритовый участок |  | Г-1-7007 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | ФГУ «ТФИ по Приморскому краю» | 2004 | медь, молибден, золото |  | L-53-XXXIII | 96 км к востоку от г.арсеньева, 71 км к северо-западу от пос. и мор.порта ольга, 32 км к югу от пос.шумного, 54 км к юго-западу от арсеньевского вольфрамового м-ния, на северном фланге фурмановского рудного поля. участок диоритовый расположен в северной части соболиной площади, в 9 км севернее м-ния лазурное. |
| 36 | Парубский-Кабаний участок |  | Г-1-7008 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | ФГУ «ТФИ по Приморскому краю» | 2004 | медь, молибден |  | L-53-XXXIII | 96 км к востоку от г.арсеньева, 73 км к северо-западу от пос. и мор.порта ольга, 29 км к югу от пос.шумного, 47 км к юго-западу от арсеньевского вольфрамового м-ния, на северном фланге фурмановского рудного поля. участок диоритовый расположен в северной части соболиной площади, в 12 км севернее лазурного меднопорфирового м-ния. |
| 37 | Соболиное I | Г-1-18 | Г-1-980 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1984 | олово, свинец, цинк |  | L-53-XXXIII | 20км юв пос.ленино, 90км от ж.-д. ст.варфоломеевка, устье р.соболиная падь (бассейн р.правая антоновка). транспортная связь - автодороги. район экономически освоен. развита горнодобывающая промышленность. |
| 38 | Суворовское | Г-3-7 | Г-3-320 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1985 | уголь бурый |  | L-53-XXXIV |  |
| 39 | Зеркальное, Суворовский участок | Е-98 | Е-3025 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Приморский ТГФ в составе Приморского ПГО (Приморгеология) | 1999 | уголь бурый |  | L-53-XXXIV | местрождение расположено в 38 км к востоку от п.кавалерово, в 28 км от с.владимиро-мономахово. площадь 11.5 кв.км. |
| 40 | Зеркальное, Возновский разрез | Е-111 | Е-3337 | действующий | Кавалеровский, Приморский край | Кемеровский филиал ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» | 2010 | уголь бурый |  | L-53-XXXIV | в 8,5 км. проходит автодорога кавалерово-зеркальное, рядом с месторождением лэп-110 кв. |
| 41 | Горнореченское |  | З-3565 | действующий | Приморский край, Кавалеровский р-н |  | 2023 | вода питьевая |  |  |  |

    - Лесные ресурсы

Согласно данным, полученным из письма Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края от 22.04.2024 № 38/4463, а также в соответствии со сведениями ЕГРН в границу Кавалеровского муниципального округа входят Чугуевское и Кавалеровское лесничества. Границы Чугуевского лесничества учтены в ЕГРН с реестровым номером 25:23-15.1. Границы Кавалеровского лесничества учтены в ЕГРН с реестровым номером 25:00-15.1.

Чугуевское лесничество

В состав Чугуевского лесничества на территории Кавалеровского муниципального округа входят:

- Заветнинское участковое лесничество;

- Ленинское участковое лесничество;

- Березовское участковое лесничество.

По целевому назначению леса Чугуевского лесничества подразделяются на защитные и эксплуатационные.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие категории защитных лесов:

- запретные полосы лесов, расположенных, вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

- леса, расположенные в защитных полосах лесов;

- леса, расположенные в зеленых зонах.

Ограничения по видам целевого назначения лесов приведены в таблице 2.2.4.-1.

Таблица 2.2.4.-1

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения по использованию лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса | К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (ч. 1 ст. 111 ЛК РФ). Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 ст. 21 ЛК РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (ч. 6 ст. 111 ЛК РФ). Согласно ст. 8.3 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, в случае, если указанные объекты размещены в установленном законодательством РФ порядке в защитных лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий, до дня введения в действие ЛК РФ. |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных лесных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан (ч. 2 ст. 112 ЛК РФ). В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ч. 3 ст. 112 ЛК РФ). В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием (ч. 4 ст. 112 ЛК РФ). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа (ст. 113 ЛК РФ). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |
| 5 | Леса, расположенные в лесопарковых зонах | В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, согласно ст. 114 ЛК РФ запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. |
| 6 | Леса, расположенные в зеленых зонах | В лесах, расположенных в зеленых зонах, согласно ст. 114 ЛК РФ запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разведка и добыча полезных ископаемых; 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Согласно ст. 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий |
| 7 | Ценные леса | К ценным лесам относятся леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение. В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (ч. 2 ст. 115 ЛК РФ). Согласно ст. 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. |
| 8 | Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов | В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа (ч. 3 ст.115 ЛК РФ) |
| 9 | Леса, расположенные в орехово-промысловых зонах | В лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины. |
| 10 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных ч. 3 ст. 12 ЛК РФ. В эксплуатационных лесах допускается осуществление всех видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. |

Кавалеровское лесничество

В состав Кавалеровского лесничества на территории Кавалеровского муниципального округа входят:

- Кавлеровское участковое лесничество;

- Устиновское участковое лесничество;

- Лужковское участковое лесничество;

- Сихотэ-Алиньсклое участковое лесничество.

По целевому назначению леса Кавлеровского участковое подразделяются на защитные и эксплуатационные.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие категории защитных лесов:

- запретные полосы лесов, расположенных, вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

- леса, расположенные в защитных полосах лесов;

- леса, расположенные в зеленых зонах.

Ограничения по видам целевого назначения лесов приведены в таблице 2.2.4.-2.

Таблица 2.2.4.-2

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения по использованию лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса | К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (ч. 1 ст. 111 ЛК РФ). Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 ст. 21 ЛК РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (ч. 6 ст. 111 ЛК РФ). Согласно ст. 8.3 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, в случае, если указанные объекты размещены в установленном законодательством РФ порядке в защитных лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий, до дня введения в действие ЛК РФ. |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных лесных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан (ч. 2 ст. 112 ЛК РФ). В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ч. 3 ст. 112 ЛК РФ). В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием (ч. 4 ст. 112 ЛК РФ). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа (ст. 113 ЛК РФ). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |
| 5 | Леса, расположенные в лесопарковых зонах | В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, согласно ст. 114 ЛК РФ запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. |
| 6 | Леса, расположенные в зеленых зонах | В лесах, расположенных в зеленых зонах, согласно ст. 114 ЛК РФ запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разведка и добыча полезных ископаемых; 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Согласно ст. 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий |
| 7 | Ценные леса | К ценным лесам относятся леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение. В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (ч. 2 ст. 115 ЛК РФ). Согласно ст. 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. |
| 8 | Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов | В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа (ч. 3 ст.115 ЛК РФ) |
| 9 | Леса, расположенные в орехово-промысловых зонах | В лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины. |
| 10 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных ч. 3 ст. 12 ЛК РФ. В эксплуатационных лесах допускается осуществление всех видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. |

    - Сведения об охотничьих угодьях

Согласно данным, полученным из письма Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края № 38/4463 от 22.04.2024 (Приложение 4) на территории Кавалеровского муниципального округа располагаются следующие охотничьи угодья:

- общедоступное охотничье угодье Кавалеровского муниципального округа (площадь 18,726 тыс.га);

- Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов (156,547 тыс.га);

- общественная организация охотников и рыболовов «Барс» (площадь 69,520 тыс.га);

- общественная организация охотников и рыболовов «Багира» (площадь 138,831 тыс.га).

Средняя плотность охотничьих ресурсов, обитающих на территории охотничьих угодий общественных организаций охотников и рыболовов, по данным учета 2023 года, представлена в таблицах 2.2.5.-1 – 2.2.5.-3.

Таблица 2.2.5.-1

На территории Общественной организации охотников и рыболовов

«Барс», по данным учета 2023 года, определена следующая плотность

охотничьих ресурсов

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Плотность, особей/1000 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лес | поле | болото |
| 1 | Белка | 144 | 0 | 0 |
| 2 | Заяц беляк | 8,96 | 0 | 0 |
| 3 | Кабан | 24,70 | 0 | 0 |
| 4 | Кабарга | 8,08 | 0 | 0 |
| 5 | Колонок | 1,26 | 0 | 0 |
| 6 | Косуля Сибирская | 9,16 | 0 | 0 |
| 7 | Олень благородный | 13,79 | 0 | 0 |
| 8 | Рысь | 0,88 | 0 | 0 |
| 9 | Соболь | 9,33 | 0 | 0 |
| 10 | Рябчик | 160,66 | 0 | 0 |

Таблица 2.2.5.-2

На территории Общественной организации охотников и рыболовов

«Багира», по данным учета 2023 года, определена следующая плотность охотничьих ресурсов

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Плотность, особей/1000 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лес | поле | болото |
| 1 | Белка | 10,94 | 0 | 0 |
| 2 | Заяц беляк | 1,19 | 0 | 0 |
| 3 | Кабан | 0,33 | 0 | 0 |
| 4 | Кабарга | 0,54 | 0 | 0 |
| 5 | Колонок | 0,35 | 0 | 0 |
| 6 | Косуля Сибирская | 1,54 | 0 | 0 |
| 7 | Лисица | 0,16 | 0 | 0 |
| 8 | Олень благородный | 2,18 | 0 | 0 |
| 9 | Олень пятнистый | 0,5 | 0 | 0 |
| 10 | Рысь | 0,01 | 0 | 0 |
| 11 | Соболь | 2,51 | 0 | 0 |
| 12 | Рябчик | 16,5 | 0 | 0 |

Таблица 2.2.5.-3

На территории Кавалеровской районной общественной организации

охотников и рыболовов, по данным учета 2023 года, определена следующая плотность охотничьих ресурсов

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Плотность, особей/1000 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лес | поле | болото |
| 1 | Белка | 9,36 | 0 | 0 |
| 2 | Заяц беляк | 2,56 | 0 | 0 |
| 3 | Кабан | 1,34 | 0 | 0 |
| 4 | Колонок | 0,14 | 0 | 0 |
| 5 | Косуля Сибирская | 5,02 | 0 | 0 |
| 6 | Лисица | 0,43 | 0 | 0 |
| 7 | Олень благородный | 2,13 | 0 | 0 |
| 8 | Олень пятнистый | 1,9 | 0 | 0 |
| 9 | Рысь | 0,04 | 0 | 0 |
| 10 | Соболь | 1,49 | 0 | 0 |
| 11 | Рябчик | 15,2 | 0 | 0 |

Согласно Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края, утвержденной постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 187-пг в таблице 2.2.5.-4 приведены сведения о количестве охотников в закрепленных охотничьих угодьях.

Таблица 2.2.5.-4

Количество охотников в закрепленных охотничьих угодьях на территории Кавалеровского муниципального округа

| № п/п | Охотпользователь | Количество охотников, чел | Доля охотников от численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 545 | 2,3 |
| 2 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» | 17 | 0,07 |
| 3 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 197 | 0,83 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 759 | 3,2 |

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Кавалеровского муниципального округа располагаются учтенные в ЕГРН особо охраняемые природные территории, перечень которых приведен в таблице 2.2.6.-1.

Таблица 2.2.6.-1

Учтенные в ЕГРН особо охраняемые природные территории

| № п/п | Название | Номер | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы «Участок «Долина кедров» | 25:04-6.160 | Региональное значение |
| 2 | Памятник природы «Перевал Венюкова» | 25:04-6.167 | Региональное значение |
| 3 | Памятник природы «Скала Дерсу-Узала» | 25:04-6.164 | Региональное значение |
| 4 | Памятник природы «Пещера сверчков» | 25:04-6.147 | Региональное значение |

Перевал Венюкова

Памятник природы «Перевал Венюкова» создан решением Приморского краевого совета народных депутатов от 30.05.1986 № 404 .

Пещера Сверчков

Памятник природы «Пещера Сверчков» создан решением Приморского краевого совета народных депутатов от 29.01.1991 № 32.

Скала Дерсу-Узала

Памятник природы «Скала Дерсу-Узала» создан решением Приморского краевого совета народных депутатов от 12.04.1985 № 308.

«Участок «Долина кедров»

Памятник природы «Участок «Долина кедров» создан решением Приморского краевого совета народных депутатов от 12.04.1985 № 308.

  - Комплексная оценка территории

    - Система расселения

В состав Кавалеровского муниципального округа входят:

- поселки городского типа Кавалерово, Хрустальный;

- поселки Горнореченский, Рудный;

- села Богополь, Высокогорск, Зеркальное, Синегорье, Суворово, Устиновка.

Поселки городского типа Кавалерово и Хрустальный, поселки Рудный и Горнореченский, а также села Синегорье и Устиновка расположены в центральной части Кавалеровского муниципального округа. Село Высокогорск расположено в северо-восточной части муниципального округа. Села Суворово, Богополь и Зеркальное расположены в восточной части муниципального округа.

Административный центр округа – поселок городского типа Кавалерово.

    - Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) несоответствий сведений государственного лесного реестра и сведений единого государственного реестра недвижимости внутри границ населенных пунктов

      - Границы населенных пунктов

Существующее положение

Границы населенных пунктов, входящих в состав Кавалеровского муниципального округа, учтены в Едином государственном реестре недвижимости (таблица 2.3.2.-1).

Таблица 2.3.2.-1

Сведения о границах населенных пунктов,

входящих в состав муниципального образования,

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
|  | поселок Рудный | 25:04-4.1 |
|  | поселок городского типа Кавалерово | 25:04-4.205 |
|  | поселок городского типа Хрустальный | 25:04-4.206 |
|  | поселок городского типа Горнореченский | 25:04-4.2 |
|  | село Синегорье | 25:04-4.207 |
|  | село Высокогорск | 25:04-4.3 |
|  | село Устиновка | 25:04-4.210 |
|  | село Суворово | 25:04-4.208 |
|  | село Богополь | 25:04-4.209 |
|  | село Зеркальное | 25:04-4.211 |

Проектные предложения

Согласно статье 23 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» генеральный план вправе устанавливать или изменять границы населенных пунктов.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение границ всех населенных пунктов муниципального округа. Границы населенных пунктов приводятся в соответствие с местоположением границы Кавалеровского лесничества, сведения о которой внесены в ЕГРН (реестровый номер 25:00-15.1), а так же с учетом положения границ земель лесного фонда по сведениям государственного лесного реестра (далее – ГЛР) с целью исключения включений в границы населенных пунктов земель лесного фонда по сведениям ЕГРН и перечений с землями лесного фонда по сведениям ГЛР. Сведения о местоположении земель лесного фонда по ГЛР предоставлены Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края в виде Выписки из государственного лесного реестра Приморского края № 121 от 23.05.2024 г.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из них, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, приведен в разделе 7 данного тома.

      - Сведения о наличии (или отсутствии) несоответствий сведений государственного лесного реестра и сведений единого государственного реестра недвижимости внутри границ населенных пунктов

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 10 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее- Федеральный закон № 280-ФЗ) в редакции Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с даты внесения сведений о местоположении границ лесничеств в соответствии с частями 15, 15.1 16 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) границы лесничеств считаются установленными в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).

В связи с тем, что в границы населенных пунктов округа, устанавливаемые генеральным планом, не пересекают границы лесничеств, установленные в ЕГРН, включения земель лесного фонда в границы населенных пунктов отсутствуют.

При этом согласно сведениям государственного лесного реестра (далее – ГЛР) (Выписка из ГЛР Приморского края от 10.04.2024 № 68) внутри границ населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа присутствуют земли лесного фонда в виде участков двойного учета (согласно данным ЕГРН относятся к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра являются землями лесного фонда). Сведения об участках двойного учета представлены в таблице 2.3.2-2 с указанием сведений о дате регистрации прав (согласно сведений ЕГРН). За исключением земельных участков с кадастровыми номерами 25:04:0029:10, 25:04:04002:71, 25:04:040002:113 и 25:04:040029:93 участки двойного учета попадают под действие Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в редакции Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 280-ФЗ). Земельные участки с кадастровыми номерами 25:04:0029:10, 25:04:04002:71, 25:04:040002:113 и 25:04:040029:93 не могут быть исключены из границ  населенного пункта в связи с тем, что на них расположены объекты недвижимости (жилые дома), находящиеся в собственности граждан и используемые для проживания.

В соответствии с п. 7 статьи 10 Федерального закона № 280-ФЗ орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, до 1 января 2026 года приводит сведения государственного лесного реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 2.3.2-2

Сведения о земельных участках, имеющих двойной учет, расположенных в границах населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа

| Лесной квартал | Лесной выдел | Категория лесов | Общая площадь выдела, га | Площадь двойного учета, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Сведения о зарегистрированных правах | Соответствие положениям 280-ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кавалеровское лесничество Кавалеровское участковое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Хрустальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | Леса, расположенные в зеленых зонах | 5,2 | 0,1997 | 5,0003 | 25:04:030007:5 | под общественную застройку-полевая экспедиционная база "Хрустальный" ТИГ | пгт. Хрустальный, ул. Космодемьянская, здание 14 | Выписка из ЕГРН от 08.07.2025 № КУВИ-001/2025-135950006 Собственность 11.03.2008 | соответствует |
| Всего площадь территорий двойного учета по населенному пункту, га |  |  |  | 0,1997 |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Кавалерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 19 | Леса, расположенные в зеленых зонах | 1,3 | 0,1237 | 1,1763 | 25:04:040002:71 | Под жилую застройку Индивидуальную | пгт. Кавалерово, ул. Ключевая, дом 83 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193178996 Общая долевая собственность 03.02.2021 | не соответствует |
| 59 | 13 | Леса, расположенные в зеленых зонах | 1 | 0,0114 | 0,9886 |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 2 | 0,0208 | 1,9792 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 0,7 | 0,1131 | 0,5869 | 25:04:040002:113 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, ул. Ключевая, дом 75 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193153784 Собственность 22.04.2020 | не соответствует |
| 70 | 16 | Нерестоохранные полосы лесов | 20 | 0,1048 | 19,8952 | 25:04:040029:122 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, ул. Родниковая, дом 1 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193178991 Собственность 14.05.2010 | соответствует |
|  | 17 | Нерестоохранные полосы лесов | 14 | 0,1873 | 13,3445 | 25:04:040029:110 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, ул. Родниковая, дом 10 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193178973 Собственность 16.06.2011 | соответствует |
|  |  |  |  | 0,1500 |  | 25:04:040029:10 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, ул. Родниковая, дом 2 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193179006 Собственность 19.12.2023 | не соответствует |
|  |  |  |  | 0,1500 |  | 25:04:040029:123 | под жилую застройку индивидуальную | пгт. Кавалерово, ул. Родниковая, дом 9 | Выписка из ЕГРН от 29.07.2024 № КУВИ-001/2024-193179023 Собственность 17.04.2008 | соответствует |
|  |  |  |  | 0,0277 |  | 25:04:040029:19 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, пер. Таежный, дом 4 | Выписка из ЕГРН от 20.09.2024 № КУВИ-001/2024-235043396 Госакт от 12.03.1993 № ПК-04-01-001517 | соответствует |
|  |  |  |  | 0,0237 |  | 25:04:040029:93 | Для строительства индивидуального жилого дома | пгт. Кавалерово, пер. Таежный, дом 2 | Выписка из ЕГРН от 08.07.2025 № КУВИ-001/2025-135950003 Собственность 03.06.2021 | не соответствует |
|  |  |  |  | 0,0120 |  | 25:04:040029:1 | Для индивидуального жилищного строительства | пгт. Кавалерово, пер. Таежный, дом 12а | Выписка из ЕГРН от 08.07.2025 № КУВИ-001/2025-135950004 Собственность 21.11.2013 | соответствует |
| Всего площадь территорий двойного учета по населенному пункту, га |  |  |  | 0,9245 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по лесничеству территорий двойного учета, га |  |  |  | 1,1242 |  |  |  |  |  |  |

    - Использование территории

Территория муниципального округа за границами населенных пунктов

Существующее положение

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур расположены к северу от п. Рудный.

Производственные зоны

Производственная зона расположена к западу от п. Рудный, а также к западу от пгт. Кавалерово и к северо-востоку от пгт. Кавалерово, где находятся предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры расположены к северо-востоку от п. Рудный, с северной и западной частей п. Горнореченский, с восточной стороны с. Высокогорск и к западу от с. Богополь.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры включает территории автомобильных дорог.

Зоны сельскохозяйственного использования включают:

а) зоны сельскохозяйственного использования, рассредоточенные по всей территории муниципального образования, большая часть расположена в центральной и восточной частях муниципального образования;

б) зона садоводства, огородничества расположена между п. Рудный и пгт. Кавалерово, а также к востоку от п. Горнореченский;

в) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий, включающей предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства расположены к северо-востоку от с. Суворово.

Зона отдыха

Зоны отдыха расположены в восточной части муниципального округа, большая часть которых – на берегу Японского моря.

Зона лесов

Большую часть территории муниципального округа занимает зона лесов.

Зона складирования и захоронения отходов

Зона складирования и захоронения отходов расположена ориентировочно в 4,5 км к западу от п. Рудный.

Иные зоны

Иные зоны рассредоточены по территории и включают:

- территории зеленых насаждений общего пользования;

- территории природного ландшафта;

- иные территории, свободные от застройки.

Зона добычи полезных ископаемых

Зона добычи полезных ископаемых расположена в западной части пгт. Хрустальный, к северо-востоку от п. Горнореченский (вдоль автомобильной дороги регионального значения 05 ОП РЗ 05Н-100 «Осиновка - Рудная Пристань»), к северо-западу и северо-востоку от с. Суворово (вдоль автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 05 ОП РЗ 05К-132 «Подъезд к с. Суворово» и 05 ОП РЗ 05К-133 «Устиновка - Зеркальная»).

Проектные предложения

Проектные предложения за границами населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа отсутствуют.

Территория в границах населенных пунктов

Существующее положение

Жилые зоны

Жилые зоны включают:

а) зоны застройки индивидуальными жилыми домами (включая участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства), расположенные в границах всех населенных пунктов;

б) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) расположенные в п. Рудный, пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный, п. Горнореченский, с. Высокогорск, с.Зеркальное;

в) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) расположенные в п. Рудный, пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают:

а) общественно-деловые зоны, расположенные в пгт. Кавалерово;

б) многофункциональные общественно-деловыми зоны, включающие объекты делового, общественного и коммерческого назначения, объекты торговли, объекты общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, объекты культуры, расположенные во всех населенных пунктах;

в) зоны специализированной общественной застройки, включающей дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, объектов культуры искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, расположенные во всех населенных пунктах.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур расположены в п. Рудный, пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный, п. Горнореченский, с. Высокогорск.

Производственные зоны

Производственные зоны расположены в следующих населенных пунктах: пгт. Кавалерово, п. Горнореченский, с. Синегорье, с. Богополь.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры расположена в пгт. Хрустальный, п. Рудный, пгт. Кавалерово, п. Горнореченский, с. Высокогорск, с. Устиновка, с. Богополь, с. Зеркальное.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры включает территории:

- автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения;

- улично-дорожной сети населенных пунктов;

- объекты обслуживания и хранения автотранспорта в пгт. Кавалерово и п. Горнореченский.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают:

а) зоны сельскохозяйственного использования, расположенные вдоль границ с. Устиновка;

б) зону садоводства, огородничества, расположенную в южной части п. Горнореченский, в восточной части пгт. Кавалерово, в юго-восточной части п. Рудный;

в) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий, включающей предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, расположенные в юго-западной части с. Устиновка;

г) иные зоны сельскохозяйственного назначения, которые включают территории для ведения личного подсобного хозяйства и территории крестьянских фермерских хозяйств, расположенные во всех населенных пунктах (кроме пгт. Хрустальный и с. Высокогорск);

Зоны рекреационного назначения

Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), включающие общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения, расположены в п. Рудный (кроме пгт. Хрустальный и с. Высокогорск).

Зона лесов расположена во всех населенных пунктах Кавалеровского муниципального округа.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения включают:

а) зону кладбищ, расположенную в п. Рудный, пгт. Кавалерово, с. Зеркальное, пгт. Хрустальный.

Зона режимных территорий

Зона режимных территорий расположена в с. Зеркальное.

Иные зоны

Иные зоны расположены во всех населенных пунктов и включают:

- территории зеленых насаждений общего пользования;

- территории природного ландшафта;

- иные территории, свободные от застройки.

Проектное предложение

Жилые зоны

Проектные жилые зоны расположены в границах населенных пунктов и включают:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (включая участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства), расположенные в границах населенных пунктов пгт. Кавалерово, с. Зеркальное, с. Синегорье, с. Высокогорск.

Общественно-деловые зоны

Проектные общественно-деловые зоны включают:

- многофункциональные общественно-деловыми зоны,  расположенные в границах населенных пунктов пгт. Кавалерово, с. Синегорье, с. Устиновка;

- зоной специализированной общественной застройки, расположенные в границах населенных пунктов с. Богополь.

Зоны сельскохозяйственного использования

Проектные зоны сельскохозяйственного использования включают:

- иные зоны сельскохозяйственного назначения в с. Зеркальное.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Проектные производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры расположены в пгт. Кавалерово

Зона транспортной инфраструктуры

Проектные зоны транспортной инфраструктуры размещаются в с. Высокогорск.

Зона отдыха

Проектные зоны отдыха расположены пгт. Кавалерово.

    - Демографическая ситуация

По данным Росстата численность населения составила на 01.01.2024 – 20 727 человека. В период с 2014 г. по 2024 г. на территории муниципального округа наблюдалось сокращение численности населения (рисунок 2.3.4.-1).

Рисунок 2.3.4.-1 – Динамика численности населения Кавалеровского муниципального округа за 2013-2024 гг., чел.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2020 году резко увеличилось число сельского населения. Это связано с тем, что согласно закону Приморского края от 18.12.2019 № 659-КЗ «Об изменении категории и вида поселка городского типа Горнореченский Кавалеровского муниципального района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» население поселка Горнореченский из городского стало носить статус сельского.

Динамика движения жителей Кавалеровского муниципального округа за период с 2022 по 2024 гг. отражена в таблице 2.11-1.

Таблица 2.3.4-1

Динамика численности населения Кавалеровского муниципального округа

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 21458 | 21082 | 20727 |
| Городское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 16009 | 15794 | 15593 |
| Сельское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5449 | 5288 | 5134 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек |  | 198 |  |
| Число умерших | человек |  | 464 |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек |  | -266 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  | 9,5 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  | 22,2 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле |  | -12,7 |  |
| Число прибывших, всего |  |  |  |  |
| Миграция-всего | человек |  | 801 |  |
| в пределах России | человек |  | 791 |  |
| внутрирегиональная | человек |  | 663 |  |
| межрегиональная | человек |  | 128 |  |
| международная | человек |  | 10 |  |
| со странами СНГ | человек |  | 10 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  | 138 |  |
| Число выбывших, всего |  |  |  |  |
| Миграция-всего | человек |  | 890 |  |
| в пределах России | человек |  | 879 |  |
| внутрирегиональная | человек |  | 698 |  |
| межрегиональная | человек |  | 181 |  |
| международная | человек |  | 11 |  |
| со странами СНГ | человек |  | 10 |  |
| с другими зарубежными странами | человек |  | 1 |  |

Как видно из таблицы число умерших превышает число родившихся, общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 9,05 ‰, общий коэффициент смертности – 22,2 ‰.

Число выбывших превышает число прибывших на территорию. Таким образом, можно говорить о том, что численность населения анализируемой территории сокращается.

На рисунке 2.3.4.-2 представлена динамика численности населения Кавалеровского муниципального округа за 2014-2022 гг. по поселкам городского типа, расположенным на территории муниципального образования, а именно пгт. Кавалерово, пгт. Горнореченский и пгт. Хрустальный (данные за 2020 год взяты согласно данным Федеральной службы государственной статистики).

Рисунок 2.3.4.-2 – Динамика численности жителей Кавалеровского муниципального округа в разрезе пгт

Демографический прогноз

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования. Помимо этого, использованы данные Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» по регионам.

Согласно данным письма от 29.10.2024 № 29-16266 на территории Кавалеровского муниципального округа рассчитана перспективная численность по двум сценариям. В генеральном плане принимается сценарий консервативный.

Согласно принятому сценарию, в генеральном плане расчетная численность населения Кавалеровского муниципального округа составит около 18922 человека к 2034 г., около 18106 человек к 2045 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

При составлении прогноза убыль населения на территории Кавалеровского округа в основном будет связана с естественной убылью, миграционная убыль предположительно будет оставаться на уровне 2020 года.

Помимо этого учтено, что значение миграционного прироста будет оставаться на уровне 2020 года и тот факт, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль начнет постепенно снижаться с 2028 года.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Кавалеровского муниципального округа представлено в таблице 2.3.4. -2.

Таблица 2.3.4.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2023 | 2034 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 25,34 | 23 | 22 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 54,07 | 53 | 52 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 20,60 | 24 | 26 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Кавалеровского муниципального округа: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

    - Трудовой потенциал и занятость населения

В таблице 2.3.5.-1 приведены данные по занятости и заработной плате на территории Кавалеровского муниципального округа за 2022-2024 гг.

Таблица 2.3.5.-1

Занятость и заработная плата

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 924 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 12 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 98 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 612 |  |
| Фонд заработной платы всех работников организаций муниципальной формы собственности с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 601950.5 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 4776.6 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 82363.5 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 395931.3 |  |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 54305.5 |  |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 46095.8 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 32283 |  |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 46105.6 |  |
| Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 45580.2 |  |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 48499.3 |  |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 30903 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 70216.1 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 53889.4 |  |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 62295.7 |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 2568 | 2588 |
| январь-июнь | человек |  | 2562 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 2531 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 2541 |  |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 207 | 215 |
| январь-июнь | человек |  | 205 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 205 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 205 |  |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 70 | 86 |
| январь-июнь | человек |  | 78 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 81 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 82 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 30 |
| январь-сентябрь | человек |  | 14 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 18 |  |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 34 | 33 |
| январь-июнь | человек |  | 33 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 32 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 32 |  |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 71 | 69 |
| январь-июнь | человек |  | 70 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 69 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 69 |  |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 75 |
| январь-июнь | человек |  | 68 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 71 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 71 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 462 | 488 |
| январь-июнь | человек |  | 464 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 468 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 472 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 680 | 651 |
| январь-июнь | человек |  | 684 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 668 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 663 |  |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  | 505 | 494 |
| январь-июнь | человек |  | 507 |  |
| январь-сентябрь | человек |  | 506 |  |
| январь-декабрь | человек |  | 505 |  |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 408229.2 | 523899.8 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 877127.4 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 1271101.8 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 1831026.7 |  |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 26266.7 | 31517.3 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 56441 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 86572.2 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 120718.8 |  |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 11741.9 | 17921.9 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 26042.1 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 42448.9 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 60234.6 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 4051.6 |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 4251.5 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 7636.1 |  |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 6117 | 6392 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 11674.2 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 17622.7 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 23599 |  |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 9817.8 | 13058.7 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 19989.5 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 29982 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 44445.9 |  |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 9794.7 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 15365.7 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 23178.4 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 32608.3 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 103499.2 | 134873.8 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 213909.2 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 323937.8 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 489743.7 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 103834.1 | 131117.3 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 245755.3 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 322224.7 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 442538.5 |  |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  | 78977.7 | 104111.6 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  | 164568.2 |  |
| январь-сентябрь | тысяча рублей |  | 247427 |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 365721.4 |  |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |  |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 52988 | 67479.9 |
| январь-июнь | рубль |  | 57049.4 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 55794.4 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 60049.4 |  |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 56700.4 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 57541.5 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 60694.6 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 69319.1 |  |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 42175.3 | 48857.2 |
| январь-июнь | рубль |  | 45755.7 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 46945 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 49003 |  |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 61016 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 66183 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 57650 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 55445.9 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 37425.7 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 39774 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 39733.4 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 40481.3 |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 34219.5 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 35534.2 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 37327.5 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 37345.6 |  |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 55635.6 | 69335.7 |
| январь-июнь | рубль |  | 55326.3 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 58507.5 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 61113 |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 32144.4 | 44528 |
| январь-июнь | рубль |  | 43791.7 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 33220 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 34715.9 |  |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 53044.3 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 51349.4 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 54294.7 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 63210.5 |  |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 60504.5 | 64141.1 |
| январь-июнь | рубль |  | 59456 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 60523.7 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 61233.5 |  |
| Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |
| январь-июнь | рубль |  | 45793.2 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 45562.5 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 45580.2 |  |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 46214.4 | 61494.6 |
| январь-июнь | рубль |  | 47013.7 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 47354.3 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 52728.5 |  |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 35739 | 43730.2 |
| январь-июнь | рубль |  | 37661 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 36416.5 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 38068.9 |  |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 74734.6 | 92193 |
| январь-июнь | рубль |  | 76850.1 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 76942.8 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 86499 |  |
| Образование |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 50024.2 | 66473.7 |
| январь-июнь | рубль |  | 58948.8 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 52752.1 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 54788.4 |  |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 51042.6 | 69429.2 |
| январь-июнь | рубль |  | 53137.5 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 53417.7 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 59537.9 |  |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  | 57673.3 |  |
| январь-июнь | рубль |  | 57668.2 |  |
| январь-сентябрь | рубль |  | 59438.9 |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 62295.7 |  |

Иные данные отсутствуют.

    - Экономическая база развития муниципального округа

Экономика округа представлена следующими отраслями: энергетика, строительство, лесопереработка, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт, торговля, общественное питание, сфера услуг и др. Организации, относящиеся к категории крупных, представлены территориальными подразделениями краевых предприятий энергетики («Северные Приморские электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», филиал АО «ДРСК» «Дальэнергосбыт», тепловой район «Кавалеровский» филиала «Дальнегорский» КГУП »Примтеплоэнерго»), дорожного строительства (филиал «Северный» АО »Примавтодор»), а также учреждениями бюджетной сферы.

Анализ итогов социально–экономического развития округа за 2023 год указывает на сохранение относительной стабильности экономики и социальной сферы, общее состояние экономики и социальной сферы в отчетном периоде характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями по отдельным производственным показателям хозяйствующих субъектов.

Инвестиции

По оперативным данным объем инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2023 года составил 171,1 млн. рублей, что превышает в 4 раза по сравнению с 2022 годом (39 млн. руб).

Потребительский рынок

Потребительский рынок - центральное звено общей системы взаимосвязанных рынков, поскольку развитие потребительского рынка тесно связано с воспроизводством рабочей силы - главной производительной силы общества. Эта сфера обеспечивает удовлетворение потребностей различных социальных групп, каждой семьи, каждого человека. Состояние потребительского рынка Кавалеровского округа характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий. По состоянию на 01.01.2024 года розничная торговая сеть округа состоит из 251 объекта, в том числе: - продовольственные магазины – 70 объектов; - непродовольственные магазины – 106 объекта; - магазины со смешанным ассортиментом – 37 объектов - мелкорозничная торговая сеть – 38 объекта. Одним из основных показателей, характеризующих степень развития торговли, является обеспеченность населения площадью торговых объектов. Стационарные торговые объекты количественно превышают норматив в 3,5 раза. В 2023 году на территории округа осуществляли деятельность по поставкам товаров 9 организаций оптовой торговли. Свой вклад в решение ряда социальных задач, благодаря территориальной доступности товаров и услуг, обеспечению занятости населения, вносит розничный рынок. На территории округа сохранен МУП «Рынок», работает сельскохозяйственный рынок - на ул. Центральной, д.1. В целях развития конкуренции на товарном рынке, стабилизации цен на продукты питания и более полного удовлетворения потребностей населения утверждено 17 площадок под ярмарочную торговлю с общим количеством мест - 175. Успешно функционирует еженедельная ярмарка выходного, что дало возможность реализации сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерским хозяйствам и населению округа. Всего за год было проведено 51 ярмарка выходного дня. Интерес к участию в ярмарке выходного дня остается стабильным, как у участников ярмарки, так и у потребителей. Также ежегодно в летний период вдоль региональной трассы, которая проходит через округ организуются сезонные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции.

Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках превышают норматив в 8 раз. Развивается и дистанционная торговля. На территории округа действуют 5 пунктов выдачи товара интернет-магазинов 100SP, OZON и WILDBERRIES.

На территории округа деятельность по продаже лекарственных препаратов осуществляют 9 аптек и 6 аптечных пунктов. Аптеки расположены не только в центре округа, но и в двух сельских поселениях округа. Также на базе ФАПов работают аптечные пункты. Кавалеровский муниципальный округ обслуживают 3 автозаправочные станции. АО ННК «Приморнефтепродукт»-2 станции, ООО «НТС Уссури». В Кавалеровском муниципальном округе остается стабильным сегмент по оказанию услуг общественного питания населению. Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую сеть. Сеть организаций общедоступной сети общественного питания насчитывает 23 объекта. В основном это кафе, столовые, закусочные среднего ценового порядка и предприятия быстрого питания. В период с июня по сентябрь 2023 года на территории округа, как и в прежние годы, работало 3 летних кафе.

Сфера бытового обслуживания населения является составной частью рынка платных услуг. Весь объем бытовых услуг формируется субъектами малого предпринимательства. Данные предприятия оказывают более 20 видов услуг. Большинство объектов бытового обслуживания находятся в окружном центре. Отсутствие предприятий бытового обслуживания в сельских населенных пунктах объясняется невысоким спросом на бытовые услуги на селе ввиду низкой платежеспособности потребителей, транспортными издержками, малой рентабельностью услуг, отсутствием профессиональных кадров. Услуги мобильной сотовой связи жителям округа предоставляют четыре крупнейших оператора сотовой связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2). ПАО «Ростелеком» продолжает развивать оптическую телекоммуникационную инфраструктуру. Использование данной технологии позволяет клиентам получать качественно новые, уникальные сервисы и услуги: высокоскоростной интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с, интерактивное ТВ высокого качества, возможность просмотра телеканалов в формате HD, функцию отложенного просмотра и перемотки программ, а также подключения нескольких телевизоров в одной квартире. Число абонентов, пользующихся услугами широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения растет. Все населенные пункты Кавалеровского округа имеют доступ к сети «Интернет». Село Устиновка имеет точку доступа, благодаря которой можно подключиться через личный кабинет и пользоваться услугами «Интернет» бесплатно. Во всех населенных пунктах можно использовать GSM.

В с.Зеркальное в 2023 году построили и запустили Базовую станцию сотовой связи 3G/4G. В с.Зеркальное имеется волоконно-оптическая линия связи ПАО «Ростелеком», по которой подключены ФАП и МБОУ СОШ.

Рынок услуг связи включает в себя и услуги, оказываемые почтовыми отделениями. Всего в Кавалеровском округе 7 отделений (в пгт Кавалерово-3, пос. Рудный-1, пос. Горнореченский-2, пгт Хрустальный -1.) В остальных населенных пунктах (Устиновка, Синегорье, Суворово, Богополь) сохранено рабочее место почтальона.

В с.Зеркальное работает мобильный почтальон. Наряду с универсальными почтовыми услугами, почта принимает платежи в адрес предприятий коммунального хозяйства, операторов связи, осуществляет денежные переводы, а также доставляет пенсии и периодические издания в любой населенный пункт. Также на базе почтовых отделений работает АО «Почта Банк», единственная кредитная организация в сельских населенных пунктах, которая обеспечивает доступность финансовых услуг.

Малое предпринимательство

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2024 на территории Кавалеровского муниципального округа учтён 121 субъект малого предпринимательства - юридических лиц (в том числе 9 малых предприятий и 112 микропредприятий), на которых занято 602 работника.

Доля малых предприятий (без учета ИП) в общем числе предприятий и организаций округа составляет 49,9%. Предпринимательскую деятельность без образования юридического лица осуществляют 595 предпринимателей (в том числе 2 социальных).

По сравнению с прошлым годом число работников, занятых в секторе МСП снизилось на 9,1% и составило 1115 человек.

Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (самозанятые граждане) составило 1174 чел., по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 59,7 %. В связи с уменьшением численности населения (миграция, смертность, низкая рождаемость), с введением требований по маркировке продукции, вследствие изменений в налоговом законодательстве, увеличением количества самозанятых граждан, по итогам 2023 года отмечено снижение количества индивидуальных предпринимателей - на 27 субъектов (4,4%).

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) по видам деятельности 43,9% составляют занятые в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств; 11,2% - осуществляющие деятельность по транспортировке и в области связи; 7,8% - строительство.

На обрабатывающее производство, деятельность гостинец и предприятий общественного питания и деятельность в области здравоохранения приходится 5,8%. У индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности является торговля оптовая и розничная – 46,6%.

Кроме того, на территории муниципального образования имеются:

- Храм Царственных страстотерпцев п. Кавалерово, пгт. Кавалерово;

- Часовня, пгт. Кавалерово;

- баня «Банный двор, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 122;

- Кавалеровский районный суд, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 100;

- магазины в пгт. Кавалерово, с. Синегорье, с. Богополь;

- ресторан, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 59;

- кафе, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 34 и ул. Арсеньева, 76 в;

- торговый центр, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 68 а.

- дошкольные образовательные учреждения (см.таблицу 2.3.8-1);

- общеобразовательные учреждения (см. таблицу 2.3.8-2);

- учреждения дополнительного образования (см. таблицу 2.3.8-3);

- учреждения здравоохранения (см. таблицу 2.3.8-6);

- учреждения культуры (см. таблицу 2.3.8-8);

- спортзалы и плоскостные сооружения (см. таблицу 2.3.8-7);

- учреждения соцзащиты (см. таблицу 2.3.8-9).

    - Жилищный фонд

В 2023 году строительство жилья в крае по сравнению с прошлым годом выросло на 15,8%.

В крае за счет всех источников финансирования в 2023 году сдано в эксплуатацию 16953 квартиры общей площадью 1209,1 тыс. м2 (включая жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), почти на 16 % больше, чем в 2022 году. В краевом центре построено 522,3 тыс. м2 жилых домов, на 14% больше прошлого года. В общем вводе жилья 47% (562.7 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%. В сельской местности сдано 319,3 тыс. м2 жилья (26% введенного жилья по краю), в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

Индивидуальными застройщиками построено 82% жилья. Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края.

Наибольший рост ввода жилья достигнут в Октябрьском, Чугуевском, Ольгинском, Черниговском, Михайловском и Надеждинском районах, а также в городах Спасск-Дальний, Лесозаводск и Фокино.

По сравнению с прошлым годом в 12 муниципальных образованиях края ввод жилья снизился: в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейском, Хасанском и Хорольском районах и в городах Большой Камень и Находка.

Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 43% жилья, Надеждинский район – 15, Уссурийск – 11, Артем – 10, Находку – 5 и Большой Камень – 4%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2023 году, составила по краю 71,3 м2 (в том числе построенной организациями – 49,8 м2, населением – 142,1 м2).

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет ≈ 29,61 м2 на человека.

При этом для городского населения этот показатель составил – 28,41м2 на человека, а для сельской местности – 33,26 м2 на человека.

В таблице 2.3.7-1 представлены данные Росстата о строительстве жилья на территории муниципального образования.

Таблица 2.3.7-1

Строительство жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов |  |  |  |  |
| Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади |  | 2776 |  |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади |  | 2776 |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |  |  |  |  |
| Всего | единица |  | 1344 |  |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | единица |  | 94 |  |
| многодетные семьи | единица |  | 18 |  |
| семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде | единица |  | 38 |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |  |  |  |  |
| Всего | единица |  | 19 |  |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | единица |  | 3 |  |
| семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде | единица |  | 1 |  |

Рисунок 2.3.7-1 – Жилищный фонд городского населения, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-2 – Жилищный фонд сельского населения, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-3 – Жилищный фонд городского населения по материалу стен, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-4 – Жилищный фонд сельского населения по материалу стен, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-5 – Жилищный фонд городского населения по годам возведения, тыс.кв.м и ед.

Рисунок 2.3.7-5 – Жилищный фонд сельского населения по годам возведения, тыс.кв.м и ед.

Рисунок 2.3.7-5 – Жилищный фонд городского населения по проценту износа, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-5 – Жилищный фонд сельского населения по проценту износа, тыс.кв.м

Рисунок 2.3.7-5 – Жилищный фонд городского населения по проценту износа, ед.

Рисунок 2.3.7.-5 – Жилищный фонд сельского населения по проценту износа, ед.

Согласно данным справки «№1-Жилфонд» общая площадь городского жилищного фонда составляла на начало года – 445,43 тыс.м2, прибыло общей площади – 5,92 тыс.м2, выбыло – 8,27 тыс.м2. При этом выбыло домов за год – 47 единиц, из них индивидуально-определенных зданий – 43 ед., многоквартирных – 4 ед.

Согласно данным справки «№1-Жилфонд» общая площадь сельского жилищного фонда составляла на начало года – 171,22 тыс.м2, прибыло общей площади – 4,36 тыс.м2, выбыло – 4,84 тыс.м2. При этом выбыло домов за год – 37 единиц, из них индивидуально-определенных зданий – 36 ед., многоквартирных – 1 ед.

Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (утв. постановлением администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па) в жилищной сфере ожидается повышение среднего уровня обеспеченности жильем до уровня 29,8 м2 на одного жителя.

Согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р) должна быть достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 33,3 м2 на 1 человека к 2030 году. По базовому сценарию к 2035 году – 36,7 м2.

В Указе президента Российской Федерации от 07.06.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036» в пункте 4, подпункте б установлено:

Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 м2 на человека к 2030 году и не менее 38 м2 к 2036 году.

Проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

- 35 м2 на 1 человека к 2034 г.;

- 38 м2 на 1 человека к 2045 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2034 году ≈ 662 тыс. м2, к что даст возможность своевременно ликвидировать аварийное и ветхое жилье на территории при его наличии, поскольку потребность к 2045 году в жилищном фонде составит – 688 тыс. м2.

При размещении 	жилых объектов необходимо предусматривать территории под размещение стоянок для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

    - Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

Среднесписочный состав детей, посещающих ДОУ округа в 2023 году составил 900 человек (в 2022 году – 1 036 человек), выдано путевок в детские сады 216, на 42 путёвки меньше, чем в прошлом году.

Муниципальная система образования Кавалеровского муниципального округа представляет собой совокупность взаимодействующих на основе целостности и преемственности образовательных программ и федеральных образовательных стандартов сети образовательных учреждений, деятельность которых направлена на достижение современного, качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, а также на обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного и качественного образования независимо от статуса и места проживания. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в целях реализации постановления Правительства Приморского края от 04.07.2023 года № 452-пп «Об оценке качества управления в сфере образования органами местного самоуправления Приморского края», государственной программы «Развитие образования Приморского края на 2020-2027 гг.», муниципальной программы «Развитие образования Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 гг.» приоритетными направлениями деятельности муниципальной системы образования являются: - повышение конкурентоспособности образовательных учреждений и учащихся на уровне региона; - повышение качества образования на уровне региона и выше; - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Развитие системы образования Кавалеровского округа осуществляется через реализацию национального проекта «Образование», участие в региональных и муниципальных проектах. Сложившаяся система образования Кавалеровского муниципального округа включает в себя 22 образовательных учреждения, из них 8 общеобразовательных учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей.

На 01.09.2023 года (2023-2024 учебный год) в общеобразовательных учреждениях Кавалеровского муниципального округа приступили к обучению 2529 учащихся, что на 104 человека меньше, чем в 2022 году.

В учреждениях образования, расположенных в городской местности, обучалось 2026 школьников. Наибольшая численность обучающихся по-прежнему наблюдается в МБОУ СОШ № 3 пгт Кавалерово – 673 учащихся.

В сельских школах на конец года обучались 503 ученика, из них в МБОУ СОШ пос. Рудный – 186 человек; в МБОУ СОШ пос. Горнореченский – 225 человека; в МБОУ СОШ с. Зеркальное – 31 человек и МБОУ СОШ с. Устиновка – 61 человека. МБОУ СОШ с. Зеркальное и МБОУ СОШ с. Устиновка – малокомплектные сельские школы.

Два общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ № 1, 2 пгт. Кавалерово) работали в две смены. В них во вторую смену обучалось 348 человек, что составляет 13,7% от общего числа учащихся.

В округе обеспечена транспортная доступность школ, организован подвоз к месту учебы восьмью школьными автобусами. С начала учебного года транспортной услугой пользовались 467 ученик 1-11 класса.

В школах округа организовано волонтерское движение, развивается Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» (во всех школах округа созданы первичные ячейки), Юнармия). Все школы округа 100% реализовывают федеральную повестку по функционированию спортивных клубов, комнат детских инициатив, театров, хоров, музеев (3 школы получили сертификаты о регистрации, 5 школ ждут решение комиссии на получение сертификатов). В центре детского творчества при взаимодействии с МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово созданы 2 класса школьного лесничества.

В период с 2020-2023 годы Кавалеровский муниципальный округ принял участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» – 2 школы, государственной программе «Развитие образования в Приморском крае» – 5 школ, 5 детских садов, «Развитие сельских территорий» –, региональных проектах «Точка роста» – 5 школ, ЦОС «Цифровая образовательная среда» – 4 школы, «Успех каждого ребенка» (создание новых мест дополнительного образования) – 7 школ, 2 учреждения дополнительного образования , «Твой проект», «Молодёжный проект» – 2 школы. В рамках указанных программ проведены мероприятия, направленные на создание безопасных и комфортных условий, обновлена материально-техническая база образовательных учреждений в соответствие с современными нормативами, а именно: замены деревянные оконные блоки на окна из ПВХ профиля в 15 учреждениях, произведён частичный ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения во всех учреждениях, заменена система освещения во всех учреждениях, капитально отремонтированы кровли в 10 учреждениях, отремонтированы помещения столовых, пищеблоков в 7 учреждениях, отремонтированы актовые и музыкальные залы в 8 учреждениях, произведён капитальный ремонт спортивных залов в 3 школах, установлены ограждения в 5 учреждениях, заменены входные, межэтажные, кабинетные двери во всех учреждениях, благоустроены территорий в 6 учреждениях, установлены спортивные площадки в 4 школах, обновлена материально-техническая база в 17 учреждениях, заменено технологическое оборудование в пищеблоках всех учреждений, заменены детские кроватки во всех детских садах, построены новые веранды на прогулочных площадках в 4 детских садах.

Таблица 2.3.8-1

Дошкольные образовательные учреждения

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБДОУ № 2 пгт. Кавалерово, ул. Строительная, 12 | 55 | 26 | Детский сад/ смешанные | 1951 | 56 |
|  | МБДОУ № 3 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 88 | 32 | 30 | Детский сад/ блочные | 1965 | 54 |
|  | МБДОУ № 4 пгт. Кавалерово, ул. Гагарина ,4 и 5 | 130 | 119 | Детский сад/ смешанные | 1952 | 57 |
|  | МБДОУ № 6 пгт. Кавалерово, ул. Невельского,8 | 45 | 41 | Детский сад/ деревянные | 1961 | 55 |
|  | МБДОУ № 10 пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 105 | 75 | 75 | Детский сад/ блочные | 1957 | 56 |
|  | МБДОУ № 12 пгт. Хрустальный, ул.Чапаева,1 | 95 | 21 | Детский сад/ панельные | 1970 | 52 |
|  | МБДОУ № 19 с. Зеркальное, ул.Мира,10 | 95 | 8 | Детский сад/ смешанные | 1980 | 48 |
|  | МБДОУ № 21 пгт. Кавалерово, ул. Больничная, 6а | 144 | 100 | Детский сад/ блочные | 1970 | 52 |
|  | МБДОУ № 22 пгт. Кавалерово, ул. Подгорная,5 | 223 | 168 | Детский сад/ блочные | 1973 | 51 |
|  | МБДОУ № 25 пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, 6 | 210 | 205 | Детский сад/ панельные | 1982 | 47 |
|  | МБДОУ № 26 пос. Рудный, ул. Партизанская,70 | 95 | 51 | Детский сад/ блочные | 1983 | 46 |
|  | МБДОУ № 27 пос. Горнореченский, ул. Промысловая, 3 | 95 | 76 | Детский сад/ смешанные | 1987 | 43 |
| Итого |  | 1294 | 920 |  |  |  |

Таблица 2.3.8-2

Общеобразовательные учреждения

| № |  | Наименование, адрес | Мощность или макс. возможное кол-во учащихся |  | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Количество уч-ся в 1ю смену | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь |  |  | Износ (в %) | Площадь спортзала (общедоступ ный) кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 |  | 500 | 508 |  | 381 | Школа/ смешанные |  | 1951 1959 | 57 55 |  | 216 |
|  | МБОУ СОШ № 2 пгт Кавалерово, ул.Первомайская,55 |  | 520 | 593 |  | 372 | Школа/ блочные |  | 1960 | 55 |  | 200 |
|  | МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово, ул. Калинина,46; ул.Гагарина,16 |  | 964 120 | 697 |  |  | Школа/ смешанные |  | 1973 1951 | 51 57 |  | 276 |
|  | МБОУ СОШ пгт. Горнореченский, ул. Строительная, 24 |  | 504 | 227 |  |  | Школа/ смешанные |  | 1994 | 38 |  | 291 |
|  | МБОУ СОШ пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 |  | 520 | 269 |  |  | Школа/ смешанные |  | 1962 | 55 |  | 177 |
|  | МБОУ СОШ пос. Рудный, ул. Партизанская, 74 |  | 620 | 190 |  |  | Школа/ блочные |  | 1952 | 56 |  | 192 |
|  | МБОУ СОШ с. Устиновка, ул.Центральная,17 |  | 192 | 62 |  |  | Школа/ смешанные |  | 1992 | 39 |  | 199 |
|  | МБОУ СОШ с. Зеркальное, ул.Школьная,1 |  | 192 | 31 |  |  | Школа/ блочные |  | 1977 | 49 |  | 162 |
| Итого |  |  | 3112 | 2577 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.8-3

Учреждения дополнительного образования

| № | Наименование, адрес | Вместимость (чел.) | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОБУ ДО «Центр детского творчества», пгт. Кавалерово, ул.Арсеньева,83 | 720 | 1068 | /блочное | 1969 | 53 |
| 2 | Данные отсутствуют | 630 | 830 | /блочное | 1979 | 48 |

Таблица 2.15-4

Учреждения профессионального образования

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность (мест) | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) | Площадь спортзала (общедоступный), кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краевое государственное бюджетное Профессиональное Образовательное учреждение «Кавалеровский Многопрофильный Колледж» | 600 | 414 | общественное здание/блочное | 1973г. | - | 176 |

Здравоохранение

КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» на территории Кавалеровского муниципального округа осуществляет оказание медицинской помощи населению в рамках бесплатного обязательного медицинского страхования на основании нормативных правовых актов РФ и Приморского края: Конституции РФ, Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, Постановлений Правительства РФ и Приморского края, Приказов министерства здравоохранения РФ и Приморского края.

В КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» работают 3 бригады скорой медицинской помощи, из них 2 бригады по обслуживанию вызовов, 1 бригада транспортная для эвакуации пациентов в другие медицинские организации Приморского края. Автомобили дневного гаража используются для обслуживания врачами вызовов на дому, доставки врачебных бригад, транспортировки пациентов в другие медицинские организации, транспортировки анализов, лекарственных препаратов. Пополнение автомобилей: 2 автомобиля ГАЗ «Соболь» в 2021 году; 4 автомобиля LADA NIVA в 2022 году; В 2022-2023 годах подготовлена проектно-сметная документация и в настоящее время ведется капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в п. Горнореченский, за счет средств федерального бюджета по Программе «Модернизация первичного звена».

Таблица 2.3.8-5

Сведения об аптечных организациях

| № | Наименование | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аптечный пункт «Доктор Н» | пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, 17 |  |
|  | Аптека «Здоровье» | пгт. Кавалерово, ул. Невельского, 25 |  |
|  | Аптека | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 88 | ИП Вохидов З. Р. |
|  | Аптечный пункт «Низких цен» | пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, 38 |  |
|  | Аптека | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 130 | ИП Вохидов З. Р. |
|  | Аптечный пункт на Чехова | пгт. Кавалерово, ул.Чехова,7 |  |
|  | Аптека «Мелисса» | пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, 19 |  |
|  | ООО «Советская аптека прим» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 49а |  |
|  | ООО «Советская аптека прим» | пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, 12 |  |
|  | ООО Госаптека | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 80 |  |
|  | Аптечный пункт | пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская |  |
|  | Аптечный пункт | п. Горнореченский |  |
|  | Аптека | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 80б | Монастырев.рф |
|  | Аптечный пункт | Кавалерово, ул. Кузнечная, 40 |  |

Таблица 2.3.8-6

Объекты здравоохранения Кавалеровского муниципального округа

| Подразделение | Местонахождение | Адрес фактический |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница» |  |  |
| Врачебная амбулатория | п. Рудный | Приморский край п. Рудный ул. Партизанская д. 94 |
| Врачебная амбулатория | пгт. Хрустальный | Приморский край пгт. Хрустальный ул. Комсомольская д. 99 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пгт. Хрустальный | Приморский край пгт. Хрустальный ул. Фрунзе д. 2 |
| Врачебная амбулатория | п. Горнореченский | Приморский край п. Горнореченский ул. Мелиоративная д. 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Богополь | Приморский край с. Богополь ул. Центральная д. 11А |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Высокогорск | Приморский край с. Высокогорск ул. Арсеньева д. 24А |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Зеркальное | Приморский край с. Зеркальное пер. Клубный д. 5 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Синегорье | Приморский край с. Синегорье ул. Центральная д. 31 |
| Жилое помещение | с. Синегорье | Приморский край с. Синегорье ул. Лесная д. 24 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Суворово | Приморский край с. Суворово ул. Вобликова д. 21 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Устиновка | Приморский край с. Устиновка ул. Центральная д. 10А |
| Отделение дневного стационара поликлиники | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Арсеньева д. 134 |
| Здание-пристроенное поликлиника | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/1 |
| Здание-детской поликлиники | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Арсеньева д. 112 |
| Здание-больница | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2 |
| Здание инфекционное отделение | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/2 |
| Здание патологоанатомическое отделение | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/6 |
| Пищеблок | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/1 |
| Административное здание | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/3 |
| Гараж | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/8 |
| Подстанция | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/9 |
| Дизельная | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 3/1 |
| Гараж СМП | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/3 |
| Прачечная | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/8 |
| Здание лаборатории | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/5 |
| Центральное стерилизационное отделение | пгт. Кавалерово | Приморский край пгт. Кавалерово ул. Больничная д. 2/4 |
| Жилое помещение | пгт. Кавалерово | Приморский Край, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 130 |

Физическая культура и спорт

К услугам населения и обучающихся, желающих заниматься физической культурой и спортом, в Кавалеровском муниципальном округе предоставлено 53 спортивных сооружения, в том числе 13 спортивных залов, находящихся в учреждениях образования, 5 – в МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» (дополнительное образование), 1 спортзал в КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» и 34 – плоскостных сооружений.

Основная спортивная подготовка детей и молодежи ведётся на базе МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл». Всего в спортивном центре занимаются 845 человек от 5 до 18 лет. Воспитанники центра активно принимают участие в общероссийских, зональных, краевых, региональных соревнованиях, чемпионатах и первенствах. В настоящее время в пгт. Кавалерово планируется строительство ледового катка согласно постановлению правительства Приморского края от 06.03.2025 № 211-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 24.12.2024 № 905-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (окончание работ планируется на конец 2026 года), что даст территории возможность развивать новые направления спорта.

По состоянию на 01.01.2024 доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Кавалеровском округе, составила 60,4 % (12 733 чел.) от общего числа жителей. Выполнение плана по указу Президента РФ №68 от 04.02.2021 на 115%. Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2023 годом составила 85,0% от общей численности обучающихся. Открытие лыжной трассы, установка новых спортивных объектов привели к положительной динамике развития массового спорта. В целях развития мероприятий в сфере физической культуры и спорта на территории округа действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном округе на 2023-2027 гг.». Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также субсидий, выделенных из краевого бюджета. Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 2 525,99424 тыс. руб. Финансовые средства были направлены на создание и модернизацию материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта, организацию и проведение районных спортивно-массовых мероприятий, развитие ВФСК ГТО на территории округа, выезд сборных команд округа для участия в краевых соревнованиях.

Реализованы проекты граждан инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в общей сумме 4,8 млн. рублей, в том числе:

– ремонт крыши спорткомплекса в пгт. Хрустальный (замена ветхой кровли) – 2,0 мл. рублей;

– ремонт помещений ККЗ «Россия» пгт. Кавалерово (установлены потолки «Армстронг» в фойе со светильниками, фермы для светового оборудования, обшиты колонны декоративными панелями, установлены межкомнатные двери в зрительный зал и помещение игровой комнаты) – 2,8 мл. рублей.

Таблица 2.3.8-7

Сведения об учреждениях спорта (бассейны, плоскостные сооружения, спортивные залы общего пользования, стадионы, лыжные базы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом)

| № п/п | Тип сооружения (наименование) | Адрес | Размеры | Назначение (объект спорта*) | ЕПС (чел. в смену) |  | Наличие паспорта или учетной карточки (год заполнения) | Мощность спортивного сооружения |  | Загруженность спортивного сооружения |  |  | Дата предыдущего капитального ремонта, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  | 2021 |
| 2 | МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 | 28мх15м | баскетбольное площадка | 15 |  | 2020 | 9 000 |  | 2 142 |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 | 28мх15м | площадка с тренажерами | 15 |  | 2020 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ № 2 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Первомайская, 55 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 5 | МБОУ СОШ № 2 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Первомайская, 55 | 60мх30м | хоккейная коробка | 25 |  | 2019 | 18 000 |  | 1 575 |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Первомайская, 55 | 20мх10м | площадка с тренажерами | 15 |  | 2019 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 7 | МБОУ СОШ №3 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Калинина, 46 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 8 | МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Гагарина, 12 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 9 | МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Калинина, 46 | 20мх15м | площадка с тренажерами | 15 |  | 2020 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 10 | МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово | пгт Кавалерово, ул. Калинина, 46 | 6мх25м | тир | 5 |  | Данные отсутствуют | 3 875 |  | 2 925 |  |  |  |
| 11 | МБОУ СОШ пгт.Горнореченский | пгт. Горнореченский, ул. Строительная, 24 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 12 | МБОУ СОШ пос. Рудный | пос. Рудный, ул. Партизанская, 74 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 13 | МБОУ СОШ пос. Рудный | пос. Рудный, ул. Партизанская, 74 | 10мх15м | площадка с тренажерами | 15 |  | 2021 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 14 | МБОУ СОШ пос. Рудный | пос. Рудный, ул. Партизанская, 74 | 10мх15м | универсальная игровая площадка | 20 |  | 2022 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 15 | МБОУ СОШ с. Зеркальное | с. Зеркальное, ул. Школьная, 1 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 16 | МБОУ СОШ с. Зеркальное | с. Зеркальное, ул. Школьная, 1 | 25м*25м | универсальная игровая площадка | 20 |  | 2019 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 17 | МБОУ СОШ с. Устиновка | с. Устиновка, ул. Центральная, 17 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 18 | МБОУ СОШ ХГП п. Хрустальный | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 24мх12м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 23 250 |  | 11 700 |  |  |  |
| 19 | МБОУ СОШ ХГП п. Хрустальный | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 28мх15м | баскетбольное площадка | 15 |  | Данные отсутствуют | 9 000 |  | 2 142 |  |  | 2019 |
| 20 | МБОУ СОШ ХГП п. Хрустальный | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 5мх15м | воркаут | 11 |  | 2020 | 5 060 |  | 2 912 |  |  |  |
| 21 | МБДОУ № 10 пгт Хрустальный | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 105 | 6мх8м | спортзал | 25 |  | Данные отсутствуют | 7 750 |  | 1 300 |  |  |  |
| 22 | МБДОУ № 27 пгт Горнореченский | пгт Горнореченский, ул. Промысловая, 3-А | 6мх8м | спортзал | 25 |  | Данные отсутствуют | 7 750 |  | 1 300 |  |  |  |
| 23 | МБДОУ № 12 п.Хрустальный | пгт Хрустальный, ул. Чапаева, 1 | 5,6мх8,6м | спортзал | 25 |  | Данные отсутствуют | 7 750 |  | 1 300 |  |  |  |
| 24 | МБДОУ № 26 п.Рудный | пос. Рудный, ул. Партизанская, 70 | 5мх10м | спортзал | 15 |  | Данные отсутствуют | 11 625 |  | 975 |  |  |  |
| 25 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 36мх18м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 50 400 |  | 20 250 |  |  | 2020 |
| 26 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 6мх15м | спортзал (тренажерный зал) | 15 |  | Данные отсутствуют | 25 200 |  | 6 075 |  |  |  |
| 27 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 6мх15м | спортзал (единоборства) | 20 |  | Данные отсутствуют | 33 600 |  | 5 400 |  |  |  |
| 28 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 20мх40м | мини-футбольное поле | 12 |  | 2019 | 8 640 |  | 1 134 |  |  |  |
| 29 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 12мх26м | площадка с тренажерами (ГТО) | 60 |  | 2019, 2021 | 21 600 |  | 8 820 |  |  |  |
| 30 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | 3мх5м | площадка с тренажерами | 6 |  | 2019 | 4 320 |  | 306 |  |  |  |
| 31 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 36мх18м | спортзал | 30 |  | Данные отсутствуют | 33 600 |  | 6 075 |  |  |  |
| 32 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 4мх6м | спортзал (тренажерный зал) | 10 |  | Данные отсутствуют | 16 800 |  | 4 050 |  |  |  |
| 33 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 70мх110м | футбольное поле | 20 |  | Данные отсутствуют | 21 600 |  | 1 134 |  |  |  |
| 34 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 2мх2м | площадка с тренажерами | 2 |  | 2020 | 1 680 |  | 238 |  |  |  |
| 35 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 28мх15м | баскетбольное площадка | 15 |  | 2020 | 9 000 |  | 2 142 |  |  |  |
| 36 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 10мх5м | воркаут (ГТО) | 10 |  | 2020 | 6 000 |  | 1 190 |  |  |  |
| 37 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 15мх3м | универсальная игровая площадка | 10 |  | 2021 | 9 000 |  | 3 307 |  |  | новая |
| 38 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 60мх30м | мини-футбольное поле | 16 |  | 2021 | 10 400 |  | 945 |  |  |  |
| 39 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 18мх9м | волейбольная площадка | 12 |  | 2021 | 10 080 |  | 2 142 |  |  |  |
| 40 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 28мх15м | баскетбольное площадка | 15 |  | 2021 | 9 000 |  | 2 142 |  |  |  |
| 41 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 6мх2,5м | площадка с тренажерами | 5 |  | 2021 | 4 200 |  | 357 |  |  |  |
| 42 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 3мх5м | воркаут (ГТО) | 7 |  | 2021 | 5 880 |  | 3 780 |  |  |  |
| 43 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Кавалерово, ул. Краснознаменная, 1А | 250мх3м | беговая дорожка на 3 полосы | 15 |  | 2021 | 6 480 |  | 1 985 |  |  |  |
| 44 | МБОУ ДО ДООЦ «КРИСТАЛЛ» | пгт Хрустальный, ул. Газгольдерная, 28 | 1,9км 0,9км 0,6км 0,3км | лыжная трасса | 50 |  | 2021 | 9 800 |  | 3 600 |  |  |  |
| 45 | Администрация Кавалеровского муниципального района | Парк отдых и культуры | 30м*10м | скейтпарк (спот) | 20 |  | 2021 | 9 000 |  | 3 307 |  |  |  |
| 46 | Администрация Кавалеровского городского поселения | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская, 98 | 20мх40м | хоккейная коробка | 20 |  | 2020 | 14 400 |  | 1 575 |  |  |  |
| 47 | Администрация Кавалеровского городского поселения | пос Рудный, ул. Партизанская, 43 | 15мх20м | ледовый каток |  | 20 | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Администрация Кавалеровского городского поселения | пос Рудный (поворот), ул. Спортивная, 15 | 30мх30м | ледовый каток |  | 25 | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Администрация Кавалеровского городского поселения | пгт Горнореченский, ул. Кедровая, 1а | 30мх30м | ледовый каток |  | 25 | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Администрация Кавалеровского городского поселения | Парк культуры и отдыха | 15мх20м | ледовый каток |  | 20 | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Администрация Кавалеровского муниципального округа | пос. Рудный, ул. Арсеньевская, 13 | 17мх17м | Комбированная спортивно-игровая площадка |  | 25 | 2022 |  | 9 000 |  | 3 307 | новая |  |
| Краевая собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 103 | 24мх12м | спортзал |  | 30 |  |  | 23 250 |  | 11 700 |  |  |
| 53 | КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 103 | 15мх20м | воркаут |  | 7 | 2019 |  | 3 500 |  | 1 700 |  |  |

Культура

На территории Кавалеровского муниципального округа сеть учреждений культуры включает в себя: – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Кавалеровского муниципального округа; – муниципальное автономное учреждение «Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» Кавалеровского муниципального округа, в состав которого входят 9 филиалов и 7 структурных подразделений культурно-досугового типа, в том числе 11 библиотек, расположенных в поселениях Кавалеровского муниципального округа. В домах культуры работает 69 досуговых формирования и коллектива, в которых занимаются 1 472 человека.

Всего в округе 7 коллективов, имеющих звания: «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» – 1, «Заслуженный коллектив Приморского края» – 2, «Образцовый» – 3, «Народный» – 3.

«Детская школа искусств» Кавалеровского муниципального округа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам по следующим направлениям: фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, живопись, духовые инструменты и дополнительной общеразвивающей программе.

Всего занимается 279 детей, из них по дополнительным предпрофессиональным программам – 143 человек, по дополнительным общеразвивающим программам – 117 человек.

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Кавалеровского округа структурное подразделение: Кавалеровский краеведческий музей располагается по адресу: 692413, Приморский край Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д.124.

Кавалеровский краеведческий музей в округе был открыт 8 мая 1985 года.

Музейные залы рассказывают об уникальной уссурийской тайге, ее богатой растительности и своеобразном животном мире.

Большая часть экспозиции посвящена истории заселения и освоения плодородной Тадушинской (ныне – Зеркальненской) долины. Здесь представлены уникальные подлинные экспонаты, которыми пользовались первопоселенцы в начале прошлого века.

В залах музея богато представлена минералогическая коллекция и рассказывается история промышленного развития округа, который много лет славился оловодобычей.

Один из залов повествует о творчестве самобытного писателя Ивана Ульяновича Басаргина (автора повести «Сказ о черном дьяволе», рассказов «Акимыч – таежный человек», и романа «Дикие пчелы»), который долгое время жил и работал в Кавалеровском округе, и где началась его литературная деятельность.

Очень интересен открытый фонд «Скала Дерсу», где собраны творческие работы разных художников, фотографов, рукодельниц разных лет. На них изображен уникальный памятник природы «Скала Дерсу», который является символом Кавалеровского округа.

При музее есть огороженная территория. На подиумах перед зданием музея выставлены археологические, геологические и другие экспонаты.

Более 15 лет Кавалеровским краеведческим музеем реализуется ряд проектов:

– Конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра». В нём принимают участия мастера разных возрастов. В рамках конкурса проводятся тематические экскурсии и мастер-классы по изготовлению пасхального сувенира в разных техниках.

– «Медовый Спас». Праздник и ярмарка мёда с игровой программой, тематической музейной выставкой, концертной программой, дегустацией меда, горячим чаем.

– «День тигра». Эта познавательно – игровая программа для детей и молодёжи с проведением конкурса детского рисунка, мастер-класса «Рисуем или вышиваем тигра», ювелирной выставкой украшений из уникального поделочного камня – тигрового глаза.

- «Параскева Пятница». Ежегодная отчётная выставка участниц творческого объединения «Роман с вышивкой». В рамках этого мероприятия используется интересная форма «Выставка в выставке». Также проходят мастер-классы, открытые уроки и встречи с рукодельницами.

Для дошкольников в учебный год реализуется краеведческая программа «Здравствуй, музей!».

Музей ведёт пропаганду творчества кавалеровских художников и фотографов, работы которых представлены в выставочном зале. Музей обращает внимание и на творчество юных земляков.

По территории Кавалеровского округа в разные годы прошли известные российские путешественники и исследователи Венюков М. И., Пржевальский Н.М. и Арсеньев В.К., о которых музей рассказывает посредствам выставок и бесед. Разработаны автобусные экскурсии на перевал Венюкова и маршрут «С именем Арсеньева связаны» и другие.

Согласно данным письма Министерства культуры и архивного дела от 16.04.2025 №36/1353 (Приложение 5) по итогам статистической отчетности по формам государственного статистического наблюдения № 6-НК и № 7-НК на 01.01.2025 8 объектов культурно – досугового типа Кавалеровского муниципального округа находятся в неудовлетворительном состоянии: 7 из них требуется капитальный ремонт, один объект находится в аварийном состоянии.

Учитывая обеспеченность Кавалеровского муниципального округа объектами культуры, министерство предлагает сделать акцент на капитальный ремонт домов культуры для увеличения доли объектов организаций культурно – досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии. Таким образом полагаем, что строительство новых домов культуры и реконструкция существующих объектов досугового типа, нецелесообразна.

Таблица 2.3.8-8

Сведения об учреждениях культуры и искусства (дома культуры, клубы, библиотеки, кинотеатры, музеи, выставочные залы, универсальные спортивно-зрелищные залы, парк культуры и отдыха)

| № | Наименование, адрес | Мощность (число мест в зрительном зале) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |  |  |
|  | Парк культуры и отдыха; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева | - | - | - | - |
|  | ДК им. Арсеньева; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 97 | Данные не предоставлены | общественное здание/бетонные | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | Центральная районная библиотека; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 105 | Данные не предоставлены | общественное здание/бетонные | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | Кинотеатр «Россия»; пгт. Кавалерово | Данные не предоставлены | общественное здание/бетонные | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | Кавалеровский краеведческий музей пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, 124 | Данные не предоставлены | общественное здание/бетонные | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК с. Богополь МАУ «Центр культуры п. Богополь ул. Рабочая, 2 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК с.Зеркальное МАУ «Центр культуры с.Зеркальное ул. Мира | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК с.Суворово МАУ «Центр культуры с.Суворово ул. Вобликова | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК с.Устиновка МАУ «Центр культуры с.Устиновка | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК с.Синегорье МАУ «Центр культуры с.Синегорье ул.Центральная, 31 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК «Заря» МАУ «Центр культуры пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 57 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК МАУ «Центр культуры пгт. Рудный ул. Партизанская, 43 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК МАУ «Центр культуры пгт. Хрустальный ул.Подгорная,9 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | ДК «Восток» МАУ «Центр культуры с.Высокогорск ул.Арсеньева, 30 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | Туристический центр пгт. Кавалерово ул. Трудовая д. 68 часть 1 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |

Кроме того, на территории проектирования располагаются учреждения социальной защиты, отдыха, и иные объекты обслуживания, информация о которых представлена в таблицах 2.3.8-9 – 2.3.8-11.

Социальная защита

Таблица 2.3.8-9

Учреждения социальной защиты населения

| № | Наименование, адрес | Год ввода | Состояние, % | Планы (сохранить, реконструкция, снос) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центр социальной поддержки (соцзащиты) населения Приморского края. Отделение по Кавалеровскому муниципальному району в пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 96А | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | КГБУСО Кавалеровский СРЦН «Детство» пгт. Кавалерово ул. Братьев Форостян, 2 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |
|  | КГБУСО «Кавалеровский психоневрологический интернат» пгт. Рудный ул. Партизанская, 13 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены |

Таблица 2.3.8-10

Сведения об учреждениях отдыха (пляж, парки в зонах отдыха, базы кратковременного пребывания, дома отдыха, санатории, туристские базы, гостиницы, кемпинги)

| № | Наименование, адрес | Площадь территории, кв. м. | Фактическая вместимость, мест | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парк культуры и отдыха пгт.Кавалерово Ул. Арсеньева |  |  |  |  |
|  | Сквер «Слава горнякам», пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, 49 | 11 540 |  |  |  |
|  | Сквер им. В.М. Пополитова; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева |  |  |  |  |
|  | Сквер «Центральный»; пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 16 | 876 |  |  |  |
|  | Сквер «Славянка»; пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 16 | 1 067 |  |  |  |
|  | Сквер «Женьшень» пгт. Кавалерово ул. Арсеньева, 16 | 1 000 |  |  |  |
|  | Сквер им. Бойко; пгт. Хрустальный | Данные не предоставлены |  |  |  |
|  | Площадь «Пожарка» п. Рудный | Данные не предоставлены |  |  |  |
|  | База отдыха «Песчанная» Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, за с. Зеркальное | Данные не предоставлены |  |  |  |
|  | Турбаза «Сивуч» Приморский край, Кавалеровский округ | Данные не предоставлены |  |  |  |
|  | База/дом отдыха «Дом рыбака и охотника» Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, за с. Зеркальное | Данные не предоставлены |  |  |  |

Таблица 2.3.8-11

Иные объекты обслуживания

| Тип объекта | Вид объекта | Адрес | Ед. изм | Количество (емкость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | Столовая | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 103а | 6-8 |  |
| Прачечные |  |  | кг белья в смену |  |
| Химчистки |  |  | кг белья в смену |  |
| Бани | Баня «Банный двор» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 122 |  |  |
| Отделения почтовой связи | Отделение почтовой связи №692413 | пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 36 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692411 | пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 34 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692412 | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 166А |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692425 | пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 94 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692405 | п. Рудный, ул. Партизанская, д. 90 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692401 | п. Горнореченский, ул. Кедровая, зд. 1А |  |  |
|  | Почтовое отделение «Устиновка» | с. Устиновка, ул. Центральная, зд. 10 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692422 | с. Богополь, ул. Центральная, зд. 34 |  |  |
|  | Отделение почтовой связи №692428 | с. Зеркальное, ул. Мира, зд. 1 |  |  |
| Отделения банков | АО «Россельхозбанк» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 96 |  |  |
|  | ПАО «Сбербанк России» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 59 |  |  |
|  | ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 68 |  |  |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Торговый центр «Центральный» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 68а |  |  |
|  | Супермаркет «Городок+» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 49 |  |  |
| Предприятия общественного питания (кроме школьных столовых) | Кафе «Славянка» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 76в |  |  |
|  | Ресторан «Хрустальный» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, зд. 59 |  |  |
|  | Кафе «Кавалерово» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 34 |  |  |

В таблице 2.3.8-12 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры Кавалеровского муниципального округа требованиям:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (с изменениями на 14.04.2020);

- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» (утв. постановлением правительства Приморского края от 04.08.2023 N 539-пп);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае (утв. постановлением Правительства Приморского края от 18.08.2022 № 562-пп);

- Местных нормативов градостроительного проектирования Кавалеровского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального района (утв. Решением Думы Кавалеровского муниципального района от 04.02.2015 № 296).

Таблица 2.3.8--12

Анализ обеспеченности населения услугами в областях образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется по факту | % к нормативу |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| - 1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 85 | 1294 | ≥ 100 |
| - 2 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 92 | 3112 | ≥ 100 |
| - 3 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место на 1 тыс.чел. | 10,4 % общего числа школьников | 2436 | ≥ 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| - 4 | Спортивные залы | кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 100 | >3500 | ≥ 100 |
|  |  | ед. | не норм. | 17 |  |
| - 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м на 1 тыс.чел. | 1950 | >20 000 | ≤ 100 (50 %) |
|  |  | ед. | не норм. | 36 |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| - 6 | Учреждение клубного типа | объект | 1 на 20 тыс.населения при численности жителей менее 100 тыс.чел./ 65 мест на 1 тыс.человек | 11 | ≥100 |
| - 7 | Кинозал | объект | 1 на 20 тыс.населения | данные отсутствуют | - |
| - 8 | Общедоступная библиотека | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 1 | ≤100 (50%) |
|  | Детская библиотека | объект | 1 на 7 тыс.детей. | данные отсутствуют | - |
| - 1 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 1 | данные отсутствуют | - |
|  | Краеведческий музей | объект | 1 независимо от количества населения | 1 | ≥100 |
|  | Тематический музей | объект | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | - |
|  | Концертный зал | объект | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | - |
|  | Концертный творческий коллектив | коллектив | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | - |
|  | Парки культуры и отдыха | объект население более 30 тыс.чел. | 1 | 1 | ≥100 |
| Иные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| - 1 | Отделение почтовой связи | ед. | 1 на поселение | 7 | ≥100 |
| - 1 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | ед. | 13 | данные отсутствуют | - |
| - 1 | Институты культового назначения | приходской храм, одно место | 7,5 храмов на 1000 православных верующих | данные отсутствуют | - |
| - 1 | Предприятия бытового обслуживания | место | 9 рабочих мест на 1 тыс.человек | данные отсутствуют | - |
| - 1 | Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1 тыс.человек | данные отсутствуют | - |
|  | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 14 | ≥ 100 |

Однако, на основании проведенного анализа можно сделать заключение, что социальная инфраструктура Кавалеровского муниципального округа по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям:

- существует потребность в бассейне;

- расчётные показатели указывают не нехватку дошкольных образовательных организаций. Однако, по предоставленным данным их на территории обследования имеется в достаточном количестве, даже существует профицит мест по посещениям. Износ зданий в данных учреждениях составляет более 40 процентов, что говорит о необходимости проведения реконструкции или возведении новых, современных, отвечающих требованиях учреждений;

- на территории достаточно средних общеобразовательных школ. Однако степень износа зданий, в которых располагаются данные образовательные учреждения, также заслуживают пристального внимания на перспективный срок в 20 лет;

- на территории имеются организации дополнительного образования. Для достижения целевого показателя национального проекта «Образование», к 2024 году требуется обеспечить дополнительным образованием 80% лиц в возрасте от 5 до 18 лет и увеличить охват до 80,9 % детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, их количество достаточно и не требует размещения на территории дополнительных организаций дополнительного образования. Однако, нет данных о наличии на территории:

- станции юных техников;

- станция юных натуралистов;

- станция юных туристов;

- отсутствуют данные по наличию точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;

- отсутствуют данные о наличии на территории концертного зала и тематического музея. В связи с отсутствием данных о годах возведения объектов культурно-досугового (клубного) типа, нельзя оценить ни степени как физического, так и морального износа данных учреждений.

Согласно данным письма Министерства культуры и архивного дела от 16.04.2025 №36/1353 (Приложение 5) учитывая обеспеченность Кавалеровского муниципального округа объектами культуры, министерство предлагает сделать акцент на капитальный ремонт домов культуры для увеличения доли объектов организаций культурно – досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии. Таким образом полагаем, что строительство новых домов культуры и реконструкция существующих объектов досугового типа, нецелесообразно.

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае (утв. постановлением Правительства Приморского края от 18.08.2022 № 562-пп);

- Местных нормативов градостроительного проектирования Кавалеровского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального района (утв. Решением Думы Кавалеровского муниципального района от 04.02.2015 № 296);

- Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых» (утв. постановлением правительства Приморского края от 04.08.2023 N 539-пп);

- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

В таблице 2.3.8-13 приведен расчет потребности жителей Кавалеровского муниципального округа в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения на расчетный срок.

Таблица 2.3.8-13

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2045 год)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты (сущ.) | Требуемая мощность | Принято проектом | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования (в целом) | 100 кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 3 500 | 1 811 | 3 500 | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м на 1 тыс.чел. | 20 000 | 35 307 | 83 275 | 59 400 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 1 на поселение | 11 | 10 | 11 | 0 |
| Кинозал | 1 на поселение независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Общедоступная библиотека | 1 на 10 тыс.чел. | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Детская библиотека | 1 на 7 тыс.чел. | данные отсутствуют | 1 | 0 | 0 |
| Краеведческий музей | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Тематический музей | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | 1 | 0 | 0 |
| Концертный творческий коллектив | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | 1 | 1 | 0 |
| Концертный зал | 1 независимо от количества населения | данные отсутствуют | 1 | 0 | 0 |
| Парки культуры и отдыха | 1 объект при населении более 30 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | По демографи-ческой структуре охват 70 % от возрастной группы от 0-7 лет - ориентировочно 45; охват 85 % - ориентировочно 54 | 1294 | 980 | 1294 | 0 |
| Общеобразовательные организации, место | По демографиче-ской структуре охват 100 % от возрастной группы от 7-18 лет -ориентиро-вочно 106 | 3112 | 1919 | 3112 | 0 |
| Организации дополнительного образования, место | 80,9 % общего числа школьников | 2436 | 1000 | 2436 | 0 |
| - дворец (дом) творчества школьников | 3,3 % | данные отсутствуют | 80 |  | 0 |
| - станция юных техников | 0,9 % | данные отсутствуют | 22 |  | 0 |
| - станция юных натуралистов | 0,4 % | данные отсутствуют | 10 |  | 0 |
| - станция юных туристов | 0,4 % | данные отсутствуют | 10 |  | 0 |
| - детско-юношеская спортивная школа | 2,3 % | данные отсутствуют | 56 |  | 0 |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2,7 % | данные отсутствуют | 66 |  | 00 |

Согласно адресной инвестиционной программы Приморского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на территории проектирования планируется следующее мероприятие:

- Строительство ледового катка в пгт Кавалерово, софинансируемого за счёт средств федерального бюджета, срок реализации – 2026 год.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа на территории проектирования планируются следующие мероприятия в пгт. Кавалерово:

- Строительство туристического центра.

Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по размещению объектов обслуживания населения с 2024 по 2034 гг.:

- планируемые к размещению плоскостные спортивные сооружения - строительство плоскостных спортивных сооружений 16400 м2 (п. Горнореченский);

- планируемые к размещению плоскостные спортивные сооружения - Строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 24000 м2 (пгт. Хрустальный);

- планируемые к размещению плоскостные спортивные сооружения - Строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 19000 м2 (п. Рудный);

- планируемые к размещению плоскостные спортивные сооружения - строительство хоккейной коробки на спорткомплексе «Кристалл» (пгт. Кавалерово);

- планируемые к реконструкции плоскостные спортивные сооружения - реконструкция спортивной площадки при школе (с. Зеркальное);

- планируемые к реконструкции плоскостные спортивные сооружения - реконструкция спортивной площадки при школе (с. Устиновка);

- планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) – строительство спортивного комплекса (с. Устиновка).

Потребность населения Кавалеровского муниципального округа в объектах обслуживания иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена в таблице 2.3.8-14.

Таблица 2.3.8--14

Минимальная потребность населения Кавалеровского муниципального округа в иных объектах обслуживания населения на расчетный срок

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 162 |
| Прачечные, ед. | 120 кг белья в сутки | 1 |
| Химчистки, ед. | 11,4 кг вещей в смену | 1 |
| Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 3 помывочных мест на 1 тыс.человек | 54 |
| Предприятия общественного питания населения |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 724 |

Размещение объектов социальной инфраструктуры должно предусматривать доступность получения предоставляемых объектом услуг для населения, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для временного хранения автомобилей открытые автостоянки предусматриваются в общественном административном центре, а также у всех объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха с учетом требований СП 59.13330.2020.

    - Объекты государственной ветеринарной службы

Существующее положение

Согласно письму Государственной ветеринарной инспекции Приморского края №50/798 от 26.04.2024 на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края, в границах установленного Законом Приморского края от 09.08.2021 г. № 1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», находится здание Кавалеровской станции по борьбе с болезнями животных, расположенное по адресу: Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Краснознаменная, 5\2. Общая площадь одноэтажного здания составляет 148,8кв.м., введено в эксплуатацию в 1976 году, является собственностью Приморского края;

Проектные предложения

Согласно письму Государственной ветеринарной инспекции Приморского края №50/798 от 26.04.2024 иные объекты государственного ветеринарного надзора, планируемые к размещению\реконструкции\ликвидации до 2044 года - отсутствуют.

    - Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства

По территории Кавалеровского муниципального округа рассредоточены предприятия промышленности и сельского хозяйства.

      - Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Существующее положение

На территории Кавалеровского муниципального округа расположены следующие предприятия и объекты добывающей промышленности:

- ООО «Каменный век», участок Суворовский, вид пользования недрами: геологическое изучение, разведка и добыча. Основными видами полезных ископаемых, добываемые на территории, является базальт для производства оптического волокна.

На территории Кавалеровского муниципального округа расположены следующие производственные объекты:

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «Стройэнергосервис», пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева 188/1;

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «ДВ-шпон», пгт. Кавалерово, ул. Мичурина, дом 16-А;

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «Феникс», пгт. Горнореченский, ул. Садовая, здание 2;

- Предприятие строительной промышленности, филиал «Северный» АО «Примавтодор», пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, здание 154;

- Цех по производству продукции из рыбы, ООО «Паллада», пос. Горнореченский, улица Шоссейная, 1-Б;

- ООО «Кавалеровский хлебокомбинат», пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, здание 157/1;

Проектные предложения

На территории муниципального образования не планируются к размещению предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности.

      - Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

Существующее положение

Согласно письму Министерства сельского хозяйства Приморского края (Минсельзоз Приморского края) от 20.05.2024 № 25/2411 (Приложение 3) сельское хозяйство не является приоритетным направлением развития пгт Кавалерово и прилагающей территории Кавалеровской сельской агломерации и составляет 0,6 % в ВРП сельского хозяйства Приморского края. В Кавалеровском МО производством сельскохозяйственной продукции занимаются в основном личные подсобные хозяйства граждан, а также индивидуальные предприниматели, не взаимодействующие с Министерством и не заключающие соглашения о комплексном участии в реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и не получавшие государственную поддержку.

Проектные предложения

На территории муниципального образования не планируются к размещению предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства.

      - Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

Также на территории Кавалеровского муниципального округа находятся прочие объекты, связанные с производственной деятельностью: предприятие по производству пара и горячей воды (теплоэнергии) котельными, водоснабжению и водоотведению – тепловой участок Кавалеровский Дальногорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

    - Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории Кавалеровского муниципального округа достаточно развита и представлена воздушным и автомобильным транспортом, который обеспечивает связь с соседними муниципальными районами и городскими округами, а также с краевым центром.

На территории Кавалеровского муниципального округа воздушный транспорт представлен аэропортом МВЛ «Кавалерово». Аэропорт местного значения в посёлке городского типа Кавалерово Приморского края России расположен в западной части посёлка, вплотную к автодороге 05 ОП РЗ 05Н-100 «Осиновка - Рудная Пристань». Осуществляет регулярное авиасообщение с международным аэропортом Владивосток (Кневичи) имени В. К. Арсеньева, и с международным аэропортом Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского.

Согласно схеме территориального планирования Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), на территории Кавалеровского муниципального округа находится посадочная площадка регионального значения:

- посадочная площадка в пгт. Кавалерово, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040020:8;

Проектное предложение

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории Кавалеровского муниципального округа относительно аэропорта в пгт. Кавалерово мероприятия не запланированы.

В соответствии с СТП Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), предусмотрена реконструкция региональной посадочной площадки на участке 25:04:040020:8.

      - Водный транспорт

Существующее положение

На территории Кавалеровского муниципального округа отсутствует водный транспорт.

Проектное предложение

Проектом генерального плана не предусматривается развитие водного транспорта на территории Кавалеровского муниципального округа.

      - Железнодорожный транспорт

Существующее положение

На территории Кавалеровского муниципального округа отсутствует водный транспорт.

Проектное предложение

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, на территории Кавалеровского муниципального округа предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство новых железнодорожных линий Новочугуевка – бухта Ольга – Рудная пристань протяженностью 166 км.

При этом конкретное (определенное с геодезической точностью) прохождение новой линии и набор мероприятий, включаемых в проект, будут определены на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации после принятия соответствующих решений и подготовки технико-экономического обоснования.

      - Автомобильные дороги федерального значения

Согласно схеме территориального планирования Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), на территории Кавалеровского муниципального округа отсутствуют автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

      - Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Существующее положение

Согласно перечню автомобильных дорог, утвержденных Постановление Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 г. N 357-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (с изменениями и дополнениями) в таблице 2.3.11.5.-1 представлен перечень существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в пределах Кавалеровского муниципального округа.

Таблица 2.3.11.5-1

| N п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 05 ОП РЗ 05Н-100 | Осиновка - Рудная Пристань | 398,000 |
|  | 05 ОП РЗ 05Н-131 | Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово | 408,390 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-132 | Подъезд к с. Суворово | 7,000 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-237 | Кавалерово - Хрустальный | 13,222 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-600 | Подъезд к п. Рудный | 8,600 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-133 | Устиновка - Зеркальная | 40,090 |

Проектное предложение

Согласно письму Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского хозяйства (Приложение 1) в соответствии со схемой территориального планирования Приморского края на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края заложены мероприятия по реконструкции всех автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (таблица 2.3.11.5.-2)

Все работы по реконструкции выполняются в соответствии с Государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.

Протяжённость и категория планируемых к реконструкции автомобильных дорог может быть уточнена при разработке проектной документации.

При реконструкции существующих автомобильных дорог необходимо в первую очередь выполнить реконструкцию искусственных дорожных сооружений, не отвечающих нормативному техническому состоянию и перспективным нагрузкам. Учитывая вышеизложенное министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы КГАУ «Примгосэкспертиза» по объектам:

- «Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км 278+819 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» №25-1-1-13-014299-2024 от 29.03.2024;

- «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км. 288+392 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае» №25-1-1-3-079898-2023 от 22.12.2023.

Количество искусственных дорожных сооружений на планируемых к реконструкции автомобильных дорогах должно быть определено на этапе разработки проектной документации.

Таблица 2.3.11.5-2

Планируемые к реконструкции объекты в области транспорта

(автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Категория | Мост, шт | Павильон, шт | Посадочная площадка, шт | Планы по реконструкции дороги | Придорожная полоса | Планируемый срок реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово 05 ОП РЗ 05Н-131 | 32,951 | III | 11 | 0 | 0 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |
| 2 | Осиновка - Рудная Пристань 05 ОП РЗ 05Н-100 | 14,7 | II | 4 | 7 | 4 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 75м. | Расчетный срок |
| 3 | Осиновка - Рудная Пристань 05 ОП РЗ 05Н-100 | 95,3 | III | 20 | 12 | 11 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |
| 4 | Подъезд к п. Рудный 05 ОП РЗ 05К-600 | 8,6 | IV | 2 | 0 | 0 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |
| 5 | Кавалерово – Хрустальный 05 ОП РЗ 05К-237 | 12,7 | IV | 3 | 2 | 0 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |
| 6 | Подъезд к с. Суворово 05 ОП РЗ 05К-132 | 7,0 | IV | 2 | 1 | 0 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |
| 7 | Устиновка – Зеркальная 05 ОП РЗ 05К-133 | 40,09 | IV | 17 | 4 | 0 | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса – 25м. | Расчетный срок |
| 8 | Рудная Пристань – Зеркальное -Веселый Яр | 18,6 | IV | определить проектом |  |  | Планируемый к размещению | Придорожная полоса – 50м. | Расчетный срок |

      - Автомобильные дороги местного значения

Существующее положение

Согласно данным ЕГРН, на территории муниципального образования за границами населенных пунктов расположены автомобильные дороги местного значения, перечень которых приведён в таблице 2.3.11.6.-1.

Таблица 2.3.11.6.-1

Перечень автомобильных дорог местного значения,

расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа за границами населенных пунктов

| Наименование | Местоположение | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога «б/х Зеркальная-б/х Японка» | Кавалеровский МО | 1237 |
| Автомобильная дорога от с. Зеркальное вдоль левого берега р. Зеркальная до озера Утиное | Кавалеровский МО | 10799 |
| Автомобильная дорога от пункта ТБО вверх по течению р. Павловка | Кавалеровский МО, у п. Рудный | 2888 |
| Автомобильная дорога местного значения «Устиновка - Зеркальная» | Кавалеровский МО | 3655 |
| Автомобильная дорога местного значения «б/х Зеркальная-б/х Нерпа» | Кавалеровский МО | 14331 |

В границах населенного пункта автомобильные дороги местного значения образуют улично-дорожную сеть. Улично- дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии муниципального образования является одним из наиболее социально- значимых вопросов.

Улично-дорожная сеть 	населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 205,99 км., в том числе:

- с. Зеркальное – 6,151 км;

- с. Богополь – 4,09 км;

- с. Суворово – 0,622 км;

- пос. Горнореченский – 36,2 км;

- с. Высокогорск – 5,0 км;

- пгт. Кавалерово – 66,975 км;

- пгт. Хрустальный – 35,7 км;

- пос. Рудный – 9,4 км;

- автомобильные дороги местного значения вне населенных пунктов – 32,910 км.

Таблица 2.3.11.6.-2

Перечень автомобильных дорог местного значения,

расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа в границах населенных пунктов

| Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово |  |  |  |  |
| ул. 60 лет Приморья | 425 |  |  |  |
| ул. Трудовая | 1650 |  |  |  |
| ул. Речная | 1950 |  |  |  |
| ул. Осипенко | 1450 |  |  |  |
| ул. Таежная | 750 |  |  |  |
| пер. Таежный | 500 |  |  |  |
| ул. Родниковая | 350 |  |  |  |
| ул. Короленко | 1050 |  |  |  |
| ул. Лесная | 750 |  |  |  |
| пер. Лесной | 350 |  |  |  |
| ул. Дальняя | 350 |  |  |  |
| пер. Кооперативный | 750 |  |  |  |
| ул. Маяковского | 650 |  |  |  |
| ул. Южная | 350 |  |  |  |
| ул. Мичурина | 600 |  |  |  |
| ул. Колхозная | 1000 |  |  |  |
| ул. Советская | 500 |  |  |  |
| ул. Пушкинская | 350 |  |  |  |
| ул. Лазо | 650 |  |  |  |
| ул. Гоголя | 1500 |  |  |  |
| ул. Партизанская | 1700 |  |  |  |
| ул. Приморская | 600 |  |  |  |
| ул. Ореховая | 650 |  |  |  |
| пер. Первомайский | 950 |  |  |  |
| ул. Черемуховая | 450 |  |  |  |
| ул. Березовая | 300 |  |  |  |
| ул. Лиственная | 300 |  |  |  |
| ул. Заводскзя | 450 |  |  |  |
| ул. Первопроходцев | 350 |  |  |  |
| ул. Юбилейная | 400 |  |  |  |
| ул. Геологов | 400 |  |  |  |
| ул. Видовая | 300 |  |  |  |
| ул. Восточная | 850 |  |  |  |
| ул. Невельского | 650 |  |  |  |
| ул. Арсеньева | 4500 |  |  |  |
| ул. Подгорная | 3000 |  |  |  |
| ул. Больничная | 450 |  |  |  |
| пер. Бархатный | 300 |  |  |  |
| ул. Венюкова | 400 |  |  |  |
| ул. Строительная | 900 |  |  |  |
| ул. Кавалеровская | 1150 |  |  |  |
| ул. Ключевая | 1100 |  |  |  |
| ул. Весенняя | 350 |  |  |  |
| ул. Лесозаводская | 300 |  |  |  |
| ул. Октябрьская | 1500 |  |  |  |
| ул. Зеленая | 1350 |  |  |  |
| ул. Набережная | 1600 |  |  |  |
| ул. Калинина | 3700 |  |  |  |
| ул. Зейская | 500 |  |  |  |
| ул. Гагарина | 650 |  |  |  |
| ул. Горького | 500 |  |  |  |
| ул. Луговая | 2700 |  |  |  |
| ул. Рабочая | 2700 |  |  |  |
| ул. Народная | 1600 |  |  |  |
| ул. Бр.Форостян | 1000 |  |  |  |
| ул. Краснознаменная | 650 |  |  |  |
| ул. Западная | 3000 |  |  |  |
| пер. Геофизический | 500 |  |  |  |
| ул. Взлетная | 1000 |  |  |  |
| пер. Авиадесантный | 150 |  |  |  |
| ул. Пополитова | 700 |  |  |  |
| ул. Молодежная | 900 |  |  |  |
| ул. Чехова | 650 |  |  |  |
| ул. Кузнечная | 1100 |  |  |  |
| ул. Комсомольская | 750 |  |  |  |
| ул. Цветочная | 350 |  |  |  |
| ул. Пионсрская | 500 |  |  |  |
| пер. Санькин Ключ | 2000 |  |  |  |
| ул. Романтиков | 200 |  |  |  |
| Итого по пгт.Кавалерово | 66 975 |  |  |  |
| пос. Горнореченский |  |  |  |  |
| ул. Садовая | 1700 |  |  |  |
| ул. Советская | 1620 |  |  |  |
| ул. Пионерская | 660 |  |  |  |
| ул. Кедровая | 1800 |  |  |  |
| ул. Мира | 540 |  |  |  |
| ул. Солнечная | 1080 |  |  |  |
| ул. Водительская | 1100 |  |  |  |
| ул. Октябрьская | 460 |  |  |  |
| ул. Промысловая | 1440 |  |  |  |
| ул. Шоссейная | 1300 |  |  |  |
| ул. Санаторная | 600 |  |  |  |
| ул. Сенотрусова | 400 |  |  |  |
| ул. Парковая | 600 |  |  |  |
| пер. Ольгинский | 640 |  |  |  |
| пер. Школьный | 300 |  |  |  |
| пер. Дорожный | 440 |  |  |  |
| пер. Речной | 540 |  |  |  |
| ул. Черемуховая | 920 |  |  |  |
| ул. Тигровая | 700 |  |  |  |
| ул. Кольцевая | 840 |  |  |  |
| ул. Северная | 440 |  |  |  |
| пер. Тупиковый | 420 |  |  |  |
| пер. Станционный | 560 |  |  |  |
| ул. Мостовая | 680 |  |  |  |
| пер. Тополиный | 150 |  |  |  |
| ул. Светлая | 940 |  |  |  |
| ул. Мелиоративная | 320 |  |  |  |
| ул. Центральная | 1020 |  |  |  |
| У TpY | 1200 |  |  |  |
| ул. Набережная | 620 |  |  |  |
| ул. Лесная | 1040 |  |  |  |
| ул. Тихая | 450 |  |  |  |
| ул. Рабочая | 320 |  |  |  |
| ул. Уссурийская | 760 |  |  |  |
| ул. Дачная | 700 |  |  |  |
| ул. Зеленая | 680 |  |  |  |
| ул. Ясная | 450 |  |  |  |
| ул. Надежды | 320 |  |  |  |
| ул. Строительная | 2000 |  |  |  |
| пер. Новый | 100 |  |  |  |
| ул. Российская | 350 |  |  |  |
| пожарные проезды, подъезды к мусоросборникам | 5000 |  |  |  |
| Итого по пос.Горнореченский | 36 200 |  |  |  |
| с. Высокогорск |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1500 |  |  |  |
| ул. Арсеньева | 1000 |  |  |  |
| ул.Социалистическая | 1000 |  |  |  |
| ул. Нагорная | 500 |  |  |  |
| ул. Ключевая | 300 |  |  |  |
| ул. Молодежная | 300 |  |  |  |
| ул. Первомайская | 400 |  |  |  |
| Итого по с.Высокогорск | 5 000 |  |  |  |
| пгт. Хрустальный |  |  |  |  |
| ул. Лазо | 1500 |  |  |  |
| ул. Фрунзе | 1150 |  |  |  |
| ул. Нижняя | 1700 |  |  |  |
| ул. Матросова | 1350 |  |  |  |
| ул. Космодемьянская | 1100 |  |  |  |
| ул. Заречная | 950 |  |  |  |
| ул. Чапаева | 1000 |  |  |  |
| ул. Майская | 1500 |  |  |  |
| ул. Панфилова | 500 |  |  |  |
| пер. Дубовый | 500 |  |  |  |
| ретранслятор | 3000 |  |  |  |
| ул. Центральная | 1200 |  |  |  |
| ул. Ключевая | 1600 |  |  |  |
| ул. Верхняя | 1100 |  |  |  |
| ул. Строительная | 1150 |  |  |  |
| ул. Толбухина | 1100 |  |  |  |
| ул. Кедровая | 2200 |  |  |  |
| ул. Егорова | 1600 |  |  |  |
| ул. Нагорная | 1700 |  |  |  |
| ул. Западная | 4600 |  |  |  |
| ул. Лесная | 1500 |  |  |  |
| ул. Подгорная | 1600 |  |  |  |
| ул. Газгольдерная | 1500 |  |  |  |
| ул. Школьная | 600 |  |  |  |
| Итого по пгт.Хрустальный | 35 700 |  |  |  |
| п. Рудный |  |  |  |  |
| ул. Зеленая | 400 |  |  |  |
| ул. Туренко | 400 |  |  |  |
| ул. Арсеньевская | 400 |  |  |  |
| ул. Корнюшина | 400 |  |  |  |
| ул. Лесная | 500 |  |  |  |
| ул. Пионерская | 300 |  |  |  |
| ул. Поворотная | 1500 |  |  |  |
| ул. Спортивная | 1000 |  |  |  |
| ул. Заречная | 500 |  |  |  |
| ул. Садовая | 400 |  |  |  |
| ул. Шофсрская | 400 |  |  |  |
| ул. Молодежная | 200 |  |  |  |
| ул. Матросова | 150 |  |  |  |
| ул. Нагорная | 700 |  |  |  |
| ул. Новая | 200 |  |  |  |
| ул. Светланская | 150 |  |  |  |
| ул. Партизанская | 700 |  |  |  |
| к ДК Рудный-1 | 200 |  |  |  |
| на кладбище | 500 |  |  |  |
| к «Дальвуду» | 400 |  |  |  |
| Итого по п.Рудный | 9 400 |  |  |  |
| с. Устиновка |  |  |  |  |
| ул.Центральная | 573 | до 5,9 | 3148 | а/б |
| ул.Лесная | 1059 | до 5,9 | 4401 | 961 м — а/б, 98 м - н |
| ул.Зелёная | 251 | До 4,4 | 1029 | а/б |
| ул.Речная | 1187 | 4,1 - 5,9 | 5323 | а/б |
| Дорога на кладбище | 429 | До 4 | 1201 | н |
| Итого по с.Устиновка | 3499 | Х | 15102 | Х |
| с. Синегорье |  |  |  |  |
| ул.Центральная | 1532 | До 6,5 | 7606 | 943 м а/б, 589 м — п/г |
| ул.Лесная | 497 | До 4 | 1538 | 377 м - п/г, 120 м - н |
| ул.Детская | 367 | До 5,9 | 1425 | п/г |
| ул.Речная | 768 | До 5,9 | 3871 | 684 м—а/б, 84 м — п/г |
| ул.Юбилейная | 1779 | До 6,5 | 6800 | п/г |
| Подъездные, пожарные подъезды | 476 | До 5,9 | 1715 | п/г |
| Итого по с. Синегорье | 5419 | Х | 22955 | Х |
| с. Суворово |  |  |  |  |
| ул. Вобликова | 425 | До 4,4 | 1920 | 189 м—а/б, 236 м—п/г |
| Дорога на кладбище | 197 | До 4 | 648 | п/г |
| Итого по с.Сувощово | 622 | Х | 2568 | Х |
| с. Зеркальное |  |  |  |  |
| ул.Речная | 539 | До 6 | 2052 | п/г |
| ул.Мира | 797 | До 6,5 | 5004 | 377 м — а/б, 420 — п/г |
| Подъезд к водозабору | 245 | До 4 | 754 | п/г |
| ул.Молодёжная | 474 | До 4 | 1442 | п/г |
| ул.Советская | 628 | До 4 | 2090 | п/г |
| ул.Школьная | 339 | До 6,5 | 1998 | 309 м — а/б, 30 М —П/Г |
| ул.Луговая | 193 | До 4 | 656 | п/г |
| ул.Лазо | 335 | 4-5 | 1405 | 210 м—а/б, 125 м—п/г |
| ул.Подгорная | 158 | До 4 | 506 | п/г |
| ул.Шоферская | 519 | До 6,5 | 2084 | п/г |
| ул.Лесная | 407 | До 4 | 1180 | п/г |
| ул.Таёжная | 220 | До 4 | 748 | п/г |
| ул.Солнечная | 665 | До 4 | 2061 | п/г |
| Клубный переулок | 392 | До 4 | 1276 | п/г |
| Дорога до кладбища | 240 | До 4 | 672 | п/г |
| Итого по с.Зеркальное | 6151 | Х | 23928 | Х |
| с. Богополь |  |  |  |  |
| ул.Братьев Швед | 1411 | До 5,9 | 7516 | 978 м—а/б, 433 м—п/г |
| ул.Рабочая | 441 | До 5,9 | 2117 | п/г |
| ул.Садовая | 1165 | До 6,5 | 4679 | 548 м — п/г, 617 м - н |
| ул.Лесная | 241 | До 4 | 819 | н |
| ул.Центральная | 298 | До 4 | 948 | 74 м — п/г, 224 м - н |
| ул. Ключевая | 534 | До 4 | 1582 | н |
| Итого по с.Богополь | 4090 | Х | 17661 | Х |
| Итого по населенным пунктам KMO | 19781 | Х | 82214 | Х |

Проектные предложения

Муниципальной программой «Развитие улично-дорожной сети Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрацией кавалеровского муниципального округа Приморского края от 22.02.2024 №84 предусмотрены проектные работы, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

      - Объекты обслуживания и хранения транспорта

Согласно данным администрации Кавалеровского муниципального округа в таблице 2.3.11.7.-1 приводится перечень станций автозаправочных, расположенных на территории муниципального образования.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке, а также в гаражных кооперативах различной вместимости.

Техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта осуществляется на территории гаражных кооперативов, территории промышленных предприятии, а также на специализированных станциях технического обслуживания.

Таблица 2.3.11.7.-1

Перечень станций автозаправочных, расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа

| № | Наименование учреждения | Кол-во топливораздаточных колонок | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ННК АЗС №62 (АО ННК-Приморнефтепродукт) | 4 | Приморский край, муниципальный округ Кавалеровский, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, 5 |
| 2. | Нк Уссури (ООО Нк Уссури) | 12 | Приморский край, муниципальный округ Кавалеровский, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, 1Б |
| 3. | ННК АЗС (АО ННК-Приморнефтепродукт) | 4 | Приморский край, муниципальный округ Кавалеровский, п. Горнореченский, ул. Советская, 1а |

      - Общественный пассажирский транспорт

Согласно схеме территориального планирования Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), на территории Кавалеровского муниципального округа действует автостанция пгт. Кавалерово по адресу ул. Центральная, 20.

На территории муниципального округа имеются оборудованные остановки общественного транспорта.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Кавалеровского муниципального, утвержденному Постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа от 10.03.2023 г. №123 перечень маршрутов общественного транспорта представлен в таблице 2.3.11.8.-1.

Проектное предложение

При интенсивном развитии муниципального округа и увеличении численности населения возможна организация дополнительных пригородных пассажирских рейсов, в том числе с привлечением индивидуальных предпринимателей. Проектом генерального плана мероприятий по развитию общественного пассажирского транспорта не предусмотрено.

Таблица 2.3.11.8.-1

Перечень маршрутов общественного в Кавалеровском муниципальном округе

| Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута | Наименование остановочных пунктов | Наименование улицы, автомобильных дорог по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок | Вид регулярных перевозок | Виды транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кавалеровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Кавалерово - Хрустальный | Аэропорт АТП Автошкола Юбилейная Перекресток Центральная ДК Больница Хлебозавод Заводская Лесозавод Газовая Лечная 1-Фабричная Фабричная Комсомольская Гараж Заречная Ключевая Матросова Пионерская ДК Столовая | пгт. Кавалерово: ул. Первомайская, ул. Арсеньева п. Фабричный: ул. Комсомольская п. Хрустальный: ул. Центральная | 17,2 | Регулярный | Автобус |
| 102 | Кавалерово - Рудный | Лесозавод Заводская Хлебозавод Больничная ДК Центральная Перекресток Юбилейная Автошкола АТП Аэропорт Солнечная Свояковка Ключевая Первомайская Рабочая Ларек Стараткльская Фабричная Партизанская Школьная Детсад Рудный | пгт. Кавалерово: ул. Арсеньева, ул. Первомайская п. Рудный: ул. Партизанская | 22,6 | Регулярный | Автобус |
| 103 | Кавалерово - Горнореченский | Лесозавод Заводская Хлебозавод Больничная ДК Центральная Перекресток Новинка Ключевая Очистные Садовая МСУ 2 Магазин Дальэнерго Мостова Гарнизонная Торговый уентр Строительная Школьная Поликлинника Пчелосовхоз ДРП | пгт.Кавалерово: ул. Арсеньева, ул. Первомайская, ул. Гоголя. п.Горнореченский: ул. Садовая, ул. Советская. Дорога: Осиновка-Рудная Пристань. | 14,5 | Регулярный | Автобус |
| 107 | Кавалерово - Зеркальное | Перекресток Новинка Ключевая Садовая МСУ- 20 Синегорье Устиновка-1 Устиновка-2 Суворово Богополь-1 Богополь- 2 Зеркальное | Пгт.Кавалерово: ул. Арсеньева, ул. Первомайская, ул. Гоголя. П.Горнореченский: ул. Садовая Дорога: Кавалерово-Ольга-Лазо-Находка. Устиновка- Заркальное | 51,3 | Регулярный | Автобус |

      - Искусственные дорожные сооружения

На территории Кавалеровского муниципального округа находятся мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах местного значения, перечень которых приведен в таблице 2.3.11.9.-1.

Таблица 2.3.11.9.-1

Мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах местного значения Кавалеровского муниципального округа

| № | Вид сооружения (мост, тоннель, путепровод) | Место нахождения | Высота, м | Ширина, м | Нагрузка | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Взлетная, 0,166км | 1 | 8 |  | 3 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Речная, 0,375км | 3,75 | 3,75 |  | 18 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Приморская, 0,050км | 4 | 6 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Осипенко, 0км | 3 | 5,5 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Набережная, 0,013км | 3 | 3,5 |  | 2 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Короленко, 0,120км | 4,5 | 5 |  | 4 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Калинина, 0,712км | 10,4 | 5,5 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Западная, 1,708км | 1 | 7,4 |  | 4,5 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Гоголя, 0,881км | 2 | 6 |  | 10 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, 0,013км | 1 | 7,5 |  | 2 |
|  | Мост | пгт. Кавалерово, ул. Восточная, 0,020км | 2 | 5 |  | 5 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Рабочая, 0,210км | 1,5 | 3 |  | 5 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Трудовая, 0,037км | 2 | 4,5 |  | 7 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Черемухова, 0,183км | 0,5 | 3 |  | 4 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Кольцевая, 0686км | 1,5 | 3,5 |  | 6 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Северная, 0,004км | 0,5 | 3 |  | 4 |
|  | Мост | п. Горнореченский, ул. Советская, 1,485км | 2 | 6 |  | 5 |
|  | Мост | п. Рудный, ул. Поворотная, 0,401км | 1,5 | 3,5 |  | 11 |
|  | Мост | п. Рудный, Заречная, 0,087км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Лесная, 0252км | 3,75 | 5,6 |  | 16 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Нижняя, 0,544км | 2 | 3 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Нижняя, 0,860км | 2 | 2 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Нижняя, 0,601км | 1 | 2 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Нижняя, 0,371км | 0,5 | 2 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Нижняя, 0,141км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Строительная, 0км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Ключевая, 0,548км | 1 | 2,5 |  | 7 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный,, ул. Кедровая, 0,351км | 3,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Заречная, 0,502км | 2,2 | 3 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Заречная, 0,057км | 1,5 | 3 |  | 12 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Егорова, 0,005км | 0,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Газгольдерная, 0,525км | 2 | 4,5 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Толбухина, 0,110км | 2,5 | 4 |  | 9 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Подгорная, 1,140км | 3 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Панфилова, 0км | 4 | 3 |  | 8 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Матросова, 0,302км | 1,5 | 2 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Матросова, 0,114км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, ул. Газгольдерная, 1,059км | 3 | 3 |  | 26 |
|  | Мост | пгт. Хрустальный, переулок Дубовый, 0,010км | 2 | 4 |  | 4 |
|  | Мост | с. Высокогорск, ул. Ключевая, 0,136км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | с. Высокогорск, ул. Арсеньева, 1,005км | 2 | 4,5 |  | 10 |
|  | Мост | Автодорога «Устиновка-Зеркальный», 1,355км | 4,5 | 8 |  | 42 |
|  | Мост | с. Зеракльное, ул. Солнечная-1, 0,428км | 1,5 | 3 |  | 6 |
|  | Мост | с. Зеркальное, переулок Клубный – 1 (от ул. Мира до ул. Молодежная), 0,186км | 0,5 | 2,8 |  | 2 |
|  | Мост | с. Зеркальное, автодорога до кладбища, 0,092км | 1 | 2,8 |  | 6 |
|  | Мост | с. Устиновка, ул. Центральная, 0,244км | 1,5 | 5,4 |  | 7 |

    - Инженерная инфраструктура

      - Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа организовано от централизованных систем водоснабжения за счет использования подземных вод и децентрализованных источников – индивидуальных шахтных колодцев и бытовых скважин.

Системы централизованного водоснабжения имеют в своем составе водозаборные скважины, резервуары и водонапорные башни, подача воды осуществляется в водопроводную сеть. Системы подготовки и очистки воды в большинстве населенных пунктов отсутствуют. В сеть подается исходная (природная) вода. Все системы являются одновременно источниками как хозяйственно-питьевого, так и противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение населения, не охваченных централизованными системами водоснабжения, обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев и бытовых скважин.

Проектные предложения

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Кавалеровского муниципального округа является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнить комплекс мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В развитии водоснабжения населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа Генеральным планом предлагается:

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с сооружениями с заменой отработавших труб на полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет;

- строительство новых закольцованных водопроводов из полиэтиленовых труб для подключения существующих и новых строящихся объектов на планируемых территориях, трассировка водопроводов разрабатывается специализированной организацией отдельным проектом на последующих этапах;

- капитальный ремонт и реконструкция сооружений водозаборов, резервуаров и водонапорных башен, при невозможности выполнить ремонт - выполнить новое строительство;

- проведение изысканий и выполнение оценки запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории округа;

- на основании разработанных проектов выполнить строительство водозаборов из подземных вод;

- установление зон санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Норма водопотребления на хозяйственно - питьевые нужды принята 160 л/сут, на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 2.3.12.1.-1

Ведомость расчетных расходов на водоснабжение по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2024 г. | I очередь 2034 г. | Расчетный срок 2045 г. |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 20727 | 18922 | 18106 |  |
| 2 | Норма водопотребления на хоз. питьевые нужды | л/сут на 1 чел | 160 | 160 | 160 |  |
| 3 | Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3979,6 | 3060,5 | 2352,0 |  |
| 4 | Неучтенные расходы воды 15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 596,9 | 459,1 | 352,8 |  |
| 5 | Норма расхода воды на полив территории | л/сут на 1 чел. | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | Расход воды на полив территории | м3/сут | 1036,4 | 797,0 | 612,5 |  |
| 7 | Максимальный расход воды на 1 пожар | л/с | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | Расход воды на пожар | м3/сут | 162 | 162 | 162 | В общем расходе не учитывается |
|  | Итого | м3/сут | 5612,9 | 4316,6 | 3317,3 |  |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 15 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

      - Водоотведение

Существующее положение

Система централизованного водоотведения функционирует в пгт. Кавалерово.

В остальных населенных пунктах Кавалеровского муниципального округа централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, отсутствует.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков от общественных зданий осуществляются в автономные септики с последующим вывозом. Накопительные емкости потребителей частично имеют потерю герметичности и требуют капитального ремонта, так как утечки сточной жидкости приводят к загрязнению окружающей среды и водоносных горизонтов.

Проектные предложения

Проектные решения приняты с учетом требований:

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию систем водоотведения:

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в пгт. Кавалерово с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Хрустальный и в районе п. Рудный с использованием современных материалов и технологий;

- капитальный ремонт существующих канализационных коллекторов.

В населенных пунктах Кавалеровского муниципального округа, не охваченных системами централизованного водоотведения, проектом планируется сохранение существующей схемы отведения бытовых стоков индивидуальными выпусками в герметичные выгребные ямы с последующим вывозом на КОС крупных населенных пунктов или компактные биологические очистные установки (септики). Не герметичные приемники бытовых стоков предлагается реконструировать.

Норма водоотведения принята 160 л/сут на человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования, СП 32.13330.2018 и СП 31.13330.2012. Ниже в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Таблица 2.3.12.2.-1

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

| № | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2024 г. | I очередь 2034 г. | Расчетный срок 2045 г. |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 20727 | 18922 | 18106 |  |
| 2 | Норма водоотведения | л/сут на 1 чел | 160 | 160 | 160 |  |
| 3 | Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3979,6 | 3060,5 | 2352,0 |  |
| 4 | Неучтенные расходы воды 15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 596,9 | 459,1 | 352,8 |  |
|  | Итого | м3/сут | 4576,5 | 3519,6 | 2704,8 |  |

      - Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме.

Часть индивидуальной жилой застройки оборудованы печами на твердом топливе.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания и некоторые производственные предприятия подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей.

Наиболее крупные котельные расположены в пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный, п. Горнореченский, с. Устиновка, п. Рудный.

На остальной территории Кавалеровского муниципального округа отопление зданий и сооружений осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии. Население пользуется печным отоплением, работающем на угле.

Проектные предложения

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения в области теплоснабжения установлено, что оборудование существующих котельных и распределительные теплопроводы периодически ремонтируются и находятся в работоспособном состоянии. В соответствии с действующей градостроительной документацией существенный прирост нагрузок на существующие источники теплоснабжения не планируется.

Настоящим проектом во всех населенных пунктах сохраняются существующие схемы теплоснабжения.

В развитии теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок предлагается:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих котельных;

- строительство новых распределительных теплопроводов с применением энергоэффективной теплоизоляции, трассировка трубопроводов определяется отдельным проектом на последующих этапах;

- обеспечение подключения к системам теплоснабжения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- капитальный ремонт существующих тепловых сетей.

      - Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Кавалеровского муниципального округа осуществляется от Дальневосточной энергосистемы.

Опорными центрами питания для населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа являются ПС 220 Высокогорск, ПС 220 К, ПС 110/10 Богополь, ПС 35/6 Крутая, ПС 35/6 Центральная, ПС 35/6 Фабричная-II, ПС 35/6 Кавалерово, ПС 35/6 Хрустальная, ПС 35 Л.

По территории округа проходят линии электропередач 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ.

Энергоснабжение всех населённых пунктов и промышленных предприятий муниципального округа осуществляется по линиям 6 кВ, через ТП-6/0,4 кВ.

Потребителями электрической энергии в Кавалеровском муниципальном округе являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. Наибольшая доля электрической энергии потребляется сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, предприятиями добывающей промышленности, а также предприятиями сферы обслуживания

Проектные предложения

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

В развитии электроснабжения Кавалеровского муниципального округа предусматривается:

- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;

- прокладка новых сетей электроснабжения, 0,4 для подключения планируемых объектов в соответствии с генеральным планом.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования. Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на территории поселков и сельских поселений (с электроплитами) 1350 кВтч/год на 1 человека. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

Ниже в таблице приведены расчетные величины электрических нагрузок по укрупненным показателям.

Таблица 2.3.12.4.-1

Укрупненные нагрузки на электрические сети 6 кВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2024 г. | I очередь 2034 г. | Расчетный срок 2045 г. |  |
| 1 | Численность населения | Чел. | 20727 | 18922 | 18106 |  |
| 2 | Удельное электропотребление | кВтч/год на 1 чел | 1350 | 1350 | 1350 |  |
| 3 | Использование часового максимума электрических нагрузок | ч/год | 4400 | 4400 | 4400 |  |
| 4 | Электропотребление | млн.кВт*ч/год | 27,98 | 21,52 | 16,54 |  |
| 5 | Нагрузка на электросети | кВт | 6359 | 4891 | 3759 |  |

      - Связь

Существующее состояние

Территория Кавалеровского муниципального округа обеспечена следующим спектром услуг связи: почта, телевидение, телефонная связь, сотовая связь, сети интернета.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Основным оператором проводной связи в Кавалеровском муниципальном округе является ОАО «Ростелеком».

В границах муниципального округа расположены станции сотовой связи различных операторов сотовой связи.

Население приобретает также спутниковые антенны для увеличения количества принимаемых каналов и для повышения качества вещания.

В населенных пунктах функционируют почтовые отделения связи «Почта России».

Проектные предложения

Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано на материалах действующей градостроительной документации, а также публичной информации, предоставляемой эксплуатирующими организациями.

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи.

Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.

В перспективе планируется увеличения зоны охвата населения услугами связи (сотовая связь, ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.).

Конкретные мероприятия по развитию систем связи разрабатываются непосредственно операторами связи, эксплуатирующими организациями.

      - Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории Кавалеровского муниципального округа централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение населения осуществляется путем установки газовых баллонов с газовыми плитами в частных домовладениях.

Проектные предложения

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края, на территории Кавалеровского муниципального округа планируется строительство ГРС Кавалерово (срок реализации – до конца 2040 года).

В настоящем генеральном плане отображены планируемые межпоселковые газопроводы высокого давления от проектируемой ГРС Кавалерово до населенных пунктов муниципального округа. Уточнение трассировок газопроводов, количество и расположение всех объектов газоснабжения осуществляется проектом, выполняемым специализированной организацией на последующих этапах.

      - Трубопроводный транспорт

Существующее положение

Объекты трубопроводного транспорта на территории Кавалеровского муниципального округа отсутствуют.

Проектные предложения

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края, на территории Кавалеровского муниципального округа планируется строительство газопровода-отвода к планируемой ГРС Кавалерово (срок реализации – до конца 2040 года).

    - Иные объекты

      - Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Существующее положение

Согласно данным администрации на территории Кавалеровского муниципального округа находятся объекты информирования и оповещения населения:

- сирена оповещения гражданского населения «П166М» (п. Хрустальный, ул. Подгорная, 9, здание ДК);

- сирена оповещения гражданского населения «П166М» (п. Горнореченский, ул. Промысловая 3, дет. Сад);

- сирена оповещения гражданского населения «П166М» (пгт. Кавалерово, ул. Первомайская 9, Примтеплоэнерго);

- сирена оповещения гражданского населения «УМС-2400» (пгт. Кавалерово, ул. Первомайская 154, Примавтодор);

- сирена оповещения гражданского населения «УМС-2400» (пгт. Кавалерово, ул. Комсомольская 54, Ростелеком);

- сирена оповещения гражданского населения «УМС-2400» (; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева 104, ЕДДС МО);

В состав 13 ОПС по охране Кавалеровского муниципального округа (филиал ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС) входят три пожарные части. Сведения о пожарных частях на территории Кавалеровского муниципального округа представлены в таблице 2.3.13.1-1.

Таблица 2.3.13.1-1.

Сведения о наличии пожарных депо на территории Кавалеровского муниципального округа

| № | Наименование подразделения | Место дислокации (адрес, наименование охраняемой организации) | Штатная численность, чел | Пожарные автомобили, шт | Боевой расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 78 ПЧ 13 ОПС | п. Кавалерово ул. Гагарина, 1 | 41 | 5 | 3 ед. техники (АЦ), 10 чел. |
| 2 | 79 ПЧ 13 ОПС | п. Хрустальный ул. Комсомольская, 80а | 27 | 3 | 2 ед. техники (АЦ), 5 чел. |
| 3 | 109 ПЧ 13 ОПС | с. Зеркальное ул. Мира | 25 | 2 | 1 ед. техники (АЦ), 5 чел. |

В реестре общественных объединений пожарной охраны Главного управления МЧС России по Приморскому краю зарегистрировано общественное объединение Добровольная пожарная дружина «Кавалероского городского поселения», по адресу пгт. Кавалерово, ул. Подгорная 7, (регистрационный от 17.02.2023 №25-15-2023-000549) численностью 7 чел.

Проектные предложения

Согласно данным администрации, создание дополнительных локальных систем оповещения на территории Кавалеровского муниципального округа не предусмотрено.

В соответствии с СТП Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), предусмотрено строительство объекта пожарной охраны на два выезда в пос. Рудный Приморского края.

      - Места погребения

Согласно данным администрации на территории Кавалеровского муниципального округа находятся кладбища, представленные в таблице 2.3.13.2.-1.

Таблица 2.3.13.2.-1

Кладбища Кавалеровского муниципального округа

| № п/п | Наименование органа местного самоуправления | Адрес расположения кладбища | Кадастровый учет, № | Расстояние, км. |  | Площадь всего, га | Площадь захоронений, % от общей площади кладбища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от центра | от ближайшей жилой площади |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 9 | 7 |
| 1 | «Нижнее» | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, пгт. Кавалерово, ул. Гоголя, д. 49 | 25:04:040034:292 | 2,16 | 0,022 | 4,75 | 4,75 |
| 2 | «Верхнее» | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, п. Горнореченский, ул. Ясная, д. 1 | 25:04:040035:216 | 2,58 | 0,047 | 35,77 | 35,77 |
| 3 |  | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, п. Рудный, ул. Туренко, д. 1/1 | 25:04:000000:4234 |  |  | 10,86 |  |
|  | Закрытое кладбище | Приморский край, Кавалеровский округ, пгт. Хрустальный, ул. Зои Космодемьянской, дом 5 | 25:04:000000:3892 |  |  | 4,6 |  |
|  |  | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, у с.Суворово |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, с.Устиновка |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, с. Зеркальное |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, у с.Богополь |  |  |  | 0,7 |  |

      - Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды

Существующее положение

Согласно данным единого государственного реестра недвижимости на территории Кавалеровского муниципального образования располагаются наблюдательные подразделения ФГБУ «Приморское УГМС»:

- метеорологическая станция 2 разряда с. Богополь на земельных участках с кадастровыми номерами 25:04:090001:33, 25:04:090001:34. Реестровый номер охранной зоны 25:04-6.87;

- метеорологическая станция 2 разряда пгт. Кавалерово

Режим использования территории в охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, установление границ данных зон и их учету в ЕГРН отображён в п.2.3.17 «Зоны с особыми условиями использования территории» данных материалов разрабатываемого генерального плана.

Проектные предложения

Документами территориального планирования и иными документами не планируются к размещению/реконструкции/ликвидации объекты государственной системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

    - Объекты культурного наследия

Согласно письму Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края _№65-01-131345 от 19.06.2024 г. (Приложение 2) на территории Кавалеровского муниципального округа находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения (памятники археологии), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 62 выявленных объекта археологического наследия федерального значения, и 3 объекта культурного наследия регионального значения.

Перечень ОКН, расположенных на территории проектирования, приводится в таблицах 2.3.14.-1 и 2.3.14.-2.

Границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

В границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

На момент разработки проекта генерального плана на территории Кавалеровского муниципального округа границы территорий объектов культурного наследия, зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия не утверждены.

Объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты археологического наследия, расположенные на территории Кавалеровского муниципального округа подлежат  государственной охране в силу положений Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого  располагается объект археологического наследия, предусматривает  возможность  проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим  Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

В соответствии со статьей 34.1. Федерального закона № 73-ФЗ для объектов археологического наследия защитные зоны не устанавливаются.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными пп. 1-3 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).

На основании ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия осуществляются с учетом выполнения обязательных разделов и проектов, либо планов, указанных в п.3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ.

Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов, указанных в п.3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ. Раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе и согласовывается со службой (ст. 30 Закона № 73-ФЗ).

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны действовать в соответствии с п.4 ст. 36 Закона № 73-ФЗ.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Применительно к ОКН, расположенным на территории Кавалеровского муниципального округа, рекомендуется разработка и утверждение зон охраны ОКН в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». А также установление данных границ и учет их в ЕГРН, проектах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Таблица 2.3.14.-1.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края.

- Объекты культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование (по НПА) | Правовой статус/ регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Зоны охраны ОКН | Территория ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты культурного наследия федерального значения (памятник археологии), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Богополь 2. Стоянка | 251440125570006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Городище Венюковское | 251440165230006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 1. Стоянка | 251440125670006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 2. Стоянка | 251440126770006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 1. Спорт-лагерь. Стоянка | 251440129500006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Озеро Утиное 1. Стоянка | 251440137090006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 3. Стоянка | 251440127440006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 4. Стоянка | 251440127030006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 5. Стоянка | 251440128140006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 6. Стоянка | 251440127310006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово. Городище. (Садовый Ключ. Городище.) | 251440127730006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 1. Стоянка. | 251440135520006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 4. Стоянка | 251440135110006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 5. Стоянка | 251440135140006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Усть-Зеркальная 5. Стоянка | 251440134790006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Усть-Зеркальная 6. Стоянка | 251440135000006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Усть-Садовая 1. Стоянка | 251440135090006 | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
| - Выявленные объекты археологического наследия |  |  |  |  |
|  | Богополь 5. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Местонахождение 2 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Местонахожд ение 3 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Местонахождение 4 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Могильник | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Вал на р. Зеркальная | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Вал в пади Широкая | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Горнореченское 1. Городище | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Горнореченское 3. Городище | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Дорога средневековая | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 3. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зеркальная- карьер. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 1. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 5. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зазеркальная 7. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Ноябрьское 1. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Ноябрьское 2. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Ноябрьское 3. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Озеро Зеркальное 1. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Озеро Зеркальное 1. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Орлиное гнездо. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Пещера Сверчков. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Пьяный ключ. Поселение. (Туянов ключ) | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Садовая 2. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Садовая 3. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Садовая 4. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Сибайгоу. Городище | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Синегорье 1. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Синегорье 2. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Скала Дерсу. Укрепление | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 7. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 9. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово- Мастерская | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово- Петровичи. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово – поворот. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 7. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 8. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка. Местонахождение 1 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка. Местонахождение 2 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка. Местонахождение 3 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка- Правый берег. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Усть- Зеркальное. Укрепление | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Усть- Зеркальная 4. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновский археологический комплекс | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Укрепление | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зеркальное 3. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зеркальное 4. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Зеркальное 8. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Редут | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Горнореченско е 2. Городище | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 10 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь 1. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Кавалерово (Вертолетная площадка). Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Садовая 1. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь. Местонахождение 1 | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Суворово 8. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь 4. Поселение | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Богополь 6. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 6. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 3. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |
|  | Устиновка 2. Стоянка | Выявленный объект археологического наследия | не требуется в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ | Не утверждена |

Таблица 2.3.14.-2.

- Объекты культурного наследия регионального значения

| № № п/п | Наименование | Сведения из ЕГРН | Правовой статус ОКН/ регистрационный номер в ЕГР ОКН | Местонахождение | Территория ОКН | Зоны охраны ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.К. Арсеньеву | - | 251711296150005 | Кавалеровский р-н, п. Кавалерово, Парк культуры и отдыха | Не утверждена | Не утверждены |
| 2 | Монумент исследователям Дальнего Востока: М.И. Венюкову, Н.М. Пржевальскому, В.К. Арсеньеву | кадастровый номер 25:04:140000:270 | 251610489370005 | Кавалеровский р-н, трасса Кавалерово-Варфоломеевка 151 км | Не утверждена | Не утверждены |
| 3 | Сооружение-Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Сооружение- Кадастровый номер 25:04:040023:2372 | 251610489360005 | Приморский край, р-н Кавалеровский, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева | Не утверждена | Не утверждены |

    - Территории, зоны и площадки для инвестиционной деятельности, комплексного развития

Существующее положение

Территории, зоны и площадки для инвестиционной деятельности, комплексного развития на территории Кавалеровского муниципального округа отсутствуют.

Проектные предложения

В соответствии с СТП Приморского края, утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 29.03.2022 г. № 178-пп (в редакции от 31.10.2022 № 740-пп), предусмотрены территории, предназначенные для реализации инвестиционных проектов в областях, относящихся к приоритетным направлениям развития экономики (таблица 2.3.316.-1)

Таблица 2.3.16.-1

Территории, предназначенные для реализации инвестиционных проектов в областях, относящихся к приоритетным направлениям развития экономики

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | Земельный участок для использования в качестве сельскохозяйственных угодий | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 200,6 | Кавалеровский муниципальный округ, вершина горы Вставная, земельный участок с кадастровым номером 25:04:000000:3895 | - | расчетный срок |
| 2 | Земельный участок для использования в качестве сельскохозяйственных угодий | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 1420,4 | Кавалеровский муниципальный округ, вершина горы Зеркальная, земельный участок с кадастровым номером 25:04:000000:3894 | - | расчетный срок |
| 3 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 1630,4 | Кавалеровский муниципальный округ, вершина горы Зеркальная, земельный участок с кадастровым номером 25:04:000000:3898 | - | расчетный срок |
| 4 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 2971,9 | Кавалеровский муниципальный округ, вершина горы Круглая, земельный участок с кадастровым номером 25:04:000000:3897 | - | расчетный срок |
| 5 | Территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов (размещение пилорамы) | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 1 | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово | - | расчетный срок |
| 6 | Земельный участок под общественную застройку | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 0,79 | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Хрустальный, земельный участок с кадастровым номером 25:04:030002:1 | - | расчетный срок |
| 7 | Земельный участок для промышленного предприятия I-IV класса опасности | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 0,09 | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово (участок находится примерно 25 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 166 В) | - | расчетный срок |
| 8 | Земельный участок для промышленного предприятия I-IV класса опасности | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 0,03 | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово (участок находится примерно 26 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 166 В) | - | расчетный срок |
| 9 | Земельный участок для промышленного предприятия I-IV класса опасности | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | планируемый к размещению | общая площадь территории зоны (кластера), га | 0,17 | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 160, земельный участок с кадастровым номером 25:04:040015:11 | - | расчетный срок |

    - Санитарная очистка

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя организацию сбора и временного хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства и потребления.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с текущими изменениями) к вопросам местного значения муниципального округа относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

      - Объекты обращения с отходами

Существующее положение

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01-09/38 в редакции приказа от 26.12.2023 №37-01-06/196 в Кавалеровский технологический кластер по обращению с отходами включены – Кавалеровский МО, Ольгинский МО, Дальнегорский ГО, часть Чугуевского МО, Тернейский МО. В состав Кавалеровского технологического кластера также входят объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, находящиеся на территории Кавалеровского МО (таблица 2.3.17.1-1).

На территории Приморского края находится всего 14 полигонов захоронения ТКО, сведения о которых содержатся в ГРОРО. На территории Кавалеровского МО находится 1 полигон захоронения ТКО, сведения о котором содержатся в ГРОРО.

Таблица 2.3.17.1-1

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

| Наименование объекта | Назначение ОРО | Наименование ближайшего населенного пункта | Адрес, местоположение | Координаты местоположения | Площадь, кв.м | Эксплуатирующая компания | ИНН | Мощность, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон захоронения ТКО* | Захоронение ТКО | п. Рудный | Кавалеровский МО, на 4,33 км южнее вершины горы Малиновая, 25:04:040002:198 | 44.285436, 134.882872 | 5941 | ООО «Экотех» | 2535017959 | - |
| Полигон ТКО | - | - | Кавалеровский МО, рядом с ЗУ 25:04:040002:198 | 44.284994, 134.882162 | 72288 | - | - | 25000 |
| Мусоросортировочный комплекс | - | - | Кавалеровский МО, рядом с ЗУ 25:04:040002:198 | 44.284994, 134.882162 | 72288 | - | - | 10000 |
| Объект термического обезвреживания | - | - | Кавалеровский МО, на 4,33 км южнее вершины горы Малиновая, 25:04:040002:198 | 44.285436, 134.882872 | 5941 | - | - | 20000 |

*не нашла в открытых данных ГРОРО.

Проектные предложения

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01-09/38, планируется создание пункта сбора вторсырья в пгт Кавалерово.

Объект размещения отходов в Кавалеровском МО, разрешенный к использованию в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040002:198, выведен из эксплуатации в 2023 году в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае (таблица 2.3.17.1-2).

Таблица 2.3.17.1-2

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, выведенные из эксплуатации

| N п/ п | Наименование объекта размещения отходов | Наименование эксплуатирующей организации | Адрес объекта размещения отходов | Дата вывода из эксплуатации объекта (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект размещения отходов в Кавалеровском МО, разрешенный к использованию в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 14.05.2019 № 303 | АО «Полигон» | Кавалеровский муниципальный округ 4,33 км южнее вершины горы Малиновая, 25:04:040002:198, площадью 5941 кв. м, 44.285436, 134.882872 | 2023 |

      - Нахождение источников образования отходов

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском Крае, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями) источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Источниками образования отходов являются:

- жилой фонд,

- объекты общественного назначения,

- производственные предприятия.

      - Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском Крае, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями) в таблице 2.3.17.3.-1 приводятся сводные результаты расчета количества и объема образующихся твердых коммунальных отходов по Каваскому муниципальному округу.

Таблица 2.3.17.3.-1

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся твердых коммунальных отходов

по Кавалеровскому муниципальному округу

| Наименование населенного пункта | Географические координаты | ОКАТО | Численность жителей на 01.01.2021 | Норматив накопления (куб.м) | Норматив накопления (т) | Количество отходов ЖФ (куб.м) | Количество отходов ЖФ (Т) | % ООН | Количество отходов ООН (куб.м) | Количество отходов ООН (т) | ИТОГО количество отходов (куб.м) | ИТОГО количество отходов (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Высокогорск | 44.405567, 135.396523 | 5210000007 | 135 | 2,0935 | 0,2482484 | 282,6225 | 33,513534 | 5 | 14,131125 | 1,6756767 | 296,753625 | 35,1892107 |
| поселок Горнореченский | 44.262979, 135.113105 | 5210555000 | 2830 | 2,0935 | 0,2482484 | 5924,605 | 702,542972 | 10 | 592,4605 | 70,2542972 | 6517,0655 | 772,7972692 |
| пгт Кавалерово | 44.267653, 135.057283 | 5210551000 | 13872 | 2,0935 | 0,2482484 | 29041,032 | 3443,701805 | 20 | 5808,2064 | 688,740361 | 34849,2384 | 4132,442166 |
| посёлок Рудный | 44.278148, 134.956789 | 5210000008 | 2110 | 2,0935 | 0,2482484 | 4417,285 | 523,804124 | 10 | 441,7285 | 52,3804124 | 4859,0135 | 576,1845364 |
| пгт Хрустальный | 44.332089, 135.067668 | 5210560000 | 2950 | 2,0935 | 0,2482484 | 6175,825 | 732,33278 | 10 | 617,5825 | 73,233278 | 6793,4075 | 805,566058 |
| село Богополь | 44.248388, 135.456818 | 5210000002 | 174 | 2,0935 | 0,2482484 | 364,269 | 43,1952216 | 5 | 18,21345 | 2,15976108 | 382,48245 | 45,35498268 |
| село Зеркальное | 44.216875, 135.552848 | 5210000003 | 389 | 2,0935 | 0,2482484 | 814,3715 | 96,5686276 | 5 | 40,718575 | 4,82843138 | 855,090075 | 101,397059 |
| село Синегорье | 44.235543, 135.123354 | 5210000004 | 197 | 2,0935 | 0,2482484 | 412,4195 | 48,9049348 | 5 | 20,620975 | 2,44524674 | 433,040475 | 51,35018154 |
| село Суворово | 44.249318, 135.347367 | 5210000005 | 129 | 2,0935 | 0,2482484 | 270,0615 | 32,0240436 | 5 | 13,503075 | 1,60120218 | 283,564575 | 33,62524578 |
| село Устиновка | 44.252888, 135.230137 | 5210000006 | 275 | 2,0935 | 0,2482484 | 575,7125 | 68,26831 | 5 | 28,785625 | 3,4134155 | 604,498125 | 71,6817255 |
| ИТОГО |  |  | 23061 | 2,0935 | 0,2482484 | 48278,2035 | 5724,856352 |  |  |  | 55874,15423 | 6625,588435 |

      - Места накопления отходов

Существующее положение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»(с текущими изменениями) потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

Санитарно-эпидемиологические требования к обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержатся в СанПиН 2.1.3684-21(с текущими изменениями), утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3.

Проектные предложения

Сведения о нормативном количестве контейнеров, местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа приведен в таблице 2.3.17.4.-1.

Таблица 2.3.17.4.-1.

Расчет нормативного количества условных контейнеров ТКО в Кавалеровском МО

| № п/п | Населенный пункт | ИТОГО количество отходов м3 | Объем условного контейнера м3 | Частота вывоза ТКО (раз в неделю) | Минимальное количество условных контейнеров для сбора нормативного количества ТКО в МО шт. | Среднее количество контейнеров на площадке шт | Количество мест накопления для размещения нормативного количества контейнеров шт | Нормативное количество КГО м3 в год (20% в составе ТКО) | Количество условных бункеров для сбора КГО шт. (8 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Высокогорск | 296,753625 | 0,75 | 2 | 4 | 1 | 4 | 49,4589375 |  |
|  | поселок Горнореченский | 6517,0655 | 0,75 | 2 | 84 | 1 | 84 | 1086,177583 |  |
|  | пгт Кавалерово | 34849,2384 | 0,75 | 2 | 447 | 1 | 447 | 5808,2064 |  |
|  | посёлок Рудный | 4859,0135 | 0,75 | 2 | 62 | 1 | 62 | 809,8355833 |  |
|  | пгт Хрустальный | 6793,4075 | 0,75 | 2 | 87 | 1 | 87 | 1132,234583 |  |
|  | село Богополь | 382,48245 | 0,75 | 2 | 5 | 1 | 5 | 63,747075 |  |
|  | село Зеркальное | 855,090075 | 0,75 | 2 | 11 | 1 | 11 | 142,5150125 |  |
|  | село Синегорье | 433,040475 | 0,75 | 2 | 6 | 1 | 6 | 72,1734125 |  |
|  | село Суворово | 283,564575 | 0,75 | 2 | 4 | 1 | 4 | 47,2607625 |  |
|  | село Устиновка | 604,498125 | 0,75 | 2 | 8 | 1 | 8 | 100,7496875 |  |
| ИТОГО |  | 55874,15423 | 0,75 | 2 | 716 | 1 | 716 | 9312,359038 | 22 |

      - Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Существующее положение

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями), Кавалеровский муниципальный округ входит в Кавалеровский технологический кластер - территориальная система, с полноценной инфраструктурой, обеспечивающая согласованное взаимодействие субъектов при сборе, транспортировании, обработке, утилизации и захоронению ТКО с целью обеспечения экологически безопасной среды существования и организации устойчивой финансово-экономической системы обращения с отходами.

Согласно вышеуказанной схеме в период 2024 г. действует перспективный вариант схем потоков твердых коммунальных отходов. В соответствии с перспективной схемой обращения с отходами в таблице приведена информация о потоках отходов от источников образования до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (2.3.17.5.-1).

Таблица 2.3.17.5.-1

Схема потоков отходов от источников образования

до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

| №п/п | Наименование городского округа, муниципального округа, муниципального района | Городское или сельское поселение | Количество жителей | Количество производимых отходов ЖФ и ООН (куб.м.) | Количество производимых отходов ЖФ и ООН (т) | Количество производственных отходов, приравненных к ТКО (т) | Количество медицинских отходов класса а (т) | Итого количество отходов (т) | Объект термического обезвреживания |  |  | Объект конечного размещения, действующий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Адрес | Географические координаты | Наименование | Адрес | Географические координаты |
|  | Кавалеровский МО | село Высокогорск | 135 | 296,753625 | 35,1892107 |  |  |  | Участок термического обезвреживания, мощностью 20000 т/г | Кавалеровский МР, г.Малиновая, 4,33 км южнее, 25:04:040002:198 | 44.285436, 134.882872 | Полигон ТКО, ООО «Лидер» | Яковлевский МР, Новосысоевское с/п, с.Старосысоевка, 3,78 км, 25:25:020802:370 | 44.153432, 133.329404 |
|  | Кавалеровский МО | поселок Горнореченский | 2830 | 6517,0655 | 772,7972692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | пгт Кавалерово | 13872 | 34849,2384 | 4132,442166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | посёлок Рудный | 2110 | 4859,0135 | 576,1845364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | пгт Хрустальный | 2950 | 6793,4075 | 805,566058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | село Богополь | 174 | 382,48245 | 45,35498268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | село Зеркальное | 389 | 855,090075 | 101,397059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | село Синегорье | 197 | 433,040475 | 51,35018154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | село Суворово | 129 | 283,564575 | 33,62524578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалеровский МО | село Устиновка | 275 | 604,498125 | 71,6817255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 23061 | 55874,15423 | 6625,588435 |  | 314,2 | 6939,788435 |  |  |  |  |  |  |

Проектное предложение

Перспективный вариант схем потоков твердых коммунальных отходов планируется в 2024-2026 гг. Изменения, касающиеся Кавалеровского муниципального округа, территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями) отображены в таблице 2.3.17.5-2.

Таблица 2.3.17.5-2

Перечень перспективных объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

| Наименование объекта | Местоположение | Площадь, кв.м | Мощность, т/г | Год | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кавалеровский технологический кластер |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО | Кавалеровский МО, рядом с ЗУ 25:04:040002:198 | 72288 | 25000 | 2025 | 44.284994, 134.882162 |
| Мусоросортировочный комплекс | Кавалеровский МО, рядом с ЗУ 25:04:040002:198 | 72288 | 10000 | 2025 | 44.284994, 134.882162 |
| Объект термического обезвреживания | Кавалеровский МО, на 4,33 км южнее вершины горы Малиновая, 25:04:040002:198 | 5941 | 20000 | 2023 | 44.285436, 134.882872 |

      - Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Существующее положение

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями), объекты размещения отходов производства и потребления, находящихся на территории Кавалеровского муниципального округа, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, отсутствуют.

      - Система обращения с медицинскими и биологическими отходами

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Примор-ском крае, утвержденной Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского Края от 25.02.2019 №37-01-09/38 (с текущими изменениями), на территории Кавалеровского муници-пального округа организация ООО «Золотарь» осуществляет деятельность по обращению с медицинскими отходами А, В и Г класса.

Также согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории Кавалеровского муниципального округа находится источник образования медицинских отходов - КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница».

      - Региональный оператор

Территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае установлена единая зона действия регионального оператора на всей территории Приморского края в его географических границах, а также закреплено, что Кавалеровский МО входит в перечень муниципальных образований, входящих в зону деятельности регионального оператора.

В соответствии с соглашением №1/6 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории При-морского края» от 02.07.2019 г. региональным оператором сроком на 10 лет по результатам конкурсного отбора является краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» (Протокол от 21 июня 2019 года б/н).

    - Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно статье 104 федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

      - Перечень зон с особыми условиями использования территории на территории муниципального округа

Существующее положение

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории муниципального образования установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

2) охранная зона линий и сооружений связи;

3) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

4) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

5) зоны затопления и подтопления;

6) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

7) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

Проектные предложения

В проекте генерального плана также учитываются следующие виды ЗОУИТ, не учтенные в ЕГРН:

– охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

– охранная зона железных дорог;

– придорожные полосы автомобильных дорог;

– водоохранная (рыбоохранная) зона;

– прибрежная защитная полоса;

– зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

– иные ЗОУИТ, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      - Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Существующее положение

Перечень охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, представлен в таблице 2.3.18.2.-1.

Таблица 2.3.18.2.-1

Перечень охранных зон объектов электроэнергетики

(объектов электросетевого хозяйства

и объектов по производству электрической энергии),

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:04-6.413 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Примосркий край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 13325 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 35/6 кВ «Кавалерово» Ф-17 пгт. Кавалерово, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.415 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 4353 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 35/6 кВ «Кавалерово» Ф-2 пгт. Кавалерово, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.416 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Примосркий край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 8241 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 35/6 кВ «Фабричная - 2» Ф-7,12 пгт.Хрустальный, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.417 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Примосркий край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 6134 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 35/6 кВ «Кавалерово» Ф-6,7 пгт. Кавалерово, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.414 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Примосркий край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 5166 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 220/6 кВ «К» РП-8 Ф-2 пгт. Горнореченский, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.411 | Публичный сервитут в отношении частей земельного участка с кадастровым номером 25:04:000000:795, расположенного в границах полосы отвода автомобильной дороги |
|  | 25:04-6.412 | Публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Кавалеровская электросеть»(692411, Примосркий край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул.Рабочая, 1 ИНН 2515006938 ОГРН 1022500973054), общей площадью 1164 кв.м. в целях оформления права собственности на уже существующий линейный объект - ВЛ 6кВ ПС 35/6 кВ «Фабричная - 2» Ф-2,16 пгт. Хрустальный, созданный до 30 декабря 2004 г, сроком на 12 месяцев. |
|  | 25:04-6.177 | Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап), пгт. Горнореченский» |
|  | 25:04-6.136 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Богополь-Плавзавод» |
|  | 25:04-6.97 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Фабричная-2 - Хрустальная» |
|  | 25:04-6.22 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Кавалерово - Центральная» |
|  | 25:04-6.53 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Центральная-Крутая» |
|  | 25:04-6.149 | Охранная зона ПС 35/6 Центральная |
|  | 25:04-6.118 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ К-Чугуевка» на территории Кавалеровского района Приморского края |
|  | 25:04-6.32 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «К-Кавалерово» |
|  | 25:04-6.56 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «К - Фабричная 2 - вторая» |
|  | 25:04-6.6 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «Фабричная-2 - Крутая» |
|  | 25:04-6.116 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ «К - Фабричная 2 - первая» |
|  | 25:04-6.132 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ «К - Горелое» на территории Кавалеровского района Приморского края |
|  | 25:04-6.131 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ «К - Высокогорск - Горелое» на территории Кавалеровского района Приморского края |
|  | 25:04-6.110 | Охранная зона ПС 220 кВ «Высокогорск» |
|  | 25:04-6.146 | Охранная зона ПС 35/6 Кавалерово |
|  | 25:04-6.60 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «К-Богополь» |
|  | 25:04-6.154 | Охранная зона ПС 35/6 Хрустальная |
|  | 25:04-6.4 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
|  | 25:04-6.148 | Охранная зона ПС 35/6 Крутая |
|  | 25:04-6.140 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Богополь-Р» |
|  | 25:04-6.155 | Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап), с. Синегорье» |
|  | 25:04-6.176 | Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) – с. Высокогорск» |
|  | 25:04-6.377 | Охранная зона ПС 35-038 кВ Л |
|  | 25:04-6.144 | Охранная зона ПС 35/6 «Фабричная-II» |
|  | 25:04-6.145 | Охранная зона ПС 110/10 Богополь |
|  | 25:04-6.175 | Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) – с. Богополь» |
|  | 25:04-6.150 | Охранная зона линии электропередачи сооружения «Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап), с. Устиновка» |

Проектные предложения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.3.18.2.-2

Требования к границам установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» вышеуказанного документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.

Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

      - Охранная зона железных дорог

Проектное предложение

Охранная зона железных дорог устанавливается в соответствии с документом «Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 года № 611 (с изменениями на 17.04.2019 года).

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Местоположение границ охранной зоны составляется с учетом норм расчета охранных зон, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» в полосу отвода на железнодорожном транспорте (далее - полоса отвода) входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

За пределами полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Ширина охранной зоны должна быть:

– не менее 500 метров в пустынных и полупустынных районах;

– не менее 100 метров в остальных районах.

Запреты или ограничения на осуществление деятельности

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Санитарно-защитные зона от железных дорог

В соответствии с Нормами и правилами проектирования отвода земель для железных дорог ОСН 3.02.01-97 МПС России Москва 1997, принятого указанием МПС России от 24 ноября 1997 г. №С-1360у, железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков можно принимать равной 50 м.

      - Придорожные полосы автомобильных дорог

Проектные предложения

В соответствии с федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Для автомобильной дороги федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток ширина придорожной полосы составляет 50м и 75м.

Условия строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

      - Охранная зона линий и сооружений связи

Существующее положение

Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территории Кавалеровского муниципального округа, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.18.5.-1.

Таблица 2.3.18.5.-1

Перечень охранных зон линий и сооружений связи,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25:00-6.51 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |
| 2 | 25:04-6.169 | Охранная зона объекта ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» |

      - Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Существующее положение

Перечень охранных зон ООПТ, на территории Кавалеровского муниципального округа, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.18.6.-1.

Таблица 2.3.18.6.-1

Перечень охранных зон ООПТ,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25:04-6.47 | Охранная зона особо охраняемого природного объекта |
| 2 | 25:04-6.8 | Охранная зона особо охраняемого природного объекта |
| 3 | 25:04-6.58 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Пещера сверчков» |
| 4 | 25:23-6.300 | Заказник краевого значения «Березовый» |
| 5 | 25:04-6.48 | Охранная зона особо охраняемого природного объекта |
| 6 | 25:04-6.147 | Зона режима использования памятника природы «Пещера сверчков» |

Режим охранных зон ООПТ

(государственного природного заповедника, национального парка,

природного парка, памятника природы)

Согласно постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. №138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018) устанавливается режим охранных зон ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы).

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Согласно статье 28 Федерального закона «О животном мире» юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира (организм животного происхождения (дикое животное)) при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 вышеуказанного Федерального закона, и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

      - Зоны затопления и подтопления

Существующее положение

Перечень зон затопления и подтопления на территории Кавалеровского муниципального округа, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.18.7.-1.

Таблица 2.3.18.7.-1

Перечень зон затопления и подтопления, учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:04-6.382 | Зона подтопления территории п. Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территория сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.390 | Зона затопления территории п. Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности |
|  | 25:04-6.391 | зона подтопления территории п. Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности (территория умеренного подтопления) |
|  | 25:04-6.393 | Зона подтопления территории п. Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров (территория слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.385 | Зона подтопления территории пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территория сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.388 | Зона подтопления территории пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности (территория умеренного подтопления) |
|  | 25:04-6.389 | Зона подтопления территории пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров (территория слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.387 | Зона затопления территории пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности (р. Кавалеровка, р. Зеркальная) |
|  | 25:04-6.396 | Зона подтопления территории п. Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности (территория умеренного подтопления) |
|  | 25:04-6.397 | Зона подтопления территории п. Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров (территория слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.386 | Зона затопления территории п. Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности (р. Кавалеровка, р. Хрустальная) |
|  | 25:04-6.398 | Зона подтопления территории п. Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территория сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.384 | Зона подтопления территории п. Высокогорск Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территория сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.392 | Зона затопления территории п. Высокогорск Кавалеровского муниципального района Приморского края при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности (р.Высокогорская) |
|  | 25:04-6.394 | Зона подтопления территории п. Высокогорск Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности (территория умеренного подтопления) |
|  | 25:04-6.395 | Зона подтопления территории п. Высокогорск Кавалеровского муниципального района Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров (территория слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.383 | Зона затопления территории с. Синегорье Кавалеровского муниципального района Приморского края при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности (р. Зеркальная, р.Высокогорская) |
|  | 25:04-6.403 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Зеркальная в с. Зеркальное Кавалеровского м.р. Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:04-6.404 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Зеркальное Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.405 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Зеркальное Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.406 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Зеркальное Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления) |
|  | 25:04-6.378 | Зона затопления при максимальных уровнях воды 1 % обеспеченности на территории, прилегающей к рекам Зеркальная и Партизанка в пределах пос. Рудный |
|  | 25:04-6.379 | Территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра в пределах пос. Рудный |
|  | 25:04-6.380 | Территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров в пределах пос. Рудный |
|  | 25:04-6.381 | Территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности в пределах пос. Рудный |
|  | 25:04-6.407 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Зеркальная в с. Устиновка Кавалеровского м.р. Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:04-6.408 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Устиновка Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:04-6.409 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Устиновка Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:04-6.410 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Зеркальная в с. Устиновка Кавалеровского м.р. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления) |

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты.

Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

      - Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Существующее положение

Перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Кавалеровского муниципального округа, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.18.8.-1.

Таблица 2.3.18.8.-1

Перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети

и государственной гравиметрической сети,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:04-6.161 | Охранная зона пункта ГГС Дамба пир. п.п. 4 кл. центр 149 (2872) |
|  | 25:04-6.165 | Охранная зона пункта ГГС Тимкова пир. 4 кл. центр 149 (81861) |
|  | 25:04-6.166 | Охранная зона пункта ГГС Стороженкова пир. п.п. 4 кл. центр 149 (81517) |
|  | 25:04-6.171 | Охранная зона пункта ГГС Озерная пир. п.п. 4 кл. центр 149 (8155) |
|  | 25:04-6.151 | Охранная зона пункта ГГС Придорожная пир. п.п. 4 кл. центр 149 (117) |
|  | 25:04-6.174 | Охранная зона пункта ГГС Канал пир. 4 кл. центр 149 (2619) |
|  | 25:04-6.27 | Охранная зона пункта ГГС Зеркальная |
|  | 25:04-6.65 | Охранная зона пункта ГГС Кедровая |
|  | 25:04-6.62 | Охранная зона пункта ГГС Шумный |
|  | 25:04-6.82 | Охранная зона пункта ГГС Оловяный |
|  | 25:04-6.67 | Охранная зона пункта ГГС Иванов |
|  | 25:04-6.3 | Охранная зона пункта ГГС Глубокий |
|  | 25:04-6.81 | Охранная зона пункта ГГС Пичела |
|  | 25:04-6.55 | Охранная зона пункта ГГС Дананцы |
|  | 25:04-6.84 | Охранная зона пункта ГГС Новая |
|  | 25:04-6.80 | Охранная зона пункта ГГС Ветвистый |
|  | 25:04-6.399 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) пункта спутниковой геодезической сети СГС-1 и пункта ГНС I класса гр.рп. 362 расположенная на территории Рудный п Приморский край |
|  | 25:04-6.12 | Охранная зона пункта ГГС Смычка |
|  | 25:04-6.108 | Охранная зона пункта ГГС Желудевая |
|  | 25:04-6.21 | Охранная зона пункта ГГС Скалистая |
|  | 25:04-6.44 | Охранная зона пункта ГГС Острая |
|  | 25:04-6.86 | Охранная зона пункта ГГС Тадуши |
|  | 25:04-6.77 | Охранная зона пункта ГГС Санчук |
|  | 25:04-6.43 | Охранная зона пункта ГГС Памятный |
|  | 25:04-6.103 | Охранная зона пункта ГГС Пыхти-Гора |
|  | 25:04-6.66 | Охранная зона пункта ГГС Тавайза |
|  | 25:04-6.101 | Охранная зона пункта ГГС Конечная |
|  | 25:04-6.79 | Охранная зона пункта ГГС Ветвистый |
|  | 25:04-6.54 | Охранная зона пункта ГГС Средняя |
|  | 25:04-6.68 | Охранная зона пункта ГГС Харченков |
|  | 25:04-6.52 | Охранная зона пункта ГГС Каменная Осыпь |
|  | 25:04-6.16 | Охранная зона пункта ГГС Еловый |
|  | 25:04-6.106 | Охранная зона пункта ГГС Спокойный |
|  | 25:04-6.10 | Охранная зона пункта ГГС Туева |
|  | 25:04-6.34 | Охранная зона пункта ГГС Кривой |
|  | 25:04-6.9 | Охранная зона пункта ГГС Ким |
|  | 25:04-6.63 | Охранная зона пункта ГГС Тадуши |
|  | 25:04-6.119 | Охранная зона пункта ГГС Болотистый |
|  | 25:04-6.114 | Охранная зона пункта ГГС Распадок |
|  | 25:04-6.107 | Охранная зона пункта ГГС Медвежий Лог |
|  | 25:04-6.40 | Охранная зона пункта ГГС Спокойный |
|  | 25:04-6.400 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) пункта спутниковой геодезической сети СГС-1 и ГНС I класса гр.рп. 476 расположенная на территории Кавалерово пгт Приморский край |
|  | 25:04-6.115 | Охранная зона пункта ГГС Вост. Базисная |
|  | 25:04-6.173 | Охранная зона пункта ГГС Деревянкина пир. 4 кл. центр 149 (16383) |
|  | 25:04-6.28 | Охранная зона пункта ГГС Разворотная |
|  | 25:04-6.39 | Охранная зона пункта ГГС Центральная |
|  | 25:04-6.41 | Охранная зона пункта ГГС Поворотная |
|  | 25:04-6.31 | Охранная зона пункта ГГС Овальная |
|  | 25:04-6.85 | Охранная зона пункта ГГС Госпитальная |
|  | 25:04-6.61 | Охранная зона пункта ГГС Санькина |
|  | 25:04-6.157 | Охранная зона пункта ГГС Зап. Базисная пир. 3 кл центр 5 |
|  | 25:04-6.92 | Охранная зона пункта ГГС Глубокий |
|  | 25:04-6.71 | Охранная зона пункта ГГС Силинская |
|  | 25:04-6.42 | Охранная зона пункта ГГС Тигровая |
|  | 25:04-6.46 | Охранная зона пункта ГГС Перевальная |
|  | 25:04-6.113 | Охранная зона пункта ГГС Балаганная |
|  | 25:04-6.91 | Охранная зона пункта ГГС Свояковка |
|  | 25:04-6.7 | Охранная зона пункта ГГС Скалистая |
|  | 25:04-6.23 | Охранная зона пункта ГГС Темная |
|  | 25:04-6.170 | Охранная зона пункта ГГС Хрустальная пир. 3 кл центр 95 |
|  | 25:04-6.36 | Охранная зона пункта ГГС Рудничная |
|  | 25:04-6.33 | Охранная зона пункта ГГС Кабанья |
|  | 25:04-6.111 | Охранная зона пункта ГГС Молотова |
|  | 25:04-6.1 | Охранная зона пункта ГГС |
|  | 25:04-6.37 | Охранная зона пункта ГГС Удобная |
|  | 25:04-6.120 | Охранная зона пункта ГГС Буровая |
|  | 25:04-6.15 | Охранная зона пункта ГГС Темная Южн. |
|  | 25:04-6.90 | Охранная зона пункта ГГС Мира |
|  | 25:04-6.70 | Охранная зона пункта ГГС Удачная |
|  | 25:04-6.30 | Охранная зона пункта ГГС Беляевский |
|  | 25:04-6.19 | Охранная зона пункта ГГС Канатная |
|  | 25:04-6.24 | Охранная зона пункта ГГС Лудье |
|  | 25:04-6.64 | Охранная зона пункта ГГС Корейская |
|  | 25:04-6.38 | Охранная зона пункта ГГС Удагоу |
|  | 25:04-6.100 | Охранная зона пункта ГГС Китайский |
|  | 25:04-6.2 | Охранная зона пункта ГГС Широкий |
|  | 25:04-6.20 | Охранная зона пункта ГГС Рыловский |
|  | 25:04-6.72 | Охранная зона пункта ГГС Соболиный |
|  | 25:04-6.13 | Охранная зона пункта ГГС Прав. Синанча |
|  | 25:12-6.208 | Охранная зона пункта ГГС Красная Речка пир. 3 кл. центр 83 (б/№) |
|  | 25:04-6.123 | Охранная зона пункта ГГС Перевальный |
|  | 25:04-6.172 | Охранная зона пункта ГГС Луговая пир. 4 кл. центр 149 (640) |
|  | 25:04-6.45 | Охранная зона пункта ГГС Пасечная |
|  | 25:04-6.121 | Охранная зона пункта ГГС Сихотэ |
|  | 25:04-6.51 | Охранная зона пункта ГГС Импанская Нов. |
|  | 25:04-6.95 | Охранная зона пункта ГГС Лесная |
|  | 25:04-6.89 | Охранная зона пункта ГГС Сарайная |
|  | 25:04-6.59 | Охранная зона пункта ГГС Поворот |
|  | 25:04-6.25 | Охранная зона пункта ГГС Песчаный |
|  | 25:04-6.122 | Охранная зона пункта ГГС Богополь |
|  | 25:04-6.109 | Охранная зона пункта ГГС Каменная |
|  | 25:04-6.18 | Охранная зона пункта ГГС Придорожная Нов. |
|  | 25:04-6.98 | Охранная зона пункта ГГС Базовая |
|  | 25:04-6.17 | Охранная зона пункта ГГС Шифолаза |
|  | 25:04-6.124 | Охранная зона пункта ГГС Гороховая Вост. |
|  | 25:04-6.93 | Охранная зона пункта ГГС Гвоздь |
|  | 25:04-6.105 | Охранная зона пункта ГГС Трудная |
|  | 25:04-6.104 | Охранная зона пункта ГГС Сигуевы |
|  | 25:04-6.88 | Охранная зона пункта ГГС Кавалерово |
|  | 25:04-6.74 | Охранная зона пункта ГГС Индолаза |
|  | 25:04-6.112 | Охранная зона пункта ГГС Горелая |
|  | 25:04-6.99 | Охранная зона пункта ГГС Кедровая |
|  | 25:04-6.29 | Охранная зона пункта ГГС Грушевый |
|  | 25:04-6.49 | Охранная зона пункта ГГС Приисковый |
|  | 25:04-6.156 | Охранная зона пункта ГГС Устиновка пир. 4 кл. центр 149 (798) |
|  | 25:04-6.162 | Охранная зона пункта ГГС Курчумка пир. 4 кл. центр 66(11809) |
|  | 25:04-6.159 | Охранная зона пункта ГГС Швейнова пир. 4 кл. центр 149 (8949) |
|  | 25:04-6.163 | Охранная зона пункта ГГС Андреева пир. 4 кл. центр 149 (1002) |
|  | 25:04-6.158 | Охранная зона пункта ГГС Речная пир. 4 кл. центр 149 (9084) |
|  | 25:04-6.69 | Охранная зона пункта ГГС Каменный |
|  | 25:04-6.26 | Охранная зона пункта ГГС Лудье |
|  | 25:04-6.35 | Охранная зона пункта ГГС Тананча |
|  | 25:04-6.76 | Охранная зона пункта ГГС Прямой |
|  | 25:04-6.75 | Охранная зона пункта ГГС Первый Ключ |
|  | 25:04-6.73 | Охранная зона пункта ГГС Граничный |
|  | 25:04-6.78 | Охранная зона пункта ГГС Краснореченский Зап. |
|  | 25:04-6.5 | Охранная зона пункта ГГС Тананча |
|  | 25:04-6.50 | Охранная зона пункта ГГС Дубовая |
|  | 25:04-6.11 | Охранная зона пункта ГГС Зимовочный |
|  | 25:04-6.83 | Охранная зона пункта ГГС Длинный |
|  | 25:04-6.96 | Охранная зона пункта ГГС Марка 128 |
|  | 25:04-6.117 | Охранная зона пункта ГГС Граничная |
|  | 25:04-6.102 | Охранная зона пункта ГГС Суворова |
|  | 25:04-6.57 | Охранная зона пункта ГГС Круглый |
|  | 25:04-6.94 | Охранная зона пункта ГГС Низкий |

Запреты в пределах границ охранных зон пунктов

Согласно Положению «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1080, в пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов лицом, выполняющим указанные работы.

      - Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Существующее положение

Перечень охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, представлен в таблице 2.3.18.9.-1.

Таблица 2.3.18.9.-1

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:04-6.87 | Охранная зона объектов «Метеостанция в п. Богополь» |

Проектные предложения

В соответствии перечнем ЗОУИТ, указанных в статье 104 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, проектом единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования рекомендуется к размещению охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.

В соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ от 19.07.1998 «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 392 от 17.03.2021 (с изменениями на 19.05.2023) «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнения» предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных выше.

В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с вышеперечисленными ограничениями, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.

      - Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Существующее положение

Перечень зон ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, представлен в таблице 2.3.18.8.-1.

Таблица 2.3.18.8.-1

Перечень зон ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства,

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:04-6.401 | Границы зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта «РТС Высокогорск» (отметка нижней границы зоны ограничения застройки - 19 м над уровнем моря) |
|  | 25:04-6.402 | зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта «РТС Высокогорск» (отметка нижней границы зоны ограничения застройки - 20 м над уровнем моря) |

      - Водоохранная (рыбоохранная) зона

Проектные предложения

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зона измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

      - Прибрежная защитная полоса

Проектное предложение

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021), ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Также наряду с запретами в границах водоохранных зон:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

    - Экологическое состояние

Современная экологическая ситуация на территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе.

Население муниципального округа проживает в условиях комплексного воздействия химических факторов окружающей среды, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга осуществляется наблюдение за факторами среды обитания: за качеством атмосферного воздуха населенных мест и питьевой воды, систем централизованного водоснабжения, за санитарно-эпидемиологической безопасностью воды систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, почвы населенных мест, за радиационной безопасностью объектов окружающей среды и среды обитания людей.

Применение новых подходов при организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе использование модели управления рисками, эффективное планирование контрольно-надзорной деятельности позволили стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае, снизить негативное воздействие факторов среды обитания на здоровье населения.

В рамках национального проекта «Экология» продолжается реализация четырех федеральных проектов: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов».

Согласно «Доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2023 году», подготовленного Правительством Приморского края, экологическая ситуация в крае характеризуется как стабильная.

Несмотря на высокую степень хозяйственной освоенности муниципального округа, здесь сохранились непосредственно незатронутые антропогенной деятельностью уголки природной среды, образцы первозданной флоры и фауны. Ключевая роль в этом принадлежит особо охраняемым природным территориям, что положительно влияет на экологию территории.

Для Кавалеровского муниципального округа Приморского края, обладающего значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы. Они связаны:

-    с загрязнением атмосферного воздуха;

- со сбором, утилизацией и переработкой твердых бытовых и промышленных отходов;

- с загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой;

- неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- с сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения.

На территории Кавалеровского муниципального округа наблюдаются неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Потенциал загрязнения атмосферы – высокий, особенно в зимнее время.

Очищению воздуха от загрязняющих веществ способствуют осадки большой интенсивности.

В целях определения критериев безопасности и безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Сложившаяся структура экономической деятельности Кавалеровского муниципального округа обусловлена природно-географическими и ресурсными особенностями его территории.

Промышленное производство представлено предприятиями по вторичной переработке отходов горнорудного производства, производству воды и теплоэнергии, производству из бетона дорожного и строительного назначения, а также небольшими предприятиями малого бизнеса: лесозаготовительными и деревообрабатывающими, предприятиями по производству мебели, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, молочной продукции, швейных изделий.

Сельское хозяйство из-за горного рельефа местности в муниципальном округе развито слабо.

Территория Кавалеровского муниципального округа Приморского края относится к территории с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в связи с низкой плотностью населения, а также отсутствием крупных объектов промышленности.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории округа являются стационарные источники, в частности котельные, работающие на твердом топливе, а также индивидуальные источники тепла, котлы и печи, необорудованные свалки твердых коммунальных отходов.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в Кавалеровском муниципальном округе являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения.

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильных дорог также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

В муниципальном округе существует проблема хвостохранилищ (специально оборудованные места для хранения отходов переработки добытой руды), образовавшихся в результате деятельности Хрустальненского горно-обогатительного комбината, ныне закрытого, которые негативно влияют на экологическую обстановку близлежащих населенных пунктов.

Пыль в воздухе, которая летит с хвостохранилищ, содержит в себе отходы добычи горно-обогатительного производства и, соответственно, различные химические вещества, которые могут способствовать проявлению различных заболеваний.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Приморском крае в 2023 году», на территории Приморского края в 2023 году удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 0,3%, что выше показателя 2022 года (0,2%) и ниже показателя по Российской Федерации (0,75%).

В 2023 году на территории Приморского края ФГБУ «Приморское УГМС» мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся в пяти городах: Артем, Владивосток, Дальнегорск, Находка, Уссурийск с помощью 12 пунктов Государственной сети наблюдений за 30-ю загрязняющими примесями, в том числе: взвешенными веществами (пылью), диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, аммиаком, сероводородом, формальдегидом, бенз(а)пиреном, сажей, тяжелыми металлами (свинец, медь, никель, цинк, марганец, железо, хром), взвешенными частицами, фенолом, бензолом, толуолом, этилбензолом, ксилолом, стиролом, хлорбензолом

Наиболее приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются: взвешенные вещества (пыль), диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен.

Число стационарных постов, расположенных на территории края, определяется в зависимости от численности населения, площади населенного пункта, рельефа местности и степени индустриализации.

Ближайший пункт Государственной сети наблюдений находится в городе Дальнегорске.

Предприятия округа выполняют мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с планами мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий, разрабатываемых министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, проводится мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу.

Однако большой проблемой остается отсутствие очистных сооружений на предприятиях.

Органами местного самоуправления, общественными коммерческими организациями, школьниками и гражданами в рамках озеленения и благоустройства территорий, проведения экологических акций высаживаются деревья и кустарники.

Создаются защитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих промышленные объекты и дороги от жилой застройки.

Осуществляется орошение (обеспыливание) грунтовых автодорог на территории населенных пунктов.

Обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности на территории округа, в том числе обновление минерализованных полос для защиты от распространения лесных пожаров.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, степень загрязнения атмосферного воздуха в Кавалеровском муниципальном округе оценивается, как «низкая».

Загрязнение водного бассейна. Водные ресурсы территории состоят из поверхностных и подземных вод.

Гидрологическая сеть территории Кавалеровского городского поселения представлена водными объектами бассейна Японского моря.

Наиболее крупной рекой округа является река Зеркальная.

Поверхностные воды преимущественно гидрокарбонатные. Воды Приморского края по величине общей жесткости относятся к очень мягким.

Основная часть ресурсов поверхностных вод поселения сосредоточена в реке Зеркальная.

В округе имеются уникальные родники. Родник в ключе Подколзином назван Благодатным. Родник в черте поселка городского типа Кавалерово незамерзающий обильный в любое время года и популярен у жителей округа. Есть несколько родников с одинаковым названием в народе – Серебряный, есть родник Берендей на вершине горы Кавалерово, сложенной известняками.

Крупных естественных озер в округе мало. Только Зеркальное и Утиное вблизи моря. Лагунные озера, образованные в результате отчленения морских заливов, характерны для всего побережья Японского моря. Обычно лагунные озера связаны с морем и имеют воду с повышенной минерализацией.

Возле этих озер выделены особо охраняемые рекреационные зоны. Озера мелководные и свидетельствуют о недавнем геологическом прошлом земли Кавалеровской, вся пойма реки Зеркальной до села Зеркальное немногие тысячелетия назад была морским заливом.

С восточной стороны Кавалеровский муниципальный округ омывается Японским морем, протяжённость береговой линии его небольшая, всего 24 километра.

Все заливы, бухты, гавани Приморского края относятся к бассейну Японского моря и являются водными объектами высшей и первой категории рыбохозяйственного использования согласно ГОСТа 17.1.2.04-77 как места обитания, зимовки, нагула, миграционных путей и естественного воспроизводства особо ценных и ценных промысловых видов рыб, беспозвоночные и альгофлоры.

В соответствии с 65 статьей Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Приморском крае в 2023 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, анализ существующего состояния водных объектов показывает, что практически все водоемы 1 и 2 категории водопользования подвергаются интенсивному загрязнению.

Качество воды водоемов 1 категории водопользования в 2023 году в 25,6% исследованных проб не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, что на 15,1% выше показателя 2022 года и снижение по микробиологическим показателям на 1,1%.

Качество воды водоемов 2 категории водопользования в 2023 году в 16,9% исследованных проб не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, что на 9,8% выше показателя 2022 года.

В течение трех лет отмечается тенденция улучшения качества воды по микробиологическим показателям водоемов 2 категории водопользования (2023 – 19,5%, 2022 - 20,7%, 2021 – 30,9%).

По данным социально-гигиенического мониторинга в 2023 году качество морской воды в местах водопользования населения в Приморском крае улучшилось по санитарно-химическим показателям на 10,8 % и ухудшилось по микробиологическим показателям на 2,6%. Патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено.

На территории Кавалеровского муниципального округа превышение среднекраевых показателей несоответствия качества воды водоемов не регистрировалось.

Основными источниками загрязнения открытых водоемов являются бытовые стоки, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий.

На территории Кавалеровского муниципального округа имеется центральная система канализации в поселках городского типа Кавалерово и Хрустальный и поселке Рудный.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Ливневая канализация в населенных пунктах Кавалеровского муниципального округа также отсутствует.

Проблема снабжения населения доброкачественной питьевой водой на протяжении многих лет остается одной из главных задач в обеспечении санитарно–эпидемиологического благополучия населения.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Приморском крае в 2023 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным нормам и правилам в Кавалеровском муниципальном округе не регистрировалось.

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества условий водозабора, правильности организации зон санитарной охраны и выполнения в них соответствующего режима, режима очистки и обеззараживания воды, а также от санитарно-технического состояния водозаборных устройств и разводящих сетей.

В 2023 году в питьевой воде разводящей сети не регистрировалось превышений гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов, не обнаружено патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных инвазий. Степень потенциальной эпидемической опасности питьевой воды в целом по Приморскому краю в течение 3-х лет оценивается как средняя.

Качество питьевой воды из водопроводной сети за период 2021-2023 годов на территории Кавалеровского муниципального округа   составляет (в % нестандартных проб):

по санитарно-химическим показателям – 2021- 8,7%, 2022 -  23,3%, 2023 -  24,0%;

по микробиологическим показателям - 2021 - 3,9%, 2022 -  8,7%, 2023 -  10,6%.

К причинам несоответствия качества питьевой воды нормативным требованиям относятся природообусловленные концентрации элементов в воде водоисточников, существующая несовершенная система очистных сооружений водопроводов либо их полное отсутствие, а также вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния.

Ухудшение качества питьевой воды по микробиологическим показателям связано с обильным прохождением осадков в летний период июнь-август 2023 года.

Ведущими загрязнителями питьевой воды являются железо, марганец, нитраты. Избыточное поступление железа могут неблагоприятно влиять на слизистые оболочки, кожу, кровь, иммунитет. Употребление воды, содержащее микробное загрязнение может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Кавалеровском муниципальном округе удовлетворительное. Проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов не регистрировалось.

В городских поселениях доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2023 году, составляет 97,1% (2022 – 97,1%, 2021 – 97,5%), в сельских поселениях – 82,4% (2022 – 81,1%, 2021 – 81,1%).

В рамках реализации Федеральной программы «Чистая вода» на территории Приморского края принята региональная программа, в которой определены целевые показатели: целевой показатель - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 83,5% достигнут; доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 88,5% достигнут.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим условием сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное социально-экономическое развитие территории. Потребление недоброкачественной питьевой воды приводит к росту инфекционных заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с неоптимальным химическим составом воды.

Основными проблемами по обеспечению питьевой водой гарантированного качества населения Кавалеровского муниципального округа продолжают оставаться:

- антропогенное загрязнение подземных вод;

- факторы природного характера (повышенное содержание железа, марганца и показателя общей жесткости);

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние значительной части существующих водопроводных сетей и сооружений;

- неудовлетворительная эксплуатация коммунальными предприятиями и организациями объектов водоснабжения;

- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды.

Анализ состояния канализационных и очистных сооружений показывает, что очистные сооружения работают неудовлетворительно, и в водные объекты продолжают сбрасывать загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения. Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений остаются: морально устаревшие конструкции, перегрузка по гидравлике и концентрации загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных водах, неудовлетворительная эксплуатация сооружений.

Состояние почвы селитебных территорий. В Приморском крае в течение многих лет сохраняют актуальность гигиенические проблемы, связанные с загрязнением почвы.

Почва является одним из естественных элементов окружающей среды и одновременно среды обитания человека и животных, она, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха и сельскохозяйственной продукции.

В формировании и изменении почвенного покрова играют роль не только природные явления, но и деятельность населения в области сельского хозяйства, промышленности и гражданского строительства, где почва подвергается интенсивному антропогенному воздействию.

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных работ. В этой связи на предприятиях, деятельность которых связана с нарушением земель, неотъемлемой частью технологических процессов являются работы по рекультивации земель (комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и другой ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды).

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы.

В сельских районах почва загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в селитебной зоне нефтепродуктами и свинцом.

На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые содержат тяжелые металлы, бенз(а)пирен.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» осуществляется регулярный лабораторный контроль состояния почвы в местах применения пестицидов и минеральных удобрений, а также в местах выращивания растениеводческой продукции, в местах складирования бытовых и промышленных отходов, в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной охраны, курортные зоны).

Почвы исследуются на санитарно-химические показатели: нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды.

По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю,  на территории края отмечается снижение удельного веса проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и превышение по микробиологическим, показателям.

В 2023 году удельный вес неудовлетворительных проб почвы по химическим показателям составляет 37,5%, в 2022 – 30,8%; по микробиологическим показателям – 18,9%, в 2022 - 20,4%.

В Кавалеровском муниципальном округе регистрировалось превышение среднекраевого показателя по химическим показателям.

В 2023 году качество почвы соответствовало гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, в 2022 – 0,3% неудовлетворительных проб.

В 2023 году на селитебной территории качество почвы соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2022 – 28,6% неудовлетворительных проб.

В течение трех лет отмечается стабильное снижение удельного веса проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам на селитебной территории, по микробиологическим показателям (2023 – 16,7%, 2022 - 18,6%, 2021 – 19,5%)

В Кавалеровском муниципальном округе не зафиксировано превышение среднекраевых показателей удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В 2023 году качество почвы на селитебной территории соответствовало

гигиеническим нормативам по содержанию тяжёлых металлов, в 2022 – 50% неудовлетворительных проб.

На территории детских организаций и детских площадок в 2023 году удельный вес неудовлетворительных проб почвы по химическим показателям составил 2,7%, в 2022 – 0%; по микробиологическим показателям – 18,0%, в 2022 – 24,1%; по паразитологическим показателям качество почвы соответствовало гигиеническим нормативам, в 2022 – 0,4% неудовлетворительных проб.

Результаты исследованных проб почвы на радиоактивные вещества не выявили превышения гигиенических нормативов.

Снижение загрязнение почв на территории муниципального округа должно обеспечиваться своевременным вывозом мусора с придомовых территорий, ликвидацией несанкционированных свалок.

В зимнее время года острой проблемой становится своевременный сбор и вывоз снега независимо от количества выпавших осадков с улиц и дворовых территорий.

Снежный покров в течение зимнего периода накапливает в своем составе загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу от промышленных предприятий, транспорта, строительных организаций.

Все загрязняющие вещества, содержащиеся в снеге, оказывают негативное воздействие на водные экосистемы (реки, ручьи, грунтовые воды), почву, здоровье человека. Кроме этого, в течение зимы в снежном покрове накапливаются твердые коммунальные отходы.

Система очистки населенных мест в части сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления остается несовершенной, причиной чему является отсутствие действенного механизма финансирования и как следствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

На территории муниципального округа утилизация бытовых отходов обеспечивается только вывозом отходов от населения на свалки, не имеющие природоохранных сооружений и зачастую расположенные на земельных участках, не отведенных в соответствии с действующим законодательством под размещение отходов.

В настоящее время основная масса отходов, образованных на территории Кавалеровского муниципального округа, направляется на санкционированную свалку поселка городского типа Кавалерово.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае, в том числе, с твердыми коммунальными отходами (утв. Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01- 09/38) территория Кавалеровского муниципального округа входит в состав Северо-Восточной технологической зоны, в дальнейшем планируется реконструкция действующей свалки, приведение ее в соответствие с требованиями действующего законодательства и включение в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов).

Основными проблемами в области обращения с отходами в муниципальном образовании являются:

- недостаточное количество отвечающих гигиеническим и экологическим требованиям полигонов твердых бытовых отходов;

- наличие большого числа несанкционированных объектов размещения

твердых бытовых отходов;

- неразвитость инфраструктуры по переработке отходов, использованию

отходов в качестве вторичных источников сырья и захоронению отходов.

Ситуация с обращением, размещением, накоплением, использованием и обезвреживанием отходов производства и потребления на территории Приморского края характеризуется значительной изменчивостью, определяемой как изменениями экономической ситуации в стране, так и изменениями (организационными, технологическими и другими) на отходообразующих предприятиях региона, а также постепенным совершенствованием системы учета и отчетности в этой сфере.

Увеличение объемов образующихся отходов, которые нарастают темпами, опережающих их переработку и обезвреживание, является на сегодняшний день актуальной проблемой для Кавалеровского муниципального округа.

Почвы на территории Кавалеровского муниципального округа требуют

рекультивации, развитие и реконструкцию коллекторно-дренажной и осушительной систем, совершенствование систем на землях с искусственным орошением, высадку защитных лесных насаждений.

В рамках реализуемой федеральной программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы, предусмотрена рекультивация бесхозяйных хвостохранилищ Хрустальненского горно-обогатительного комбината, что позволит улучшить экологию территории и вовлечь в хозяйственный оборот рекультивированные земли, так как экологическая реабилитация нарушенных земель является многоцелевым мероприятием с природоохранной, восстановительной и территориально-планировочной функциями.

Изменение экологической ситуации

Стратегической целью экологической политики Кавалеровского муниципального округа Приморского края в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.

Основу природоохранной стратегии округа составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

Основным принципом формирования пространственной концепции является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач с учетом:

государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденной Постановлением   Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 940-па, с изменениями и дополнениями от 23.03.2023;

стратегии социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа Приморского края на 2023-2030 годы, утвержденной Думой Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 30.03.2023 №154;

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кавалеровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 30.11.2022 №264, с изменениями от 13.06.2024 №329.

Основной целью государственной программы является улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, а также охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия на территории Приморского края.

Стратегия социально-экономического развития Кавалеровского муниципального округа является основным документом стратегического планирования, определяющего, в том числе, цели, задачи повышения экологической безопасности и создание благоприятной среды для проживания в муниципальном округе.

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, что способствует улучшению экологической обстановки в муниципальном округе.

Учёт местных природно-климатических условий. На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Кавалеровский муниципальный округ является одним из самых интересных, богатых и уникальных уголков Приморского края.

Важное значение для муниципального округа имеет наличие лесных ресурсов и эффективное их использование с последующим воспроизводством, так как большая часть округа покрыта лесами, что создает благоприятный климат, а также это способствует развитию туристического направления.

Территория характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские горизонты.

Климат территории – континентально-муссонный с влажным жарким летом и малоснежной суровой зимой. Особенности климата Кавалеровского муниципального округа обусловлены его приморским положением и горным рельефом.

Потенциал загрязнения атмосферы – высокий.

Самоочищающая способность атмосферы – умеренная.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного происхождения,  выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

По санитарно-гигиенической оценке климато-мететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как умеренно-суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В Приморском крае и Кавалеровском муниципальном округе осуществление совместной деятельности по улучшению состояния атмосферного воздуха строится во взаимодействии всех заинтересованных органов, учреждений, общественности и реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края  на 2020-2027 годы» и федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

В целях снижения антропогенных факторов, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха, на окружающую среду и здоровье населения необходимо использовать следующие механизмы:

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за счет технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства;

- снижение загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях и частной жилой застройке за счет централизации теплоснабжения частной малоэтажной жилой застройки;

- контроль за реализацией мероприятий, направленных на достижение нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- установление санитарно-защитных зон;

- надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- осуществление мониторинга в атмосферном воздухе жилой застройки содержания основных загрязнителей и взвешенных веществ на стационарных постах наблюдения, а также на маршрутных постах наблюдения;

- введение запрета выделения земельных участков и застройки новых районов индивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетями (тепло-, водоснабжение, канализация);

- поэтапному подключению частного сектора к муниципальным инженерным сетям (тепло-, водоснабжение, канализация);

- проведению оценки возможности и целесообразности увеличения высоты нагретых источников (труб котельных, ТЭЦ) для улучшения рассеивания загрязняющих веществ; поэтапному закрытию котельных на твердом топливе;

- принятию архитектурно планировочных решений, исключающих точечную застройку многоэтажными жилыми домами и общественными зданиями в существующих кварталах, приводящую к уменьшению площадей озелененных территорий, снижению естественного проветривания районов и увеличению количества автотранспорта на единицу площади;

- внедрению альтернативных способов теплоснабжения (электричество, природный газ, восстанавливающиеся источники энергии (солнечная, ветровая);

- контролю за реализацией схемы территориального планирования округа, генеральных планов населенных мест;

- развитию системы общественного электротранспорта;

- увеличению количества парковых зон и площадей зеленых насаждений;

- ужесточению контроля за парковкой автотранспорта на территории многоквартирных жилых домов;

- развитие региональной сети мониторинга качества атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды;

- создание аналитического центра по обработке результатов мониторинга и создания доступного сервиса информирования жителей региона о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

Разработка и реализация национального проекта «Экология» предусматривает в срок до 2024 года: повышение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов, сохранение биологического разнообразия и эффективное обращение с отходами производства и потребления.

К этим результатам приведет выполнение мероприятий в рамках утвержденных федеральных и региональных проектов, в частности: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

Основной целью организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории является улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, охрана почв и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными задачами в этой сфере являются:

- организации рациональной системы сбора отходов;

- обустройство мест сбора и накопления твердых бытовых отходов;

- сбор и вывоз отходов на специально отведенные места – обустроенные полигоны  ТКО;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- уменьшение территорий, отчуждаемых под захоронение отходов;

- разработка территориальной программы, направленной на сокращение отходов производства и потребления;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- разработка и утверждение генеральной схемы очистки населенных пунктов, предусматривающей рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;

- эксплуатация полигонов ТКО должна соответствовать гигиеническим требованиям, в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, ориентировочная санитарно-защитная зона от полигонов ТКО составляет 500 метров;

- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов;

- кардинальным решением восстановления чистоты водоемов является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;

- выполнение проектных работ по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, закрепление их на местности специальными информационными знаками;

- строгое соблюдение ограничений, установленных для зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов при предоставлении земельных участков для размещения объектов строительства, ведения хозяйственной деятельности;

- своевременное информирование населения путем размещения сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям и об итогах исполнения этих планов;

- осуществление реконструкций водозаборов, не имеющих необходимого комплекса сооружений водоподготовки;

- устройство содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны водозаборов;

- организация обследования и обустройство родников на территории муниципального округа;

- обеспечение работ по проектированию, строительству и реконструкции комплексных очистных сооружений сточных вод;

- проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природных территорий;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова, приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- строгое соблюдение Водного, Лесного и Земельного кодексов Российской Федерации.

В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии;

- проведение мероприятий по снижению нагрузки на среду обитания от автотранспорта;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории;

- внедрения современных методов санитарной очистки территории;

- своевременная защита от паводковых вод;

- разработка экологического паспорта;

- развитие рекреационного хозяйства;

- создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон;

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов;

- в целях повышения эффективности природоохранной деятельности рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды;

- совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности;

- обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения Кавалеровского муниципального округа Приморского края на благоприятную окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие этих территорий

Планируемое размещение объектов местного значения, направленных на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относятся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) физическая культура и массовый спорт, образование, отдых и туризм.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов Кавалеровского муниципального округа способствует социально-экономическому развитию поселения, росту промышленного и сельскохозяйственного производств, улучшению условий труда и быта населения, созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов физической культуры и массового спорта, культуры, отдыха и туризма.

Размещение объектов физической культуры и массового спорта, культуры, отдыха и туризма способствуют повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в Кавалеровском муниципальном округе.

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 4-1

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименовании | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Реквизиты указанных документов территориального планирования | Обоснование выбранного варианта размещения данных объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Железнодорожные пути | - | Строительство новых железнодорожных линий Новочугуевка – бухта Ольга – Рудная пристань | 166 км | Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ | - | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта) | - | Планируемый к размещению |
| 1.2 | Линии электропередачи (ЛЭП) | - | ВЛ 220 кВ К - Горелое | Класс напряжения – 220 кВ; Итоговая протяженность по участкам, км – 28,45; Общая протяженность, км – 54,9. | Городской округ Дальнегорский, Кавалеровский муниципальный округ, Приморский край | - | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | - | планируемый к реконструкции |
| 1.3 | Линии электропередачи (ЛЭП) | - | ВЛ 220 кВ К - Высокогорск-Горелое | Класс напряжения – 220 кВ; Итоговая протяженность по участкам, км – 28,19; Общая протяженность, км – 55,4. | Городской округ Дальнегорский, Кавалеровский муниципальный округ, Приморский край | - | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | - | планируемый к реконструкции |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Осиновка – Рудная Пристань (05 ОП РЗ 05Н-100) | протяженность сооружения -398,0 км; категория автомобильной дороги (проектная) – II | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 75 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 2.3 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Кавалерово – Хрустальный (05 ОП РЗ 05К-237) | протяженность сооружения -13,222 км; категория автомобильной дороги (проектная) – IV | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 2.4 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Подъезд к с. Суворово (05 ОП РЗ 05К-132) | протяженность сооружения -7.0 км; категория автомобильной дороги (проектная) – V | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 25 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 2.5 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Устиновка – Зеркальная (05 ОП РЗ 05К-133) | протяженность сооружения -40,09 км; категория автомобильной дороги (проектная) – IV | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 2.6 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Рудная Пристань – Зеркальное – Веселый Яр | протяженность сооружения -69,36км; категория автомобильной дороги (проектная) – IV | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к размещению |
| 2.7 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово (05 ОП РЗ 05Н – 131) | протяженность сооружения -334,39 км; категория автомобильной дороги (проектная) – III | Кавалеровский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 2.8 | Объекты воздушного транспорта | Организация транспортного обслуживания | Посадочная площадка | объект 1 | Кавалеровский муниципальный округ | - | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к реконструкции |
| 3 | Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Обеспечения пожарной безопасности | Объект пожарной охраны на два выезда в пос. Рудный Приморского края | Количество автомобилей – 2 шт. | Кавалеровский муниципальный округ, пос. Рудный, зе-мельный участок с кадастровым номером 25:04:110019:392 | - | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснова-нию СТП ПК | планируемый к размещению |
| 4 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов | Транспортировка газа | Газопровод-отвод к ГРС Кавалерово | Протяженность сооружения -111,41 км | Кавалеровский муниципальный округ | охранная зона – 25 м; минимальное расстояние – 100 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к размещению |
| 4.2 | Объекты добычи и транспортировки газа | Транспортировка газа | Газораспределительная станция (ГРС) | Производительность - 76,12 тыс. куб. м/час | Кавалеровский муниципальный округ | охранная зона – 100 м; санитарно-защитная зона – 300 м | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к размещению |
| 5 | Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Крытый ледовый каток | Единовременная пропускная способность, 150 чел. | Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово | - | СТП ПК, утвер-жденная поста-новлением Пра-вительства Приморского края от 30.11.2009 г. № 323-па (в редак-ции от 31.10.2022 № 740-пп) | Отражено в материалах по обоснованию СТП ПК | планируемый к размещению |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с Законом Приморского края «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», принятого Законодательным Собранием Приморского края от 09.08.2021 № 1136 -КЗ (с изменениями на 28.02.2023 №315- КЗ), Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края, Устиновское сельское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края , входящие в состав Кавалеровского муниципального района Приморского края, путем их объединения в новое муниципальное образование преобразованы в Кавалеровский муниципальный округ Приморского края.

Кавалеровский муниципальный район был преобразован в новое муниципальное образование – Кавалеровский муниципальный округ, в связи с чем отсутствуют сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 6.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Вся территория Кавалеровского муниципального округа расположена в границах возможного воздействия поражающих факторов ЧС природного характера.

Основными источниками ЧС природного характера на данной территории являются:

- пожары;

- снегопады;

- подтопления, паводки.

Оценка пожарной безопасности стабильная. Согласно среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с апреля по июнь, а также в октябре прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. Территория распространения леса и земли сельхозназначения.

К опасным метеорологическим явлениям так же относятся заморозки и снегопады.

Опасность заморозков различна и зависит от времени его наступления, интенсивности и длительности, а также от состояния самого растения и условий агротехники. Интенсивность поздних весенних и ранних осенних заморозков составляет 1-2°С. В зависимости от рельефа заморозки могут быть разной интенсивности. Менее морозоопасны вершины, верхние и средние части крутых гор. Наиболее интенсивные заморозки наблюдаются в долинах, расположенных в горах и замкнутых горных долинах, типа котловин, куда стекает холодный воздух, здесь интенсивность заморозков составляет −1,5 −6°С.

Одно из опасных гидрологических явлений это подтопление, причиной которого является повышение уровня грунтовых вод. Исходя из статистических данных по гидрологической обстановке, следует, что на территории округа вероятность возникновения заторов низкая, возможно подтопление низко расположенных участков поймы.

По сведениям Управления общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального округа в зону подтопления попадают следующие населенные пункты: пгт. Кавалерово, п. Рудный, п. Горнореченский, с. Суворово, с. Высокогорск, с. Устиновка, с. Синегорье, п. Хрустальный.

Привлекаемые силы и средства отображены в таблице № 6.1-1.

Таблица № 6.1-1

Расчет сил и средств:

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | л/с, чел | Техника, ед. |
| МЧС России | 21 | 6 |
| Другие министерства и ведомства | 227 | 19 |
| ВСЕГО | 248 | 25 |

Риска возникновения геологических опасных явлений нет, в связи с отсутствием карстовых образований на территории округа.

В связи с отсутствием в округе лавиноопасных (селеопасных) участков риск возникновения лавиноопасных явлений отсутствует.

Опасное геологическое явление – Землетрясение.

Согласно данным статистики сейсмологической обстановки (Паспорт территории Кавалеровского муниципального округа) следует, что на данной территории вероятность возникновения ЧС связанной с землетрясениями интенсивностью не более 6 баллов в период с 2014 по 2019гг отсутствовала. Привлекаемые силы и средства отображены в таблице № 6.1-2.

Таблица № 6.1-2

Расчет сил и средств:

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | л/с, чел | Техника, ед. |
| МЧС России | 21 | 6 |
| Другие министерства и ведомства | 323 | 31 |
| ВСЕГО | 344 | 37 |

Согласно списка населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), в (5%), С (1%) в течении 50 лет на территории Кавалеровского округа выглядит следующим образом:

Таблица № 6.1-3

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64:

| Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| А (10%) | В (5%) | С (1%) |
| 7 | 7 | 8 |

### 6.2. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

В Кавалеровском муниципальном округе существует риск возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаро-взрывоопасные объекты:

Исходя из статистики пожаров на территории округа (с 2015 по 2019 гг. не зафиксировано) следует, что вероятность возникновения техногенных пожаров находится в пределах допустимых значений.

Прогноз возможного развития техногенных пожаров:

На территориях городских и сельских поселений возможно возникновение пожаров на АЗС из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Превентивные мероприятия:

- пропаганда в СМИ правил пожарной безопасности;

- проводится сход граждан сельских поселений;

- обучение населения правилам пожарной безопасности.

Эвакуация населения производится пешим порядком и с использованием личного автотранспорта. Дополнительные силы и средства не требуются.

Таблица № 6.2-1

Силы и средства пожарной охраны Кавалеровского гарнизона:

| Наименование округа | Количество пожарных подразделений | Всего |  | На дежурстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/с | тех | л/с | тех |
| пгт. Кавалерово | ОГПН | 3 | 1 | 1 | - |
| пгт. Кавалерово | 78 ПЧ | 41 | 5 | 10 | 3 |
| п. Хрустальный | 79 ПЧ | 27 | 3 | 5 | 2 |
| с. Зеркальное | 109 ПЧ | 25 | 2 | 5 | 1 |

На территории Кавалеровского муниципального округа расположены потенциально опасные объекты. В перечень потенциально-опасных объектов входят: Мазутохранилище – 4 шт., радиус 25 м, площадь – 1962,5; заправки – 3 шт., хранение – цистерны.

Таблица № 6.2-2

Потенциально-опасные объекты:

| № п/п | Наименование объекта и его ведомственная (отраслевая принадлежность) | Место расположения, адрес, телефон | Количество (объем) содержания нефтепродуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутохранилище филиала “Кавалеровский” КГУП “Примтеплоэнерго”, собственность | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 9-а, т. 9-11-78, 22-79 | 3720 т |
| 2 | Мазутохранилище филиала “Кавалеровский” КГУП “Примтеплоэнерго”, собственность | п. Рудный, ул. Партизанская, 6, т. 9-87-31 | 3720 т |
| 3 | Мазутохранилище филиала “Кавалеровский” КГУП “Примтеплоэнерго”, собственность | п. Хрустальный, ул. Центральная, 5 т. 5-1-43 | 2140 т |
| 4 | Мазутохранилище филиала “Кавалеровский” КГУП “Примтеплоэнерго”, собственность | п. Хрустальный, ул. Комсомольская, 102-а, т. 6-3-80 | 65 т |
| 5 | АЗС НК“Уссури”, частная | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 1-а, т. 9-14-32 | ДТ – 20 т А-76 – 13 т АИ-92-95 – 13 т |
| 6 | АЗС 72 Кавалеровский филиал ОАО “Приморнефтепродукт” | п. Горнореченский, ул. Советская, 1-а т. 9-30-99 | ДТ – 25 т А-76 – 25 т АИ-92 – 25 т АИ-95 – 25 т |
| 7 | АЗС-62 Кавалеровский филиал ОАО “Приморнефтепродукт” | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 5, т. 9-12-20 | ДТ – 50 т А-76 – 50 т АИ-92 – 50 т АИ-95 – 25 т АИ-98 – 25 т |

При возникновении аварий на потенциально-опасных объектах, таких как АЗС, прогнозируемая (максимальная) граница поражающего воздействия на людей при взрыве ТВС может достигать круга радиусом 500м; прогнозируемая граница поражающего воздействия на людей при воздействии «огненного шара» составляет круг радиусом до 300м; граница поражения при которой происходит полное разрушение зданий при воздействии избыточного давления составляет круг радиусом до 70м.

При возможных ЧС на мазутохранилище граница разлива ограничивается территорией эстакады мазутохранилища.

Риски аварий на объектах ж/д транспорта, ХОО, РОО, БОО отсутствуют.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ (газопроводах, нефтепроводах) не рассматриваются, в связи с отсутствием таких объектов на рассматриваемой территории.

Аварии на транспорте:

Сохраняется вероятность возникновения ДТП на участке автотрассы Осиновка-Рудная пристань 295-307 км. проходящему по пгт. Кавалерово и п. Горнореченский, с высокой интенсивностью движения и наличием большого количества перекрестков (длина 12 км, ширина 10-12 м, асфальт).

Таблица № 6.2-3

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС:

| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- |
| 78 ПЧ 13 ОПС | 41 | 5 |
| 79 ПЧ 13 ОПС | 27 | 3 |
| 109 ПЧ 13 ОПС | 25 | 2 |
| МО МВД РФ Кавалеровский | 36 | 7 |
| Кавалеровская ЦРБ | 30 | 4 |

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены инженерно-дорожные сооружений.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

- неудовлетворительное состояние дорожных условий (низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках, неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне, несоответствие параметров дороги ее техническим категориям;

- технические неисправности транспорта и оборудования (отказ и неполадки в работе оборудования, нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования).

Основными поражающими факторами при авариях на транспорте являются:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Сценарии аварийных ситуаций:

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте:

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	 S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии:

Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более. Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61,2 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизтоплива на автомобильном транспорте:

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров ДТ. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии ДТ	 V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	 S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии:

Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более. Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте:

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии:

Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более. Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления при взрыве пропана на автомобильном транспорте:

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса пропана М = 44,0 г/моль;

- время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии:

Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа. Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 84,5 м.

Аварии на электросетях:

В связи с большим процентом износа оборудования объектов энергетики возможны ЧС локального и местного характера.

Таблица № 6.2-4

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС:

| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- |
| 78 ПЧ 13 ОПС | 41 | 5 |
| 79 ПЧ 13 ОПС | 27 | 3 |
| 109 ПЧ 13 ОПС | 25 | 2 |
| МО МВД РФ Кавалеровский | 36 | 7 |
| КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ | 30 | 4 |
| Приморские северные эл. сети | 25 | 6 |

Аварии на объектах ЖКХ:

Возможны ЧС локального и местного характера в связи с большим процентом износа оборудования объектов ЖКХ.

Таблица № 6.2-5

Расчет сил и средств для ликвидации ЧС при авариях на объектах ЖКХ:

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | л/с, чел. | техника, ед. |
| МЧС России | 21 | 6 |
| Кавалеровское ГП | 34 | 15 |
| Другие ведомства и организации | 198 | 4 |
| ВСЕГО | 253 | 25 |

### 6.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

По многолетним наблюдениям на территории округа существует повышенный риск возникновения инфекционной заболеваемости людей, а именно заражения клещевым энцефалитом при присасывании клещей.

Перечень превентивных мероприятий:

- Профилактические прививки;

- Акарицидные обработки.

Таблица № 6.3-1

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС:

| № п/п | Наименование | л/с | Техника | Время готов- ности | Пункт дислокации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ | 21 | 5 | 60 мин | пгт. Кавалерово |
| 2 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в П.К.» в г. Дальнегорске | 3 | 1 | 60 мин | пгт. Кавалерово |

В районах пгт. Кавалерово, Хрустальный и Рудный возможно возникновение неблагоприятных зон по санитарно-эпидемиологическим показателям (клещевой энцефалит).

Риска возникновения заболеваемости с/х животных нет, т.к. на территории муниципального округа отсутствуют свиноводческие и птицеводческие хозяйства. Неблагоприятных зон по санитарно-эпидемиологическим показателям и населенных пунктов, попадающих в них, нет.

Таблица № 6.3-2

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС:

| № п/п | Наименование | л/с | Техника | Время готов- ности | Пункт дислокации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ | 3 | 1 | 60 мин | пгт. Кавалерово |
| 2 | ООО «Ассоциация производителей с/х продукции» | 98 | 6 | 60 мин | пгт. Кавалерово |

Перечень превентивных мероприятий:

- Профилактические прививки;

- Флюорографические обследования;

- Недопущение ввоза зараженных животных.

Объекты экономики, попадающие в зону ЧС, на территории муниципального округа отсутствуют.

Скотомогильников на территории округа нет.

### 6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории Кавалеровского муниципального округа, площадь лесных массивов составляет свыше 340 тыс. га. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 23 природных пожаров, общей площадью до 2000 га лесной территории и до 200 га не лесной территории. Привлекаемые силы и средства для ликвидации природных пожаров отображены в таблице № 6.4-1.

Таблица № 6.4-1

| Наименование организации | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | л/с, чел | Техника, ед. |
| КГКУ 13 ОПС 78-ПЧ п. Кавалерово | 41 | 5 |
| КГКУ 13 ОПС 79-ПЧ пгт. Хрустальный | 27 | 3 |
| КГБУ «Приморская база авиационной наземной защиты и охраны лесов» | 24 | 6 |
| ДПД | 17 | 2 |
| ДПД «Приморское лесничество» | 5 | 3 |
| ДПД ОАО «ДРСК» | 15 | 4 |
| ДПД АО «Примавтодор» | 5 | 2 |

Рекомендуемые меры по соблюдению правил противопожарного режима:

- о запрете устраивать свалки горючих и иных отходов на землях сельскохозяйственного назначения;

- о необходимости в полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования осуществлять на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 м, или на пахоте на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 м от строений;

- о запрете сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог; о необходимости размещения на расстоянии не менее 30 м т хлебных массивов копн скошенной травы на этих полосах;

- о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

- о необходимости принятия мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах;

- о необходимости правообладателям земельных участков, прилегающих к лесу, в период со дня схода снежного покрова, принятия мер по их очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не  менее 10 м от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не  менее 1,4 м или иным противопожарным барьером;

- провести опахивание сельскохозяйственных угодий, примыкающих к дорогам, населенным пунктам, нефте-газопроводам и лесам.

В целях соблюдения правил противопожарного режима, не допускать размещение несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

Перечень мероприятий ОМСУ:

С целью снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, управлениям, главам муниципальных образований совместно с отделами по делам ГО и ЧС муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные организационные меры по:

- усилению контроля за мероприятиями по отжигу сухой травы на территориях сельхозпредприятий;

- пропаганде в СМИ правил противопожарной безопасности среди населения;

- утверждению оперативно-мобилизационного плана тушения лесных пожаров на территории округа;

-проведение минерализованных полос (опашка).

К тушению пожаров на территории Кавалеровского муниципального округа привлекаются подразделения пожарной охраны, приведенные в таблице № 6.4-2:

Таблица № 6.4-2

| Наименование подразделения | Место дислокации | Пожарная техника |  |  |  | Аварийно-спасательное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная | Специальная | Вспомогательная | Приспособленная |  |
| 78 ПЧ 13 ОПС | п. Кавалерово, ул. Гагарина, 1 | 5 | 5 | 1 | - | 10 |
| 79 ПЧ 13 ОПС | п. Хрустальный, ул. Комсомольская, 80а | 3 | - | 1 | - | 6 |
| 109 ПЧ 13 ОПС | с. Зеркальное | 2 | - | - | - | - |

Время прибытия первого пожарного подразделения пожарной охраны к месту вызова не превышает нормативного и соответствует ст. 76 Федерального закона от 22.07.2018г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В реестре общественных объединений пожарной охраны Главного управления МЧС России по Приморскому краю зарегистрировано общественное объединение Добровольная пожарная дружина «Кавалеровского городского поселения», по адресу пгт. Кавалерово, ул. Подгорная, 7 (рег. номер 25-15-2023-000549 от 17.02.2023), численностью – 7 человек.

В зону действия существующих пожарных подразделений попадают пгт. Кавалерово, п. Рудный, п. Горнореченский, с. Суворово, с. Высокогорск, с. Устиновка, с. Синегорье, п. Хрустальный, с. Зеркальное, с. Богополь, требующие повышенного внимания по предотвращению ЧС.

Информация по поисково-спасательным, аварийно-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям отображена в таблице   № 6.4-3:

Таблица № 6.4-3

| № п/п | Наименование подразделений | Силы и средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во подразделений | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| 1 | Федеральная противопожарная служба | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Противопожарная служба ПК | 3 | 62 | 12 |
| 3 | Энергетики | 3 | 16 | 4 |
| 4 | Коммунальная служба | 2 | 61 | 3 |
| 5 | Примавтодор | 1 | 20 | 8 |
| 6 | Связь | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Служба охраны общественного порядка и ГИБДД | 2 | 104 | 6 |
| 8 | Скорая медицинская помощь | 2 | 21 | 5 |
| Итого: |  | 14 | 293 | 42 |

Проведение эвакуации населения планируется на свои подведомственные территории в пункты временного размещения, пешим порядком и с использованием личного автотранспорта. Дополнительные силы и средства не требуются.

На территории Кавалеровского муниципального округа расположено 6 систем оповещения и информирования населения (П-166М и УМС-2400) по следующим адресам: пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, «Примтеплоэнерго»; пгт. Кавалерово, ул. Первомайская 154, «Примавтодор»; пгт. Кавалерово, ул. Комсомольская 54, «Ростелеком»; пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева 104, ЕДДС МО; п. Горнореченский, ул. Промысловая 3а, Дет.сад; п. Хрустальный, ул. Подгорная, 9, здание ДК.

Ведение постоянной деятельности по борьбе с пожарами заключается прежде всего в профилактике, работе с населением, отработкой алгоритмов ликвидации палов и пожаров, а также оснащением соответствующих подразделений необходимой техникой.

  - Объекты, отнесенные к категории по ГО

Категорированный по ГО объект - КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ. К защитному сооружению ГО относится объект, расположенный по адресу: пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96а.

На территории округа имеется пункт временного размещения граждан на 30 чел. Так же для эвакуации предусмотрены подвальные помещения МКД и погреба частного сектора.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, приводится в таблице 7-1. После внесения сведений о границах в ЕГРН, данные участки поменяют текущую категорию земель на категорию «земли населенных пунктов».

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, приводится в таблице 7-2. В ней же указано к какой категории земель будут относиться исключаемые земельные участки.

Таблица 7-1

Перечень земельных участков,

включаемых в границы населенного пункта

| № пункта | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь участка, кв.м. | Категория земель, к которой в настоящее время относятся земельные участки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:120602:5 | Для ведения подсобного хозяйства | 8085 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 25:04:120602:3 | для производственной деятельности | 3371 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 25:04:120602:4 | для производственной деятельности | 8899 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 25:04:120602:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3206 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 25:04:120602:2 | Для производственной деятельности | 1999 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| п. Рудный |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:120319:2 | Для садоводства и огородничества | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 25:04:120701:19 | Для предпринимательской деятельности - лесопилка | 2571 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 25:04:120701:3 | Для производственной деятельности – эксплуатации котельной | 11194 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Таблица 7-2

Перечень земельных участков,

исключаемых из границ населенных пунктов

| № пункта | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка/планируемое использование | Площадь участка, кв.м. | Категория земель, к которым планируется отнести земельные участки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Устиновка |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:070001:92 | Для сельскохозяйственного использования | 10010 | Земли запаса |
| 2 | 25:04:070001:387 | коммунальное обслуживание, с целью строительства очистных сооружений | 5000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| пгт. Горнореченский |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:120601:18 | Для развития туризма | 19477 | Земли запаса |
| 2 | 25:04:120601:232 | Для развития туризма | 1253 | Земли запаса |
| 3 | 25:04:000000:4 | Под объекты энергетики ВЛ 220кв (п.ст."К"-п.ст."Горелое") | 7672 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 25:04:120601:1 | Для туристско-рекреационной деятельности | 28196 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 5 | 25:04:120601:19 | спорт | 36498 | Земли запаса |
| 6 | 25:04:000000:298 | Под объекты энергетики | 3401 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 7 | 25:04:000000:233 | под объекты энергетики ВЛ 220 кв (п. ст. "Лесозаводск - п. ст. "К") | 2798 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 8 | 25:04:050013:11 | под объекты энергетики ВЛ-35кв п/ст. «К»-п/ст «Фабричная 2» (вторая) | 59 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 9 | 25:04:000000:886 | Для производственной деятельности (АБЗ) | 51493 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 10 | 25:04:000000:885 | Для производственной деятельности (подъездная дорога) | 1645 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 11 | 25:04:000000:622 | - | 14.81 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 12 | 25:04:000000:751 | под объекты энергетики ВЛ-35кв п/ст. «К»-п/ст «Фабричная 2» (вторая) | 470 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 13 | 25:04:000000:4259 | Под автомобильные дороги общего пользования | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| пгт. Кавалерово |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:000000:4260 | Под автомобильные дороги общего пользования | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 25:04:040030:130 | Для садоводства и огородничества | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 25:04:040030:128 | Для садоводства и огородничества | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | 25:04:040029:504 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 762 | Земли запаса |
| 5 | 25:04:040029:3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 181 | Земли запаса |
| с. Высокогорск |  |  |  |  |
| 1 | 25:40:150001:16 | Под объекты энергетики | 276 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 25:04:150001:1 | Под объекты энергетики | 7144 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| п. Рудный |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:120701:1 | Под объекты энергетики-ПС 35/6 кв. "Крутая" | 1444 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 25:04:110019:385 | под объект коммунального хозяйства с целью строительства объекта коммунального хозяйства (котельной) | 3637 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| пгт. Хрустальный |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:120505:12 | Под строительство и эксплуатацию линии электропередачи | 113 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 25:04:120505:13 | Под строительство и эксплуатацию линейного объекта связи | 225 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 25:04:120505:14 | Для строительства и эксплуатации линейного объекта связи - базовой станции сотовой связи (Лесной участок). | 225 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 25:04:120001:1 | Под промышленные предприятия | 506 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| с. Зеркальное |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:130402:890 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 18636 | Земли запаса |
| с. Богополь |  |  |  |  |
| 1 | 25:04:090001:165 | Для производственной деятельности | 6000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

На территории Кавалеровского муниципального округа отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Основные технико-экономические показатели генерального плана Кавалеровского муниципального округа

| № | Показатели | Единица измерения | 2023 г. | 2034 г. (первая очередь) | 2045 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь муниципального образования и населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.1. | Кавалеровский муниципальный округ, всего | га | 424321,84 | 424321,84 | 424321,84 |
| 2 | Площадь функциональных зон на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1565,230 | 1772,073 | 1772,073 |
| 2.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 52,060 | 54,844 | 54,844 |
| 2.3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 42,200 | 44,331 | 44,331 |
| 2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| 2.5. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 36,54 | 39,624 | 39,624 |
| 2.6. | Зона специализированной общественной застройки | га | 112,854 | 114,579 | 114,579 |
| 2.7 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 282,243 | 289,243 | 289,243 |
| 2.8. | Зона добычи полезных ископаемых | га | 385,225 | 385,225 | 385,225 |
| 2.9. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 52,602 | 52,549 | 52,549 |
| 2.10. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 864,860 | 724,627 | 724,627 |
| 2.11. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 14850,74 | 14638,220 | 14476,977 |
| 2.12. | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 331,68 | 339,259 | 339,259 |
| 2.13. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 33,165 | 33,165 | 33,165 |
| 2.14. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 108,770 | 115,669 | 115,669 |
| 2.15. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 6,120 | 6,124 | 6,124 |
| 2.16. | Зона отдыха | га | 205,300 | 803,70 | 803,70 |
| 2.17. | Зона лесов | га | 401212,233 | 401212,233 | 401212,233 |
| 2.18. | Зона кладбищ | га | 60,340 | 60,341 | 60,341 |
| 2.19. | Зона складирования и захоронения отходов | га | 74,620 | 74,623 | 74,623 |
| 2.20. | Зона режимных территорий | га | 2,970 | 3,559 | 3,559 |
| 2.23. | Иные зоны | га | 4040,01 | 3827,40 | 3820,776 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения | чел. | 20727 | 18922 | 18106 |
| 3.2. | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | -»- | 25,34 | 23 | 22 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -»- | 54,07 | 53 | 52 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -»- | 20,60 | 24 | 26 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади | 613,82 | 662 | 688 |
| 4.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -»- | 450 | 450 | 450 |
| 4.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 29,61 | 35 | 38 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1. | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 1294 | 1294 | 1294 |
| 5.2. | Общеобразовательные организации, всего | -»- | 3112 | 3112 | 3112 |
| 5.3. | Организации дополнительного образования | мест | 2436 | 2436 | 2436 |
| 5.4. | Учреждение клубного типа | -»- | 11 | 14 | 14 |
| 5.5. | Кинозал | объект | 1 | 4 | 4 |
| 5.6. | Общедоступная библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.7. | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 3500 | 3500 | 3500 |
| 5.8. | Плоскостные сооружения, всего | кв.м | 20 000 | 83 275 | 83 275 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность железнодорожных путей всего, в том числе | км | - | - | 104,47 |
| 6.2. | Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных путей необщего пользования) | км | - | - | 104,47 |
| 6.3. | Железнодорожные линии необщего пользования | км | - | - | - |
| 6.4. | Протяженность автомобильных дорог всего, в том числе: | км | 200,58 | 200,58 | 218,55 |
| 6.5. | Автомобильные дороги федерального значения | км | - | - | - |
| 6.6. | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км | 162,79 | 162,79 | 186,76 |
| 6.7. | автомобильные дороги местного значения | км | 37,79 | 31,79 | 31,79 |
| 6.8. | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов всего, в том числе | км | 243,14 | 243,14 | 243,14 |
| 6.9. | главная улица | км | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| 6.10. | улица в жилой застройке | км | 198,04 | 198,04 | 198,04 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение | куб.м/сут | 5613 | 4317 | 3317 |
| 7.2. | Водоотведение | куб.м/сут | 4576 | 3520 | 2705 |
| 7.3. | Энергоснабжение | млн кВт*ч/год | 27,98 | 21,52 | 16,54 |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html?ysclid=lld7peov4a460634310. Дата обращения 16.08.2023

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/310e9066d0eb87e73dd0525ef6d4191e/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2024-2026.pdf. Дата обращения 13.10.2023

Национальные проекты Приморского края. Загл. с экрана. Режим доступа: https://primorsky.ru/regionalnye-proekty/?ysclid=lmppr0tmvf752067072. Дата обращения 14.03.2024

Перечень государственных программ Приморского края опубликован на официальном сайте Правительства Приморского края в сети Интернет. Режим доступа: https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/gosudarstvennye-programmy/. Дата обращения 16.08.2023

Прогноз социально-экономического развития Приморского края опубликован на официальном сайте Правительства Приморского края в сети Интернет: http://monitoring.zspk.gov.ru/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3013524/538_%D1%80%D0%BF_%D0%BE%D1%82_09-08-2023-pdf.

Инвестиционный портал Приморского края в сети Интернет. Режим доступа: https://invest.primorsky.ru/ru/projects/. Дата обращения 12.08.2024

Инвестиционный портал Приморского края в сети Интернет. Режим доступа: https://invest.primorsky.ru/ru/places/?municipality=0&types=landplot. Дата обращения 12.08.2024

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа от 25.04.2023 № 475. Режим обращения: Postanovlenie_ot_25.09.2023_475_Perechen_mun.programm_na_2024g.pdf (gosuslugi.ru).Дата обращения 14.03.2024

в ред. Постановления Правительства Приморского края от 04.07.2023 № 457-пп

Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_105/Main.htm. - загл. с экрана http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/.  –  загл.  с экрана. Дата обращения 28.10.2022.

Отчет главы Кавалеровского муниципального округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа и иных подведомственных главе Кавалеровского муниципального округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных думой кавалеровского муниципального округа за 2023 год. Режим доступа: https://kavalerovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/496/5381/OTChET_GLAVY_za_2023_god.pdf. Дата обращения 29.07.2024

Отчет главы Кавалеровского муниципального округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа и иных подведомственных главе Кавалеровского муниципального округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных думой кавалеровского муниципального округа за 2023 год. Режим доступа: https://kavalerovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/496/5381/OTChET_GLAVY_za_2023_god.pdf. Дата обращения 29.07.2024

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. О жилищном строительстве. Загл. с экрана. Режим доступа: https://25.rosstat.gov.ru/folder/148354/document/229001?print=1 Дата обращения 29.07.2024

Отчет главы Кавалеровского муниципального округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа и иных подведомственных главе Кавалеровского муниципального округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных думой кавалеровского муниципального округа за 2023 год. Режим доступа: https://kavalerovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/496/5381/OTChET_GLAVY_za_2023_god.pdf. Дата обращения 29.07.2024

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Кавалеровского района Структурное подразделение: Кавалеровский краеведческий музей» Приморский краевой центр народной культуры (pkcnk.ru)

Паспорт национального проекта «Образование». Режим доступа: http://government.ru/info/35566/- загл. с экрана. Дата обращения 12.11.2024.

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р.

Для достижения целевого показателя национального проекта «Образование», к 2024 году требуется обеспечить дополнительным образованием 80% лиц в возрасте от 5 до 18 лет и увеличить охват до 80,9 % детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с Паспортом национального проекта «Образование». Режим доступа: http://government.ru/info/35566/- загл. с экрана. Дата обращения 20.10.2023 и Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р.

Расчёт произведен на перспективную численность населения на 2045 год, без учёта имеющихся в наличии мест